Экз. №

Инв. №17/5855

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ».

Шифр: 212-07

С изменениями и дополнениями

Заказчик: Администрация  Енисейского района.

Объект: Проект генерального плана с. Верхнепашино

Верхнепашинского сельсовета.

Том I

Архитектурно-планировочное решение.

Главный инженер						Ю.И. Кучеренко

Главный инженер проекта			   		Л.Г. Устинова

г. Красноярск

2010 г.

Проект разработан коллективом мастерской градостроительного проектирования № 1

Начальник МГП-1							Т.П. Лисиенко

Архитектурная часть:

ГИП										Л.Г. Устинова

Главный специалист							А.И. Кузакова

Архитектор I категории                                                            Е.Б. Постников

Ведущий архитектор 							Е.В. Иноземцева

Инженер III категории							Е.Н. Гончарова

Экономическая часть:

Рук. проекта								Н.А. Жилкина

Транспортная инфраструктура

Главный специалист							Л.М. Резвых

Рук. проекта								М.В. Веселина

Инженерная подготовка территории:

Рук. проекта								Н.Г. Царёва

Инженерная инфраструктура:

Главный специалист							Д.Б. Тугужаков

Инженер I категории							И.Г. Милашкин

Мероприятия по охране окружающей среды:

Главный специалист							Н.И. Васильева

Ведущий инженер							А.Ф. Демидова

Адресная привязка жилищного фонда:

Ведущий инженер							Е.В. Рыбинская

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных  ситуаций.

Рук. проекта									П.А. Марченков

Инженер I категории								М. В. Клюкас

СОСТАВ ПРОЕКТА

А. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.

| №№ п/п | Наименование | Масштаб | № листа | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ситуационная схема | М 1:100 000 | 1 | 17/5846 |
| 2 | Схема адресной привязки. Схема размещения границ землепользователей федеральной и краевой форм собственности | М 1:5 000 | 2 | 17/5847 |
| 3 | Схема современного состояния и использования территории (опорный план). Схема планировочных ограничений | М 1:5 000 | 3 | 17/5848 |
| 4 | Генеральный план. Схема функционального зонирования (основной чертеж) | М 1:5 000 | 4 | 17/5849 |
| 5 | Схема инженерной подготовки | М 1:5 000 | 5 | 17/5850 |
| 6 | Схема охраны окружающей среды | М 1:5 000 | 6 | 17/5851 |
| 7 | Схема транспортной инфраструктуры | М 1:5 000 | 7 | 17/5852 |
| 8 | Схема инженерной инфраструктуры | М 1:5 000 | 8 | 17/5853 |
| 9 | Альбом (Графические материалы) | М 1:5 000 |  | 17/5854 |

Б. Текстовые материалы

Том I «Архитектурно-планировочное решение».	Инв. № 17/5855

Том II. Мероприятия по охране окружающей среды  	Инв. № 17/5856

Том III Инженерно-технические мероприятия гражданской

обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных

ситуаций.                                                                      п/з   Инв. № 17/5859 сп

Инв. № 17/5857 сп

Инв. № 17/5858 сп

В. Электронные материалы

CD-диск, электронная версия в формате ArcGIS

материалы формат JPEG                                                  Инв. № 233 д (сп)

СОДЕРЖАНИЕ.

Том I

Введение.	6

ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)	8

Раздел 1. Цели и задачи генерального плана	8

Раздел 2. Перечень мероприятий по генеральному планированию	9

2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.	9

2.2. Развитие планировочной структуры	9

2.3. Мероприятия по социально-экономическому развитию.	10

2.4. Организация малого предпринимательства.	15

2.5. Мероприятия по транспортной инфраструктуре.	15

2.6. Мероприятия по инженерной инфраструктуре.	16

2.7. Мероприятия по инженерной подготовке территории.	17

2.8. Мероприятия по охране окружающей среды	18

2.9. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана.	20

ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.	21

Часть 1. Природные условия.	21

1.1.	Климатические условия.	21

1.2. Инженерно-геологические условия.	23

1.3. Гидрологические и гидрогеологические условия.	23

1.4. Ресурсные возможности.	24

Часть 2. Градостроительная оценка района размещения поселения.	25

2.1. Ситуационные факторы.	25

2.2. Ресурсные возможности.	25

2.3. Интенсивность освоения территории и уровень жизни населения.	26

Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития села Верхнепашино.	27

3.1 Поселковая черта и баланс территории.	28

3.2 Современная планировочная структура.	30

3.3 Жилищный фонд.	30

3.4. Адресная привязка жилищного фонда	33

3.5. Учреждения культурно-бытового обслуживания	33

Часть 4. Экономическая база развития села.	40

4.1 Промышленность.	40

4.2 Сельское хозяйство.	41

4.3 Внешний транспорт.	41

4.4 Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения внепоселкового значения.	42

4.5. Неучтенные- резерв.	43

4.6. Отраслевая структура экономики села по численности занятые, градообразующие кадры.	43

4.7 Население и демографическая ситуация.	45

Часть 5. Проектная организация территории.	48

5.1. Основные направления территориального развития населенного пункта.	48

5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации селитебной территории.	48

5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.	50

5.4. Коммунально-складские территории.	50

5.5. Озеленение.	51

5.6. Жилищный фонд и расселение.	52

5.7. Организация культурно-бытового обслуживания	54

5.8. Организация малого предпринимательства.	59

5.9. Охрана объектов культурного наследия.	59

Часть 6. Транспортная инфраструктура.	60

6.1. Внешний транспорт.	60

6.2. Речной транспорт.	61

6.3. Автомобильный транспорт.	61

6.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.	62

6.5. Улично-дорожная сеть.	63

6.6. Показатели развития транспортной инфраструктуры.	66

Часть 7. Инженерная подготовка территории.	66

7.1. Водоотвод.	67

7.2. Защита территории от затопления.	68

7.3. Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Устройство пляжей.	68

7.4. Рекультивация нарушенных территорий.	68

Часть 8. Инженерная инфраструктура.	69

8.1. Водоснабжение.	69

8.1.1. Расчет водопотребления.	69

8.1.2. Сети водоснабжения.	71

8.2.. Канализация.	73

8.2.1. Расчет водоотведения.	73

8.2.2. Сети и сооружения канализации.	74

8.3. Устройства связи.	76

8.3.1. Телефонизация.	76

8.3.2. Радиофикация	77

8.4. Теплоснабжение.	78

8.5. Электроснабжение.	81

Часть 9. Земли и их использование.	82

9.1 Граница села и баланс территории.	82

Часть 10. Первая очередь строительства.	83

10.1. Жилищное строительство	83

10.2. Культурно-бытовое строительство	84

Часть 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана.	85

ПРИЛОЖЕНИЯ.	91

Приложение 1	92

# Введение.

Настоящая работа выполнена по заказу администрации Енисейского района.

В проекте генерального плана учтены все изменения в области проектирования и строительства, а также даны рекомендации по созданию полноценной градостроительной среды на основе современных исследований.

Обязательными положениями генерального плана являются:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий указанных зон при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию и развитию планировочной структуры;

- параметры развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по предельным размерам земельных участков для индивидуального жилищного строительства;

- предложения по установлению границ зон охраны памятников истории и культуры, зон особо охраняемых природных территорий;

- меры по сохранению объектов историко-культурного и природного наследия;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятий по гражданской обороне;

- предложения по выделению территорий резерва для развития населенного пункта;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих разработки первоочередной градостроительной документации.

Реализация генерального плана осуществляется поэтапно:

- исходный год       - 01.01.2010 г.

- I очередь               -           2015 г.

- Расчетный срок    -           2025 г.

Исходные материалы предоставлены заказчиком на момент начала работы после заключения контракта. Поскольку анализ факторов характеризующих современное состояние населенного пункта охватывает период в несколько лет предшествующих проектированию, а реализация генерального плана рассчитана на длительный срок, погрешность по итогам комплексной оценки, возникающая в ряде случаев в результате исходных данных полученных от заказчика в начале проектирования принципиально не влияет на принятые проектные решения.

Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000, 1:10000, 1:25000. Окончательно графические материалы представлены в масштабе 1:10000.

При разработке проекта использовались следующие материалы:

-Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Верхнепашинского сельсовета на период до 2017 года;

Проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, обеспечивающими безопасное и комфортное проживание людей.

Нормативные ссылки:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон от 11.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 27.12.2009)"О недрах";

- Федеральный закон от 04.12.2006 N 200-ФЗ Лесной кодекс;

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные нормы и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов;

- СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;

- Закон Красноярского края № 19-4948 от 27.06.2006 г. О составе и порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований края, о составе и порядке подготовки планов реализации таких документов;

- СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»

- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Учреждения общего среднего образования;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- ПУЭ. Издание 7.Правила устройства электроустановок.

- Постановление администрации Красноярского края от 07.12.2000 № 957-П «Об изменении границ и режима охраны памятников природы краевого значения».

- Постановление Совета администрации Красноярского края от 02.11.2006 г. №341-п «Об утверждении Схемы развития и размещения, особо охраняемых природных территорий в Красноярском крае на период до 2015 года».

В специальных разделах проекта дополнительно приводятся перечни используемых нормативных документов.

# ГЛАВА I. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ МАТЕРИАЛОВ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА)

## Раздел 1. Цели и задачи генерального плана

Основными целями проекта генерального плана с. Верхнепашино на расчетный период по 2025 год являются:

1.Реализация принципа устойчивого развития с. Верхнепашино.

2.Позиционирование села Верхнепашино, как территории привлекательной для инвестиций и комфортного для проживания поселения с достаточным производственным, инфраструктурным и ресурсным потенциалом в целях стимулирования дальнейшего социально-экономического развития села;

3. Сохранение исторического образа села Верхнепашино.

Для достижения поставленных генеральным планом целей села Верхнепашино необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение роста инвестиционных вложений в экономику как Верхнепашинского сельсовета, так и с. Верхнепашино, в том числе за счет формирования условий, благоприятных для ведения бизнеса, увеличения бюджетных расходов инвестиционного характера, направленных на развитие экономики, государственной и муниципальной поддержки приоритетных инвестиционных проектов для создания устойчивой основы функционирования экономики и социальной сферы;

2. Создание условий для развития новых производств, освоения новых видов конкурентоспособной продукции, выхода на новые рынки сбыта продукции.

3. Создание эффективной системы защиты от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Приведение качественной структуры жилищного фонда в соответствие с требованиями жилищного законодательства.

5. Формирование экологически чистой и комфортной градостроительной среды.

6. Совершенствование	форм	муниципальной	поддержки

агропромышленного комплекса.

7. Создание современной системы социально-инженерной и транспортной инфраструктуры.

Одной из основных задач является масштабная реализация на территории села приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье -гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса».

В соответствии с назначением документов территориального планирования, согласно «Градостроительного Кодекса РФ», для проекта генерального плана муниципального образования села Верхнепашино, в результате анализа исходных данных были также выделены следующие  архитектурно-планировочные задачи:

-выделение площадок для развития производственной и предпринимательской деятельности на территории села;

-формирование основных культурно-административных центров села и системы общественно-деловых центров;

-улучшение качества жилищного фонда, строительство доступного комфортного жилья;

-реконструкция и модернизация существующей застройки;

-создание системы рекреационных зон: устройство бульваров, скверов, набережной.

## Раздел 2. Перечень мероприятий по генеральному планированию

### 2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры.

Основными методами архитектурно-планировочной организации территории села Верхнепашино на расчетный срок являются:

- Стремление к компактной форме основной центральной части села,

- строительство в условиях реконструкции, разуплотнение сельской застройки.

- Формирование системы сельских транспортных магистралей, обеспечивающих удобную связь всех жилых образований  села.

- Развитие инфраструктуры общественных центров в кварталах  сложившейся жилой застройки.

- Улучшение качества жилищного фонда. Строительство по специальнымным проектам, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация существующей застройки.

- Реконструкция и модернизация системы инженерного оборудования.

- Создание системы инженерной защиты от влияния затопления и подтопления паводковыми и грунтовыми водами.

- Упорядочение расположения промышленно-коммунальных предприятий в промзонах. Вынос ТБО на безопасное расстояние от жилой застройки.

- Формирование озелененных территорий общего пользования на основе существующего лесного массива, благоустройство набережной, озелененного пешеходного каркаса внутри селитебной территории.

### 2.2. Развитие планировочной структуры

Архитектурно- планировочная структура сельсовета Верхнепашино, предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, максимальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся планировочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в селе развитой инфраструктуры для обеспечения  наилучших условий проживания.

Существующие принципы застройки не позволяют организовать чёткое зонирование территорий, т. к. основная часть промпредприятий  находятся в жилой застройке.

Конструктивным решением является предложенный проектом вынос недействующих предприятий, перепрофилирование их в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности.

На месте предлагаемых к выносу предприятий планируется разместить новые кварталы жилой застройки с благоустроенной набережной для прогулок.

Магистральная структура села по генеральному плану представляет собой единую систему транспортных маршрутов, связывающих зоны между собой и обеспечивающих нормативную доступность населения к производственным предприятиям и элементам общественного центра.

Основной планировочной осью остаётся магистральная - ул. Советская (главный въезд в село), вдоль которой предлагается развивать общественный центр.

Новые селитебные территории  предлагается разместить в северо-восточной части, на берегу р. Енисей, а также на свободных от лесного массива территорий в северо-западном направлении и в южных частях села; в центральной части предлагается частичная реконструкция.

Общественный центр обслуживания расположен в южной центральной части села (квартал Геофизиков) на месте существующего в настоящее время.

### 2.3. Мероприятия по социально-экономическому развитию.

Социально - экономическое развитие и население:

Основной экономической базой развития села являются следующие предприятия:

«Илимпейская геофизическая экспедиция», которая занимает основной удельный вес в градообразующих кадрах, а также производственные предприятия местного значения по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортные, складские и административно-хозяйственные организации.

По данным промпредприятий и организаций в селе Верхнепашино на период до 2025 г.г. основной путь развития экономики села – увеличение объема производства и численности трудящихся на имеющихся предприятиях и организациях местного значения, развитие сферы обслуживания. В селе Верхнепашино можно организовать комплексы предприятий перерабатывающей отрасли, привлекая  силы малого и среднего бизнеса. Ориентировочный перечень производств:

- Заготовка дикорастущих (ягоды, грибы), мед;

-на базе лесозаготовительной отрасли создание предприятий по комплексному жилищному домостроению - деревянных, щитовых жилых домов.

Учитывая возможность в перспективе развития данных производств, в проекте закладывается резерв градообразующих кадров.

В соответствии с прогнозными данными по занятости населения и гипотезой экономического развития села произведен расчет перспективной численности села по методу трудового баланса.

Удельный вес обслуживающей группы в общей численности занятых в селе с учетом его географического положения, величины, особенностей демографической ситуации, места в системе расселения принимается: на первую очередь-15,4 % и 13,7% на расчетный срок. Удельный вес градообразующей группы, исходя из баланса общей занятости, составит соответственно 27,0 % и 29,9 %, что не расходится с общепринятыми рекомендациями.

Соотношения демографических групп.

Таблица № 2.3.1.

| № п/п | Группы населения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего занятых (трудовые ресурсы) | 42,1 | 42,4 | 43,6 |
|  | в т.ч.: а/ обслуживающая группа. | 16,6 | 15,4 | 13,7 |
|  | б/ градообразующая группа | 25,5 | 27,0 | 29,9 |
| 2 | Несамодеятельная группа | 57,9 | 57,3 | 56,4 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 |

В соответствии с принятыми показателями развития села расчетная численность населения составит:

На первую очередь-  3660 человек

На расчетный срок - 3760 человек

Жилищно-коммунальное хозяйство.

Создание нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры села Верхнепашино. Обеспеченность жилфондом в настоящее время составляет 14,9 м2 общей площади квартир на 1 человека. Техническое состояние жилфонда, в основном, неудовлетворительное. В перспективе ставится задача значительно обновить жилфонд и довести обеспеченность до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь-18 м2/человека.

на расчетный срок 22 м2/человека

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Верхнепашино должен составлять:

65,88 тыс.м2 на 2015 год;

82,72 тыс. м2 на 2025 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по селу Верхнепашино произведен с учетом следующих условий:

- существующий жилфонд с износом более 66 % (11,09 тыс.м2) к концу первой очереди и с износом более 30 % (50,61 тыс.м2) к концу расчетного срока полностью заменяется, как не соответствующий условиям проживания.

- в зонах реконструкции застройки жилищный фонд сносится независимо от степени износа.

Всего по селу убыль жилищного фонда на первую очередь составит 11,09 тыс. м2, за расчетный срок-50,61 тыс.м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица № 2.3.2

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего на расчетный срок | в том числе первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока. | человек | 3760 | 3660 |
| 2 | Норма обеспеченности общей пло-щадью. | м2/чел. | 22 | 18 |
| 3 | Требуется по расчету. | тыс.м2 | 82,72 | 65,88 |
| 4 | Имеется на 01.01.2010 года. | «-«-« | 53,9 | 53,9 |
| 5 | Сносится на расчетный период по естественному износу. | «-«-« | 50,61 | 11,09 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | «-«-« | 3,29 | 42,81 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства п.3-п.6. | «-«-« | 79,43 | 23,07 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни села, необходимость размещения нового жилищного строительства, а также значительный снос, застройка села предусматривается, 1-2 этажными усадебными и 2 этажными секционными домами.

- усадебная -1-2 этажная -80 %

-секционная 2 этажная -20 %

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

Таблица № 2.3.3

| № п/п | Этажность | Общая площадь, тыс.м2 |  |  | Новое строительство, /тыс.м2// |  | Всего по проекту, /тыс.м2/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | сносим. | сохран. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1-этажная усадебная | 34,87 | 32,56 | 2,31 | 63,55 | 80 | 65,86 | 79,6 |
| 2 | 2-этажная секционная | 19,03 | 18,05 | 0,98 | 15,88 | 20 | 16,86 | 20,4 |
|  | Итого: | 53,9 | 50,61 | 3,29 | 79,43 | 100 | 82,72 | 100 |

Объекты социально-бытовой сферы:

Всего по генплану размещается около 30 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 99,09 тыс. м3, из них 73,23 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом административно-хозяйственных учреждений составляет 26,4 м3, а собственно учреждений обслуживания 25,4 м3 при рекомендуемой норме 26 м3/человека.

Перечень сохраняемых и проектируемых объектов обслуживания.

Таблица № 2.3.4.

| № п/п | Наименование объекта | Единица измер. | Коли чество | Строи тельный объем /м3/ | Площадь участка /га/ | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад №7 | мест | 120 | 4943 | 0,91 | сохр. |
| 2 | Аптека | объект | 1 | - | встр. | сохр. |
| 3 | Магазины | м2торг.пл. | 272 | 2320 | 0,2 | сохр. |
| 4 | Кафе «Оазис» | пос. мест | 20 | 1275 | 0,02 | сохр. |
| 5 | Верхнепашинская администрация. | объект | 1 | 2052 | 0,17 | сохр. |
| 5 | ФГУ ПС «Почта России» | объект | 1 | 1981 | 0,04 | сохр. |
| 6 | Филиал УФПС Красноярского края. | объект | 1 | 839 | х | сохр |
| 7 | Пожарное депо №79. | а/маш. | 7 | 12449 | 0,58 | сохр. |
| 8 | Детский сад | мест | 35 | 1164 | 0,14 | проект. |
| 9 | Детский сад | мест | 35 | 1164 | 0,14 | проект |
| 10 | Общеобразовательная школа. | учащихся | 645 | 15680 | 2,8 | сохр. |
| 11 | Поликлиника | пос./см. | 140 | 4610 | 0,3 | проект |
| 12 | Аптека | объект | 1 | 494 | встр. | проект |
| 13 | Молочная кухня. | порция в сутки. | 120 | 90 | 0,15 | проект |
| 14 | Раздаточный пункт детской молочной кухни /29-30 чел./ | м2общ.пл. на 1 реб. | 9 | 40 | встр. | проект |
| 15 | Клубные помещения | мест | 800 | 31830 | х | по зада- нию на проекти-е |
| 16 | Сельская библиотека. | тыс./том. | 25 | 1580 | х | «-«-« |
| 17 | Продовольственные магазины | м2торг.пл. | 300 | 3440 | 0,24 | проект |
| 18 | Промтоварные магазины | м2торг.пл. | 556 | 5330 | 0,45 | проект |
| 19 | Предприятия обществен- ного питания. | пос. мест | 130 | 3640 | 0,26 | проект |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 30 | 680 | 0,05 | проект |
| 21 | Бани. | пом. мест | 26 | 1720 | 0,2 | проект |
| 22 | Прачечные. | кг. белья в смену | 225 | 1154 | 0,1 | проект |
| 23 | Филиал сбербанка. | окно | 2 | 610 | 0,05 | проект |
|  | Всего по селу: | х | х | 99085 | 6,8 | х |

Объекты образования.

Нормативное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 жителей на перспективу с учетом прогнозируемой демографической структуры населения принимается 50 мест.

Расчетная потребность составит 190 мест, в том числе нового строительства 70 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену (исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным села - на расчетный срок 145 мест на 1 тыс. жителей) составит к 2025 году 560 мест. Сохраняется школа на 645 мест.

Учреждения здравоохранения.

Сеть существующих учреждений здравоохранения представлена врачебной амбулаторией. Генпланом предусматривается строительство на расчетный срок поликлиники на 140 пос./смену, также проектом предлагается на территории поликлиники строительство детской молочной кухни на 120 порций в сутки, со встроенным  раздаточным пунктом.

Учреждения культуры.

Расчетная потребность в клубных помещениях и кинозалах для населения 2025 года составит 800 мест.

Две сельские библиотеки 2,8 и на 7,1 тыс. томов занимают приспособленные здания с высоким  процентом  износа (до 80%) и сносятся на первую очередь строительства.

До конца расчетного срока сохраняется  библиотека на 10,1 тыс. томов, размещенная в приспособленном, кирпичном двухэтажном здании по ул. Советской, 91. Проектом на перспективу предлагается строительства библиотеки на 25 тыс. томов, которая способна обеспечить население данным видом услуг.

Верхнепашинская детская школа искусств на 200 мест, деревянное 2 этажное здание (43% износа) сохраняется до конца расчетного срока.

Предприятия торговли и общественного питания.

Расчетная потребность в торговых предприятиях составляет на 2025 год 1128 м2 торговой площади. Объем нового строительства - 858 м2 торговой площади. Строительство намечается в подцентрах и жилых кварталах.

В перспективе намечается строительство столовых – кафе в подцентрах на 130 пос. мест. На перспективу сохраняется кафе «Оазис» на 20 пос. мест кирпичное здание, до 30% износа.

Бытовое обслуживания и коммунальное хозяйство.

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено строительство фабрики-прачечной на 225 кг. белья в смену, химчистки на 13,2 кг. вещей в смену в комплексе с прачечной. Размещение предложено на существующей промышленно-коммунальной территории. В жилых образованиях возможна организация приемных пунктов прачечных, встроенных в жилые здания или в отдельно-стоящем учреждении бытового обслуживания.

В целом по селу предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, пункты проката и другие объекты. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания к концу расчетного срока должно составлять не менее 30 рабочих мест.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, в населенном пункте с численностью населения от 1 до 7 тыс. человек необходимо наличие двух, а/машин. Проектом сохраняется существующее обслуживающее Верхнепашинский с/совет пожарное депо ПЧ-№79 на 7 а/машин.

### 2.4. Организация малого предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства представляется социально-экономическим приоритетом, который может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, определяющих уровень социально-экономического развития села и формирования благоприятного хозяйственного климата.

Генеральным планом с. Верхнепашино предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах для малого бизнеса и объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения, в северной части поселения на территории 13,31 га.

На данных площадках могут размещаться предприятия IV-V класса вредности. К таким предприятиям относятся:

-малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки, молока – до 10 т/сутки

- - предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: кондитерские фабрики, хлебозаводы;

- сельскохозяйственные производства и объекты: хранилища, фруктов, овощей, картофеля, зерна; тепличные парниковые хозяйства и т.д.

- предприятия по изготовлению, сборке деревянных изделий.

### 2.5. Мероприятия по транспортной инфраструктуре.

Улично-дорожная сеть.

- Общая протяженность улично-дорожной сети села к расчетному сроку увеличится с 36,6 км до 47,4 км, в том числе на I очередь – до 42,0 км.

- Проектом намечено построить и реконструировать  к расчетному сроку 38,6 км улично-дорожной сети, в том числе на I  очередь – 19,4 км. Из них на I  очередь построить 5,4 км и реконструировать 14,0 км, на расчетный срок построить 5,4 км и реконструировать 13,8 км. Улично-дорожная сеть на перспективу предусматривается с капитальным покрытием.

Автомобильный транспорт.

Уровень автомобилизации легковыми автомобилями индивидуальных владельцев  вырастет с 50 автомобилей на 1000 жителей в настоящее время до 200 автомобилей к расчетному сроку, в том числе на 1 очередь – до 100 автомобилей.  Количество автомобилей индивидуальных владельцев увеличится до 750 единиц, в том числе на 1 очередь – до 370 единиц.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания

автотранспорта.

Заправка перспективного количества автотранспорта обеспечится 1 существующей АЗС, расположенной на северном выезде из села  и 1 запроектированной АЗС – в юго-западной части села.

Постов технического обслуживания и ремонта автомобилей не хватает, к расчетному сроку рекомендуется разместить в селе СТО  на 5 постов (с учетом обслуживания транзитного транспорта) на северном выезде из села. Требуется ввести в эксплуатацию шиномонтажную мастерскую.

К расчетному сроку количество  автомобилей индивидуальных владельцев, проживающих в 2-х этажных домах, составит 150 автомобилей, следовательно, потребуется строительство гаражного массива еще на 65 машин.

Для мест кратковременного хранения автомобилей потребуется  на расчетный срок 2,9 га (70 % парка легковых автомобилей - 1155 единиц).

### 2.6. Мероприятия по инженерной инфраструктуре.

Водоснабжение.

В с.Верхнепашино проектом предлагается расширение водозабора на основе водозаборных скважин для добычи подземных вод. Для этого проектом предлагается выполнить гидроизыскательские работы по определению направления расширения существующего водозабора в районе ул. Комсомольская.

На 1 очередь строительства и на расчетный срок в городе проектируется строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899-2001.

Так же проектом рекомендуется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие водозаборные скважины проектом предлагается сохранить в качестве резервного водоисточника для котельных, либо тампонировать и вывести из работы.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру и пожарные гидранты.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять  решения, обеспечивающие ресурсо и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

Канализация:

Проектом предлагается строительство централизованной системы канализации и очистных сооружений, на расчетный срок для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующей очисткой на очистных сооружениях.

Так же проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию очистных сооружений.

Жилые и общественно-деловые здания оборудовать герметичными выгребами с последующим вывозом сточных вод на очистные сооружения.

Связь:

В состав проектируемых устройств,  входят:

телефонные аппараты

- телефоны-автоматы

- радиоточки

уличные громкоговорители

Теплоснабжение:

К обеспечению централизованным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2  этажные дома в существующий зоны покрытия тепловыми сетями.

Проектом предлагется выполнить капитальный ремонт и реконструкцию котельных.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки с.Вернепашино расположенной в районах не обеспеченных централизованным теплоснабжением осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых.  Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Энергоснабжение:

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ и воздушных линий энергоснабжения КЛ 10 кВ.

Проектом предлагается выполнить модернизацию и реконструкцию существующих сетей  ВЛ 10/0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Так же проектом предлагается выполнить реконструкцию существующей ПС 110/10кВ «Верхнепашино» с установкой второго трансформатора мощностью 6300КВА.

### 2.7. Мероприятия по инженерной подготовке территории.

Водоотвод.

Для отведения дождевых и талых вод с территории запроектировать комбинированную систему водоотвода. Существующие и проектируемые улицы и дороги оборудовать придорожными кюветами или лотками.

У каждого выпуска в водоем запроектировать закрытые локальные очистные сооружения с последующим выносом их за пределы населенного пункта.

Защита территории от затопления.

Выполнить мероприятия по защите территории от затопления. Протяженность участков р. Симонова, подлежащих берегоукреплению, составит 1,3 км.

Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий.

Устройство пляжей.

Благоустроить прибрежную зону р. Енисей и р. Симонова, используемые в целях рекреации. Береговые откосы рек укрепить дерновкой. Протяженность благоустройства береговых откосов реки Енисей составит 5,3 км, р. Симонова –0,7 км, затона – 0,7 км.

На реке Енисей оборудовать пляжную зону. Протяженность береговой полосы пляжной зоны – 1,3 км.

Рекультивация нарушенных территорий.

Засыпать недействующий карьер, расположенный на проектируемой территории. Площадь засыпки – 0,4 га.

### 2.8. Мероприятия по охране окружающей среды

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

- ликвидация несанкционированной свалки путем сбора и вывоза, размещенных на ней отходов и рекультивация данной территории, площадью 3 га;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве;

- проведение санитарно-гигиенических обследований в зонах запрещения (регулирования) застройки, выделенных проектом вокруг источников загрязнения среды:

- Если по результатам исследований состояние среды соответствует санитарно-гигиеническим нормам, строительство разрешается.

- Если по результатам исследований состояние среды по каким-либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, но может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство разрешается с условием проведения этих мероприятий.

- Если по результатам исследований состояние среды, по каким либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство не разрешается.

- выделение участка для строительства биотермической ямы;

- выделение участка для строительства очистных сооружений канализации.

Для сохранения благоприятной экологической ситуации и снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от котельных и других стационарных источников атмосферных загрязнений (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки);

- при размещении новых предприятий на резервных промышленно-коммунальных площадках, следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха;

- перепрофилирование части недействующих предприятий в северной части села в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности со строгим соблюдением размеров санитарно- защитных зон.

Мероприятия по защите от воздействия физических факторов:

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- запрещение нового строительства жилых домов и других нормируемых объектов в полосе 100 метров от ул.Советская до проведения следующих мероприятий:

- на первую очередь- устройство шумозащитных экранов;

- на расчетный срок- строительство автомобильной дороги с западной стороны от села.

Мероприятия по охране водных объектов и подземных вод:

- организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль р.Енисей и р.Симонова;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- объекты, попадающие в водоохранную зону: территория причала, ЗАО «Енисей- лес», котельная, торговая лесная компания, филиал Верхнепашинский ОАО «Северное», Енисейский район водных путей и судоходства необходимо оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.);

- разработка проекта зон санитарной охраны водозабора, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений;

- создание систем сбора поверхностного стока на жилых территориях и на промплощадках;

- полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- строительство биотермической ямы для утилизации биологических отходов (трупов животных);

- ликвидация несанкционированной свалки на берегу р. Симонова путем сбора и вывоза отходов на проектируемый полигон г. Енисейска, рекультивация земель на площадке;

- вывоз твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО г. Енисейска.

### 2.9. Мероприятия по нормативно-правовому обеспечению реализации генерального плана.

Мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития села:

- подготовка и утверждение плана реализации генерального плана;

- подготовка и утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- создание и ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - мониторинга реализации генерального плана.

# ГЛАВА II МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

## Часть 1. Природные условия.

### Климатические условия.

Территория проектирования относится к климатическому подрайону IB. Климат умеренно-континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Солнечная радиация:

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях облачности радиационный баланс деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре.

Атмосферное давление:

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, обуславливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм. рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст.

Температурный режим:

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

Таблица 1.1.1.

Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,5 | -10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 | -12,3 | -20,7 | -1,9 |

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –22,0°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,5°С.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,5°С.

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца -27,9°С.

Абсолютный максимум температур +37°С.

Абсолютный минимум температур -59°С.

Дата первого заморозка: 	средняя – 9.IX;

наиболее позднего - 29.IX.

Дата последнего заморозка: 		средняя – 29.V;

наиболее раннего – 7.V.

Продолжительность безморозного периода – 102 дня, максимум – до 130 дней. В отдельные годы безморозного периода может не наблюдаться.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 187 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 245 дней.

Осадки: за год в поселении выпадает 501 мм осадков, из них жидких – 287 мм, твердых – 174 мм, смешанных – 37 мм. Распределение осадков в течение года неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает     360 мм (72%), в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм (28%). Годовой минимум осадков приходится на конец зимы -  начало весны. С середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков 5% обеспеченности – 44 мм.

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – юго-восточное, юго-западное и западное, их повторяемость в сумме составляет 59 %. Летом велика так же  составляющая северо-западных ветров – 24%.

Таблица 1.1.2.

Повторяемость направлений ветра, %.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 1 | 11 | 33 | 9 | 23 | 17 | 5 | 28 |
| Июль | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 | 17 | 24 | 24 |
| Год | 4 | 3 | 10 | 21 | 10 | 19 | 19 | 14 | 18 |

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и штилями, что   обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с. В течение года наблюдается 50 дней с ветром более 8 м/с, 17 дней – с ветром более 15 м/с.

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра приносят холодный воздух

Таблица 1.2.3.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,7 |

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность достаточно велико – 1650 ч/г., проектируемое село находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев.

Высота снежного покрова 50-60 см. Климатические условия ограниченно благоприятны для проживания и рекреации, позволяют заниматься приусадебным сельским хозяйством.

При освоении территории следует учитывать, что она относится к зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы, необходимо учитывать макро- и микроклиматические особенности, аэрологические характеристики местности. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны.

### 1.2. Инженерно-геологические условия.

Долина р.Енисей, где расположена рассматриваемая территория, предопределена тектоническим сочленением западносибирской плиты с Сибирской платформой.

От бассейнов рек Таза и Пура к югу параллельно обрыву Сибирской платформы  прослеживается несколько тектонических разломов. По этим разломам в Кайнозое происходило опускание западной и подъем восточной части провинции.

По инженерно-геологическому районированию территория, где расположено поселение, принадлежит региону Западносибирской эпиплатформы и предтаймырского прогиба, Чулыма - Енисейской впадине, геоморфологически представляет собой озерно-аллювиальную аккумулятивную заболоченную равнину. В долинах рек – значительное развитие оползней. Островная просадочность лессовидных суглинков высоких террас и делювиальных склонов водоразделов.

Водоносные  и безводные комплексы среднечетвертичных и современных, современных аллювиальных, озерно-аллювиальных, делювиально-пролювиальных отложений. Преимущественно галечники, пески, супеси, с порово-пластовыми водами. Подземные воды распространены повсеместно на глубине 0,6-16,0 м, гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией от 0,3 до 0,5 г/л.

### 1.3. Гидрологические и гидрогеологические условия.

Енисей - одна из крупнейших рек Восточной Сибири, образуется от слияния Большого и Малого Енисея у г. Кызыл и впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина реки от слияния Большого  и Малого Енисея до устья 3487 км. Общая площадь водосбора 2580000 кв.км.

Поселение расположено на берегу Енисея после слияния его с Ангарой, расход  воды которой больше на 24% расхода Енисея в месте слияния. Долина реки расширяется, глубины резко возрастают до 10-15 м. Течении становится медленным. Долина реки ассиметрична – с узким крутым правым и широким левым бортами. Левый борт имеет четыре аллювиальные террасы с относительными высотами от 10 до 100 м.

Район села имеет хорошо разветвленную гидрографическую сеть, которая представлена рекой Енисей и впадающими в него малыми реками и ручьями.

Река Енисей является основной водной артерией края, средний многолетний расход воды составляет ,7750 м3/сек., наибольший 57400 м3/сек.

Водопост Красноярского Гидрометцентра расположен в районе г. Енисейска. Начало осенних ледовых явлений на Енисее в данном створе приходится в среднем на 24 октября, начало ледостава – на 13 декабря, весенний ледоход начинается с 22 апреля и длится до 20 мая. Общая продолжительность ледостава – 126 суток, всех ледовых явлений – 209 суток.

Средняя скорость течения при максимальном расходе воды, равном 12400 м3/с (1988 г.), составляет 1,92 м/с, наибольшая скорость потока при этом расходе – 2,80 м/с. Наименьшая средняя скорость течения – 0,71 м/с.

Более всего воды реки Енисей прогреваются в августе-сентябре (в среднем 11,1-11,2°С), наивысшая температура воды за год – 14,4°С.

На проектируемом участке р.Енисей ее режим и сток находятся в прямой зависимости от попусков с Красноярской и Ангарских ГЭС. Наивысший уровень 1% обеспеченности в с. Верхнепашино равен 76,94 мБС.

### 1.4. Ресурсные возможности.

Минерально-сырьевые ресурсы

Верхнее - Пашенское месторождение глин, суглинков легкоплавких для кирпича. расположено в 5 км юго - восточнее г.Енисейска. Полезная толща представлена пластообразной залежью суглинков средней мощностью 1,22 м (от 0,5 до 4,5 м). Макроскопическая- это темно- и желто- коричневая порода, довольно плотная, пластичная, иногда с ржавыми пятнами окислов железа. Подстилается типичным речным песком.

Площадь, охваченная разведкой по сети 200×200 м, составляет 16 га.

Лабораторные исследования проводились сезонным кирпичным заводом. В результате испытаний установлено, что по гранулометрическому составу суглинки относятся к пылеватым, пластичность их соответствует II классу. Сырье рекомендуется только для производства низкокачественного кирпича для местных нужд.

Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 102,4 тыс.м3, не утверждались.

Прутовское месторождение песчано- гравийных материалов расположено в 11 км к юго- востоку от г.Енисейска, в 0,5 км к западу от д. Прутовая, в непосредственной близости от автодороги Енисейск- Лесосибирск- Красноярск.

Полезная толща сложена песчано- гравийными образованиями, имеет горизонтальное залегание и пластовую форму, приурочена к основанию разреза террасы р.Енисей. вскрытая мощность полезной толщи колеблется от 2,8 до 13,9 м, средняя- 9,92 м. Вскрытные породы представлены суглинками мощностью от 0 до 10- 12 м, в среднем- 5,34 м.

Гравий представлен хорошо окатанными, преимущественно округлыми обломками, состоящими в основном из метаморфических пород с преобладанием кварцита, реже изверженных и осадочных пород. В составе гравия преобладают фракции размером 20, 10 и 5 мм. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в нем не более 1,3%; зерен пластинчатой и игловатой формы- не более 9,9%, в среднем- 3,32%.

Месторождение частично обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Запасы гравия и песка песчано- гравийных отложений в качестве заполнителей для бетонов марки 150 утверждены ТКЗ КГУ в 1963г. По категориям А+В+С1 в количестве 30942 тыс. м3 (А- 4607; В- 3296; С1- 23039)  и забалансовые- 10522 тыс. м3.

Месторождение находится в государственном резерве.

Гидрогеологические и горнотехнические условия месторождений строительных материалов благоприятны для отработки открытым способом.

Лесные ресурсы.

На территории Нижнего Приангарья сосредоточены лучшие в стране по качеству запасы спелой древесины ценных пород – сосны и лиственницы. В регионе в отдельные годы заготавливается до 76% общего объема древесины Красноярского края, из них около 30% в Енисейском районе – 2-е место после Богучанского района. Лесные ресурсы Енисейского района используются, в основном, в качестве сырья деревообрабатывающими предприятиями г.Лесосибирска.

Водные ресурсы.

Район г.Енисейска имеет хорошо разветвленную гидрографическую сеть. Река Енисей является основной водной артерией, средний многолетний расход воды составляет 7750 м3/сек., наибольший 547000 м3/сек. Река Кемь впадает в Енисей в 5 км ниже г.Енисейска, используется для лесосплава. Грунтовые воды ,залегающие на глубине порядка 16-20 м. от поверхности, гидравлически связаны с уровнями воды р.Енисей. по результатам химических и бактериологических анализов грунтовые воды могут быть использованы для водоснабжения города.

## Часть 2. Градостроительная оценка района размещения поселения.

### 2.1. Ситуационные факторы.

Енисейский район расположен в северной части Красноярского края  и  граничит: на западе – с Томской областью, на севере – с Туруханским и Байкитским районами, на востоке – с Северо-Енисейским и Мотыгинским районами, на юге – с. Казачинским, Пировским, Бирилюсским, Тюхгетским районами.

Район характеризуется выгодным транспортно-географическим положением, имеет воздушное, водное и автомобильное сообщение, с г. Красноярск – административно-хозяйственным центром Красноярского края. Железная дорога находится в 40 км от города Енисейска, в г. Лесосибирске.

Район делит на две части, проходящий в меридиональном направлении транспортный коридор, состоящий из судоходной реки Енисей, являющейся основной водной артерией края и автодороги краевого значения «Красноярск-Енисейск».

В этой связи уровень его социально-экономического развития оказывает существенное влияние на развитие Енисейского района в целом, в первую очередь, с точки зрения функционирования центральных узлов систем связи, грузо- пассажироперевозок и т.п.

### 2.2. Ресурсные возможности.

На территории сельсовета имеются 4 месторождения песчано-гравийных материалов с толщиной пласта от 2.5 м. до 18.5 м., оценены только 2 месторождения на общий объем 15.65 млн.м3, имеются большие запасы глины, пригодные для изготовления кирпича, черепицы, керамзита. Часть месторождений оценены и их запасы составляют более 12 млн. м3.

Транспорт

Степень транспортной обслуженности Нижнего Приангарья дифференцируется по территории. Наиболее освоенной в транспортном отношении является юго-западная часть региона (Енисейский район), связанная с центральными районами края автомобильной дорогой федерального значения – главная краевая дорога, железной дорогой Ачинск – Лесосибирск, речными путями, воздушными линиями.

Развитие транспортной сети может планироваться вокруг сложившихся предпосылок. Так, для развития межселенных связей потребуется продолжение Енисейского тракта в северном направлении в качестве местной автомобильной дороги. Для улучшения условий доступности межхозяйственного центра г.Енисейска необходим автомобильный обход вокруг достаточно протяженного промышленного центра г.Лесосибирска. Продление железной дороги до Енисейска обеспечит прямой выход на транссибирскую железнодорожную магистраль.

Использование потенциальных возможностей существующего аэропорта позволит осуществлять местные авиаперевозки в районе Нижнего Приангарья и в частности обеспечит надежную связь населенных пунктов Средне-Енисейского промрайона.

### 2.3. Интенсивность освоения территории и уровень жизни населения.

Территория района характеризуется достаточно высокой степенью хозяйственного освоения. В районе проживает– 27,0 тыс.жителей, занимая 19 место в крае. Плотность населения 0,25 чел. на 1 кв. км. против 1,2 чел. на 1 кв.км в целом по краю.

На относительно небольшой территории района размещены: 2 города – Енисейск (19,0 тыс.чел) и Лесосибирск (64,2 тыс.чел), 1 поселок городского типа, 25 сельских поселений, 63 сельских населенных  пунктов. Территория района– 106143 км2.

Уровень жизни в Енисейском районе невысокий, ниже многих других районов края. По данным Красноярскстата среднемесячная заработная плата по предприятиям и организациям района за 2007 год составила 10461,1 рублей.

Значение Енисейского района в Красноярском крае. приводится ниже в таблице № 2.3.1

Таблица № 2.3.1.

| № | Наименование | Един. измер. | Красно-ярский край | Енисейский район |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в един. измер. | в %% к краю | место в крае |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Территория | тыс. кв.км | 2339,7 | 106,143 | 4,5 | - |
| 2 | Население | тыс.чел. | 2890,3 | 27,0 | 0,93 | 19 |
|  | - городское | тыс.чел. | 2192,3 | 4,7 | 0,21 |  |
|  | - сельское | тыс. чел. | 698,0 | 22,3 | 3,2 |  |
| 3 | Плотность населения района | чел./км2 | 1,2 | 0,25 | - | - |
| 4 | Продукция промышленности |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 35,34 млрд.руб. | - | - | - |
| 4.2 | Обрабатывающие производства | млн.руб. | 524,54 млрд.руб. | 27,5 | 0,05 | - |
| 4.3 | Производство и распре-деление электроэнергии, газа и воды | млн.руб. | 52,35 млрд.руб. | 180,5 | 0,34 | - |
| 5 | Продукция сельского хозяйства |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Валовый сбор зерна и зернобобовых культур | тыс.тонн | 1634,1 | 3,957 | 0,24 | 34 |
| 5.2 | Производство скота и птицы на убой | тыс.тонн | 97,9 | 0,421 | 0,43 | 20 |
| 5.3 | Производство молока | тыс.тонн | 338,4 | 2,563 | 0,76 | 24 |
| 6 | Численность работающих в организациях (с учетом малых предприятий). | тыс.чел. | 1433,7 | 7,5 | 0,52 | 27 |
| 7 | Оборот розничной торговли. | млн.руб. | 213665 | 633,5 | 0,3 | 31 |
| 8 | Инвестиции в основной капитал. | млн.руб. | 118002 | 7,1 | 0,006 | 54 |
| 9 | Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования | км .дор. 1000 км2 тер. | 5,6 | 3,6 | - | - |
| 10 | Обеспеченность жильем в сельской местности | м2 общ. пл. на 1 чел. | 21,4 | 19,9 | - | 45-48 |

Примечание: данные Красноярскстата «Социально-экономические

показатели городских округов и муниципальных районов Красноярского края №1-14

# Часть 3. Характеристика современного состояния и условий развития села Верхнепашино.

с.Верхнепашино входит в состав Верхнепашинского сельсовета, который отнесен к районам, приравненным к районам Крайнего Севера. Село имеет общую границу с административным центром района – г. Енисейском.  Расстояние до г. Лесосибирска составляет 30 км, до краевого центра г. Красноярска - 318 км.

Географически с.Верхнепашино расположено в непосредственной близости от города Енисейска, с которым имеет автомобильную связь. Близость районного центра г.Енисейска существенно влияет на экономическое развитие поселения. с.Верхнепашино - большое село, вытянутое вдоль р.Енисей на 5 километров и имеющее улично-дорожную сеть протяженностью 22,1 км. На территории села зарегистрировано более 40 учреждений и предприятий различных форм собственности.

Сельские населенные пункты в составе муниципального образования

Верхнепашинский сельсовет

Таблица 2.1.1.

| Наименование населенного пункта | удаленность от центра сельского поселения, км | удаленность от центра района, км |
| --- | --- | --- |
| село Верхнепашино | административный центр | 9 |
| поселок Байкал | 16 | 25 |
| деревня Горская | 14 | 5 |
| деревня Прутовая | 4 | 13 |
| деревня Южаково | 13 | 22 |

Средняя плотность населения с.Верхнепашино равна 418 человек на квадратный километр.

Основу экономики поселения составляет лесное хозяйство – 11,1% занятых в экономике работает на предприятиях лесозаготовок и лесопереработки.

Также в селе размещены предприятия сельского хозяйства, административно-хозяйственные и другие организации и предприятия, обслуживающие население села и сельсовета в целом.

### 3.1 Поселковая черта и баланс территории.

Закон Красноярского края за № 13-3140 от 25.02.05 года: Об установлении границ в соответствии с картографическим планом границ и наделить соответствующим статусом муниципального образования село Верхнепашино (административный центр), вступил в силу 31.03. 2005 года.

Общая площадь села в существующих границах составляет 1042,88 га в том числе:

Жилая застройка 137,71 га; улицы, переулки, площади, дороги 84,43 га; постройки общественного назначения 6,47 га; производственные и коммунально-складские территории 109,76 га; лесные массивы 314,26 га; земли сельхозиспользования 25,44 га; водное пространство 7,11 га; естественный ландшафт 335,91 га; прочие территории 21,79 га.

В данной работе выше названный проект принят за основу. При составлении опорного плана произведено уточнение в границах застройки площадей отдельных элементов территории по плану  масштаба 1:5000.

Экспликация земель генплана по состоянию на 01.01. 2010 года приводится ниже.

Экспликация земель с. Верхнепашино.

Современное состояние.

Таблица № 3.1.1.

| № п/п | Наименование территории | Площадь /га/ | в %% к итогу | Примеча- ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | А. Территория застройки. |  |  |  |
| 1 | Жилая застройка - всего: | 137,71 | 48,3 |  |
|  | в том числе: 1 этажная усадебная. | 129,56 | 45,4 |  |
|  | 2 этажная секционная. | 8,15 | 2,9 |  |
| 2 | Общественная застройка. | 6,47 | 2,3 |  |
| 3 | Зеленые насаждения общего пользования. | 4,46 | 1,6 |  |
| 4 | Улицы, площади, проезды. | 78,45 | 27,5 |  |
| 5 | Производственные территории | 8,84 | 3,1 |  |
| 6 | Коммунально-складские территории | 2,39 | 0,8 |  |
| 7 | Земли сельхоз - использования. | 3,48 | 1,2 |  |
| 8 | Инженерно-технические сооружения. | 2,08 | 0,7 |  |
| 9 | Акватория притока р. Енисей и ручья Симоновка. | 0,12 | - |  |
| 10 | Лесные массивы. | 15,67 | 5,5 |  |
| 11 | Естественный ландшафт | 25,64 | 9,0 |  |
|  | Итого в границах селитебной застройки: | 285,31 | 100/27,3 |  |
|  | Б. Внеселитебные территории. |  |  |  |
| 12 | Производственные территории | 29,14 | 2,8 |  |
| 13 | Коммунально-складские территории | 9,71 | 0,9 |  |
| 12 | Не действующие предприятия | 59,68 | 5,7 |  |
| 13 | Земли сельхозиспользования. | 21,96 | 2,1 |  |
| 14 | Дороги | 5,98 | 0,6 |  |
| 15 | Лесные массивы. | 298,59 | 28,6 |  |
| 16 | Водные акватории | 6,99 | 0,7 |  |
| 17 | Естественный ландшафт. | 310,27 | 29,8 |  |
| 18 | Нарушенные территории (карьер). | 0,7 | 0,1 |  |
| 19 | Дачное хозяйство | 11,9 | 1,1 |  |
| 20 | Кладбище | 2,65 | 0,3 |  |
|  | Итого внеселитебные территории: | 757,57 | х/72,7 |  |
|  | Всего в ведении сельской администрации: | 1042,88 | 100,0 |  |

Примечание: 1.Баланс территории подсчитан в границах существующей поселковой черты механическим способом.

### 3.2 Современная планировочная структура.

Жилая застройка села расположена вдоль реки Енисей. Протяженность села с юга на север 2.5 км., а с запада на восток 1,2 км.

Общая протяженность улично-дорожной сети составляет 36,6 км, в том числе улиц – 22,1 км, а с дорогой «Красноярск-Енисейск», проходящей по ул. Советская – 27,1 км, площадь 78,45 га.

Вся застройка образует 65 жилых кварталов. Конфигурация жилых кварталов самая разнообразная средний размер квартала 2,12 га, максимальный 7,16 га

Сформировавшегося общепоселкового центра, как такового, нет. Вся общественная застройка повседневного и периодического обслуживания размещена по ул. ул. Комсомольской, Пролетарской, Геофизиков и Советской.

Производственные и коммунально-складские предприятия, в основном, размещены по периферии села и, частично, в жилой застройке, зачастую с нарушением санитарно-гигиенических норм.

В целом застройка села имеет ряд существенных недостатков: нечеткое функциональное зонирования территории, искривленность и разнопрофильность некоторых улиц, бессистемность в размещении общественных учреждений, малая плотность застройки, нет благоустройства территорий; отсутствие единой архитектурно-планировочной концепции застройки и др.

### 3.3 Жилищный фонд.

Жилищный фонд села на 01.01.2010 года по данным БТИ состоит из 336 жилых строений с общей площадью квартир 53,9 тыс. м2. Средняя обеспеченность 14,9 м2/чел. Средняя обеспеченность жилищным фондом по сельской местности Енисейского района низкая (19,9м2/чел.) и занимает 31 место по Красноярскому краю.

По техническому состоянию, материалу стен, этажности и % износа жилфонд характеризуется следующими данными.

Таблица № 3.3.1

| № п.п. | Показатели | Количество домов | Общая площадь /м2/ | в %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего по проекту: | 336 | 53898,5 | 100,0 |
| 1 | в т.ч.:1 этажная усадебная застройка. | 293 | 34866,89 | 64,7 |
|  | 2 этажная секционная застройка | 43 | 19031,61 | 35,3 |
| 2 | Деревянные | 326 | 52651,6 | 97,7 |
|  | Кирпичные | 10 | 1246,9 | 2,3 |
| 3 | Износ от 0% до 30% | 25 | 3289,0 | 6,1 |
|  | Износ от 31% до 65% | 232 | 39522 | 73,3 |
|  | Износ от 66% и выше | 79 | 11087,5 | 20,6 |
| 4 | Частные | 239 | 36332,5 | 67,4 |
|  | Муниципальные | 97 | 17566,0 | 32,6 |

Как видно из таблицы, преобладающим видом жилой застройки по количеству строений- 87,2%, являются одноэтажные деревянные дома.

На капитальную 2 этажную застройку приходится 35,3% по жилищному фонду или 12,8% по количеству строений.

Ветхих и маломерных домов 20,6% по жилищному фонду и 23,5% по количеству строений.

Муниципальный жилищный фонд составляет 28,9% по количеству строений и 32,6% по общей площади.

### 3.4. Адресная привязка жилищного фонда

Адресная привязка жилищного фонда населенного пункта выполнена по материалам, представленными заказчиком: материалы переписи прошлых лет, сведения о состоянии жилищного фонда, картографические подосновы масштаба 2000 – 10000, данные дистанционного зондирования земли (космос и аэрофотосъемка), данные геодезических съемок, материалы инвентаризации земельного фонда.

На основании предоставленных материалов созданы слои ГИС системы:

- Улицы – линейная тема, которая идентифицирована с названием улицы. По мере наполнения базы данных может включать иные поля, содержащие данные о характеристике и свойствах дорог, инженерных сетей, озеленения улиц и др.

- Дома - полигональная тема содержит номер дома и площадь дома. Дополнительно тема «дома» дополнена полями с характеристикой жилищного фонда по материалам, представленным заказчиком.

После подготовки электронной карты-схемы адресной привязки населенного пункта проводилось обследование на местности. Выявлялось соответствие адреса и наличие объекта адресной привязки фактическому нахождению объекта. После выполнения натурного обследования проведена корректировка базы данных.

Для ведения базы данных выбрана система ArcView. Система позволяет использовать формат файлов баз данных DBF. Этот формат, возможно, использовать программой Excel, входящей в состав пакета Microsoft Office. Возможно использование других программ, в которых реализована возможность импорта – экспорта формата DBF, являющегося стандартом де-факто для обменных файлов баз данных. Создание слоев в существующей системе баз данных позволит перейти к серверу баз данных.

### 3.5. Учреждения культурно-бытового обслуживания

Современный уровень культурно-бытового обслуживания села значительно ниже нормативных требований, как по объему услуг, так и по их полноте.

При общей кубатуре  зданий соцкультбыта 55,85 тыс. м3  ветхие, с износом более 65 %, составляют по данным БТИ 3,14 тыс. м3 или 5,6 %.

В среднем, на одного жителя приходится 15,4 м3 зданий, из них собственно учреждения обслуживания составляют 14,1 м3 , при рекомендуемой среднесоциальной норме 23-26 м3/чел. Таким образом, обеспеченность, в среднем,  по системе обслуживания составляет 54,2%. Не хватает детских дошкольных учреждений, учреждений культуры, учреждений торговли и общественного питания и т.д. Более подробная характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблицах № 3.5.3.

Сводная характеристика учреждений обслуживания, современное состояние

Таблица № 3.5.1

| № п/п | Наименование учреждений | Коли- чество | Строи- тельный объем /м3/ | в т.ч. здания с износом до 65% | Площ. участка /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения. | 2 | 6492 | 4943 | 1.24 |
| 2 | Общеобразовательная школа. | 1 | 15439 | 15439 | 1.9 |
| 3 | Учреждения здравоохранения. | 3 | 4555 | 4555 | 0.75 |
| 4 | Учреждения культуры. | 6 | 5384 | 3798 | 0.68 |
| 5 | Физкультурно-спортивные сооружения. | 2 | 1575 | 1575 | 1.5 |
| 6 | Учреждения торговли и общественного питания. | 15 | 5084 | 5084 | 0.54 |
| 7 | Коммунальные предприятия. | 1 | 12449 | 12449 | 0.58 |
| 8 | Административно - хозяйственные учреждения. | 3 | 4872 | 4872 | 0.21 |
| 9 | Итого: | 33 | 55850 | 52715 | 7.4 |

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания.

Таблица № 3.5.2

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измере- ния | Требуется по норме на 3625чел. | Имеется на 1.01.2010г. | в т.ч. здания с износом до 30% | % обес- печен- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ). | мест | 181 | 157 | 120 | 86,7 |
| 2 | Общеобразовательная школа. /145мест на 1000жит.// | мест | 526 | 645 | - | 122,6 |
| 3 | Поликлиника | пос./см. | 94 | 95 | - | 101,0 |
| 4 | Аптеки | объект | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Дом культуры | мест | 761 | 270 | - | 35,5 |
| 6 | Магазины | м2 торг. пл. | 1088 | 472 | 434 | 43,4 |
| 7 | Предприятия общепита | пос. мест | 145 | 20 | 20 | 13,8 |
| 8 | Пожарное депо | а/маш. | 2 | 7 | 7 | х |

Более подробная техническая характеристика объектов соцкультбыта представлена ниже в таблице №  3.5.3

Характеристика учреждений культурно-бытового назначения села Верхнепашино, современное состояние.

Таблица № 3.5.3

| № п/п |  | Наименование зданий и сооружений |  | Адрес /улица и № дома/ |  |  |  | Вмести-мость или мощ. |  | Мате-риал стен |  |  |  | Этажность |  |  | Строи-тельный объем /м3/ |  |  | %% износа |  | Площ. уч-ка /га/ |  |  | Спец.или прис-е здание | Приме- чание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
|  |  |  |  | Детские дошкольные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Детский сад №7 «Золотой петушок». |  | Гагарина, 6 |  |  |  | 120 мест |  | кир. |  |  |  | 2 |  |  | 4943 |  |  | 22 |  | 0,91 |  |  | спец. | муниц-й |  |
| 2 |  | Детский сад №8 «Лесовичок» |  | Советская, 41а |  |  |  | 37 мест |  | дер. |  |  |  | 1 |  |  | 1549 |  |  | 70 |  | 0,33 |  |  | спец. | «-«-« |  |
|  |  | Итого по ДОУ: |  | х |  |  |  | 157 мест |  | х |  |  |  | х |  |  | 6492 |  |  | х |  | 1,24 |  |  | спец. | муници-е |  |
|  |  |  |  | II. Школы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Средняя общеобразователь- ная школа № 2 |  | Геофизи-в,18 |  |  |  | 645/323 мест |  | кир. |  |  |  | 2 |  |  | 15439 |  |  | 49 |  | 1,9 |  |  | спец. | муницип. |  |
|  |  |  |  | III. Учреждения здравоохранения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Врачебная амбулатория. |  | Пролетар-я,13 |  |  |  | 95 пос./см |  | кир. |  |  |  | 2 |  |  | 2575 |  |  | 39 |  | 0,05 |  |  | спец. | муницип. |  |
| 2 |  | Аптека. |  | «-« |  |  |  | объект |  | «-« |  |  |  | 2 |  |  | х |  |  | 17 |  | встр. |  |  | прис. | на 1 этаж |  |
| 3 |  | Социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних. |  | Рабочая. 62 |  |  |  | 20 к/мест |  | дер. |  |  |  | 1 |  |  | 1980 |  |  | 48 |  | 0,68 |  |  | спец. | муницип. |  |
|  |  | Итого по здравоохранению: |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | 4555 |  |  | х |  | 0,75 |  |  | х | муницип. |  |
|  |  |  |  | IV. Учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Центр культуры. |  | Советская, 39 |  |  |  | 150 мест |  | дер. |  |  |  | 1 |  |  | 1478 |  |  | 70 |  | 0,33 |  |  | спец. | муницип. |  |
| 2 |  | Молодежный центр |  | Геофизков,10 |  |  |  | 120 мест |  | дер. |  |  |  | 1 |  |  | 1628 |  |  | 56 |  | 0,18 |  |  | прис. | муницип. |  |
| 3 |  | Детская школа искусств. |  | Геофизиков, 8 |  |  |  | 200 мест |  | дер. |  |  |  | 2 |  |  | 1883 |  |  | 43 |  | 0,17 |  |  | спец. | «-«-« |  |
| 4 |  | Верхнепашинская библиотека |  | Геофизиков,10 |  |  |  | 2,8 тыс.т. |  | дер. |  |  |  | 1 |  |  | 91,6 |  |  | 56 |  | встр. |  |  | прис. | в 1 этаж |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 5 |  | Верхнепашинская библиотека | Советская, 91 |  |  |  | 10,1тыс.т. |  |  | кир. |  |  | 2 |  |  | 195,4 |  |  | до 30 |  | встр. |  | прис. |  |  | аренда |  |
| 6 |  | Верхнепашинская библиотека | Советская, 39 |  |  |  | 7.1 тыс.т. |  |  | дер |  |  | 1 |  |  | 108 |  |  | 80 |  | встр. |  | прис. |  |  | аренда |  |
|  | Итого по учреждениям культуры: |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | 5384 |  | х |  |  | 0,68 |  |  | х |  | х |  |
|  |  |  | V. Физкультурно-спортивные сооружения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стадион |  | Суворова,2 |  |  |  | объект |  |  |  | х |  | х |  |  | х |  | х |  |  | 1,42 |  |  | спец |  | х |  |
|  | Тир |  | Геофизиков,18 |  |  |  | объект |  |  |  | дер |  | 1 |  |  | 1575 |  | х |  |  | 0,08 |  |  | х |  | х |  |
|  | Итого по спортивным сооружениям: |  | х |  |  |  | х |  |  |  | х |  | х |  |  | 1575 |  | х |  |  | 1,5 |  |  | х |  | х |  |
|  |  |  | VI. Учреждения торговли и общественного питания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазин «Астра» |  | Советская, 26а |  | 18 м2т.пл. |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 135 |  |  | 37 |  |  | 0,03 |  |  | спец. |  | частный |  |
| 2 | Магазин «Чайка» |  | Советская,38 |  | 119м2т.пл |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 874 |  |  | х |  |  | 0,2 |  |  | спец |  | частный |  |
| 3 | Магазин «Придорожный» |  | Советская,38а. |  | 10м2т.п. |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 86 |  |  | х |  |  |  |  |  | спец. |  | частный |  |
| 4 | Магазин «Березка» |  | Советская,104 |  | 10 м2т.пл |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 73 |  |  | х |  |  | 0,01 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 5 | Магазин «Экспресс» |  | Советская,118 |  | 43 м2т.п |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 321 |  |  | х |  |  | 0,08 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 6 | Магазин «Домовенок» |  | Советская,118а |  | 17м2т.п |  |  |  | кир. |  |  | 1 |  |  | 110 |  |  | до 30 |  |  | 0,01 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 7 | Магазин «Попутчик» |  | Геофизиков,2 |  | 10 м2т.п |  |  |  | кир. |  |  | 1 |  |  | 86 |  |  | 30 |  |  | 0,01 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 8 | Магазин «Лебедушка |  | Геофизиков,4 |  | 18 м2т.пл |  |  |  | кир. |  |  | 1 |  |  | 113 |  |  | до 30 |  |  | 0,01 |  |  | спец |  | «-« |  |
| 9 | Магазин «Орион» |  | Геофизиков, 16 |  | 23 м2т.п |  |  |  | д/к |  |  | 1 |  |  | 172 |  |  | до 30 |  |  | 0,01 |  |  | спец |  | «-« |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |
| 10 | Магазин «Золотое Руно». |  | Советская,146б |  | 18 м2т.пл. |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 118 |  |  | до 30 |  |  | 0,01 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 11 | Магазин «Меркурий» |  | Трактовая,18 |  | 36 м2т.п |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 265 |  |  | до 30 |  |  | 0,07 |  |  | спец. |  | «-« |  |
| 12 | Магазин «Север» |  | Советская, 27 |  | 31 м2т.п |  |  |  | арбол. |  |  | 1 |  |  | 228 |  |  | до 30 |  |  | 0,04 |  |  | спец. |  | частный |  |
| 13 | Магазин «Таймура» |  | Геофизиков, 12 |  | 103 м2т.п. |  |  |  | дер |  |  | 1 |  |  | 1077 |  |  | 0 |  |  | 0,01 |  |  | спец. |  | частный |  |
| 14 | Магазин |  | Советская,89 |  | 16 м2т.п. |  |  |  | дер. |  |  | 1 |  |  | 151 |  |  | 0 |  |  | 0,03 |  |  | спец. |  | частный |  |
| 15 | Кафе «Оазис» |  | Советская,1-м |  | 20пос.мест |  |  |  | ш/блоч |  |  | 1 |  |  | 1275 |  |  | 3 |  |  | 0,02 |  |  | спец. |  | частное |  |
|  | Итого по торговли и общественному питанию: |  | х |  | 472/20 |  |  |  | х |  |  | х |  |  | 5084 |  |  | х |  |  | 0,54 |  |  | х |  | х |  |
|  |  |  | VII. Административные учреждения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Верхнепашинская админис- трация. |  | Советская,91 |  | объект |  |  |  | кирп. |  |  | 3 |  |  | 2052 |  |  | до 30 |  |  | 0,17 |  |  | спец. |  | муниц. |  |
| 2 | ФГУ ПС «Почта России». |  | Геофизиков,3 |  | объект |  |  |  | кирп. |  |  | 2 |  |  | 1981 |  |  | 16 |  |  | 0,04 |  |  | прис. |  | муниц. |  |
| 3 | Филиал УФПС Красноярского края |  | «-« |  | «-« |  |  |  | кирп. |  |  | 1 |  |  | 839 |  |  | 16 |  |  | «-« |  |  | «-« |  | муниц. |  |
|  | Итого по административ-ным учреждениям: |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | 4872 |  |  | х |  |  | 0,21 |  |  | х |  | х |  |
|  |  |  | VIII Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пождепо №79 |  | Советская,1а |  | 7 а/м |  |  |  | кир |  |  | 6 |  |  | 12449 |  |  | 22 |  |  | 0,58 |  |  | спец |  |  |  |
|  | Всего по культурно-бытовым учреждениям: |  | х |  | х |  |  |  | х |  |  | х |  |  | 55850 |  |  | х |  |  | 7.4 |  |  | х |  | х |  |

Детские дошкольные учреждения.

В настоящее время в селе Верхнепашино функционирует два детских  учреждения. Общее количество мест в детских садах 157. Обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями в настоящее время составляет 43 места на. 1 тыс. жителей при норме 50.

До 2025 года сохраняется детский сад №7 на 120 мест, специальное, двухэтажное кирпичное здание (22% износа).

Школьные учреждения.

В селе Верхнепашино одна школа на 645 мест, в которой обучаются 323 учащихся. Здание 2 этажное, кирпичное, 49% износа, специальное, сохраняется до конца расчетного срока. Нормативная потребность в школьных местах села определена из демографической ситуации и составляет 526 мест. Обеспеченность составляет 122%.

Внешкольные учреждения.

ДШИ «Верхнепашинская детская школа искусств» на 200 детей размещается в 2 этажном, специальном, деревянном здании (43% износа) по ул. Геофизиков, 8 сохраняется до конца расчетного срока.

Учреждения здравоохранения.

Больницы.

Енисейский район и город Енисейск обслуживает МУЗ «Енисейская центральная районная больница», представлена хирургическим, терапевтическим, противотуберкулезным стационаром, инфекционным и родильным отделением. Общее число больничных коек составляет 377.

Поликлиники.

Население села Верхнепашино получает медицинские услуги в «Верхпашинской врачебной амбулатории» на 95 пос./смену. Размещается по ул. Пролетарской,13. Здание муниципальное, двухэтажное, кирпичное, специальное (39% износа) сохраняется до конца расчетного срока.

Современное обеспеченность медобслуживанием составляет 101%.

Аптека.

Аптечная сеть представлена аптечным киоском, который находится в здании врачебной амбулатории на первом этаже.

Исходя из нормативного количества объектов, данной аптеки хватает для обеспечения потребностей населения.

Социальное обслуживание.

МУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» на 20 койко-мест. Размещается в специальном, деревянном, одноэтажном здании (48% износа), по ул. Рабочей, 62.

Учреждения культуры.

Учреждения культуры села представлены следующими объектами:

1. МУ «Центр культуры вместимостью 150 мест, расположен по ул. Советской, 39, в деревянном здании (70% износа). Сносится на  первую очередь строительства.

2. Село Верхнепашино располагает центральной библиотечной системой (МУ «Верхнепашинская библиотека»), в состав которой входят два филиала: по ул. Геофизиков, 10 и Советской, 39. Общий книжный фонд составляет 20,0 тыс. томов или 5,5 тыс. томов на 1 тыс. жителей (110% от нормативной обеспеченности).

Спортивные сооружения.

Спортивными сооружениями в селе являются только спортивный зал и стадион при школе. Кирпичное здание тира расположено на школьной территории по ул Геофизиков,18. Эти спортивные сооружения не принимаются в расчет при  обслуживании   взрослого  населения села.

Предприятия торговли и общественного питания.

В селе 14 частных магазинов розничной торговли, реализующих товары  первой необходимости.

В настоящее время  в селе размещено учреждений торговли с общей торговой площадью 472 м2. Современная обеспеченность населения основными учреждениям обслуживания составляет 43,4%.

В селе находится одно предприятие общественного питания – кафе «Оазис» по ул. Советской, 1 на 20 пос./ мест (обеспеченность 13,8%). Здание шлакоблочное, 1 этажное, специальное (3% износа). Сохраняется до конца расчетного срока.

Бытовое обслуживание.

Из объектов бытового обслуживания в селе работает парикмахерская, которая размещается в здании по ул. Геофизиков,10.

Бань, прачечных, гостиниц в селе нет.

В селе расположено одно отделение ФГУ ПС «Почты России» по ул. Геофизиков 3, которое соответствует нормам обеспеченности населения.

Пожарное депо на 7 а/машин, размещено в специальном кирпичном здании (22% износа). и рассчитано на население  Енисейского района.

3.6 Объект краевой собственности находящийся

в селе Верхнепашино.

В генеральном плане села Верхнепашино подтверждается наличие объекта краевой собственности. На схеме размещения границ землепользователей показана граница данного объекта за № 8.

Наименование объекта краевой собственности приведено ниже в таблице № 3.6.1.

Объект краевой собственности.

Таблица № 3.6.1

| № п/п | Кадастровый номер | Наименование объекта | Адрес расположе ния | Общая площадь /м2/ | Балансо- содержатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 24:12:380115:0006 | «Социально реа- билитационный центр для несовершеннолетних». | с. Верхне- пашино, ул. Рабочая,62 | 6808 | Краевая собственность |

# Часть 4. Экономическая база развития села.

По экономика–географическому районированию территории края село Верхнепашино относится к Енисейскому району.

Основной экономической базой развития села являются следующие предприятия:

«Илимпейская геофизическая экспедиция», которая специализируется в области изучения недр по геофизическим и геологическим изысканиям, а также производственные предприятия местного значения по переработке сельскохозяйственной продукции, транспортные, складские и административно-хозяйственные организации.

По данным промпредприятий и организаций в селе Верхнепашино на период до 2025 г.г. основной путь развития экономики села – увеличение объема производства и численности трудящихся на имеющихся предприятиях и организациях местного значения, развитие сферы обслуживания.

В селе Верхнепашино проектом предлагается организовать комплекс предприятий перерабатывающей отрасли, привлекая малый и средний бизнес.

Генеральным планом с. Верхнепашино предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах для малого бизнеса и объектов коммерческой недвижимости, в северной части поселения на территории 13,31 га.

На данных площадках могут размещаться предприятия IV-V класса вредности. К таким предприятиям  можно отнести:

- - предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: кондитерские цеха, хлебопекарни;

- сельскохозяйственные производства и объекты: хранилища, фруктов, овощей, картофеля, зерна; тепличные парниковые хозяйства и т.д.;

- овощеконсервные с переработкой дикорастущих (ягоды, грибы), мед;

-малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки, молока – переработка молока на сыр и сметану- до 10 т/сутки;

- предприятия по изготовлению, сборке деревянных изделий.

Перечень производств ориентировочный, может быть скорректирован местной администрацией.

Учитывая возможность в перспективе развития производства связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья, в проекте закладывается резерв градообразующих кадров. Современное состояние и предлагаемые перспективы развития отдельных отраслей экономики села приводится ниже.

### 4.1 Промышленность.

ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция».

Расположена в юго-западной промзоне, по улице Обручева 2, организована в 1997 году. Специализируется на изучении недр по геофизическим и геологическим изысканиям нефти и газа. За 2009 год объем выпускаемой продукции составил 906,77млн. рублей.

Инвестиции в развитие предприятия 39,2 млн. рублей в год. Среднесписочная численность трудящихся - 827 человек, из них постоянно проживающих в селе 579 человек. В перспективе численность кадров постоянно проживающих в селе увеличится незначительно - до 580 человек. (данные ООО «Илимпейской ГЭ» от 06.07. 2010 года.).

Основные здания: ремонтно-механические мастерские (7543 м3-28% износа): склады МТС 95691м3 (15-25% износа): склад промышленно-продовольственных товаров (4997м3-16% износа); пилоцех (3441 м3-30% износа); холодильное здание (1030м3-23% износа) Все здания специального назначения.

Занимаемая территория 18,92 га (189197м2).

### 4.2 Сельское хозяйство.

ООО «Верхнепашенское».

Расположено в промзоне, в западной части села, по улице Советской, 24. Основной вид деятельности - производство мясомолочной продукции.

Среднесписочная численность трудящихся 67 человек. В перспективе численность кадров увеличится незначительно до 70 человек.

Занимаемая территория 13,44га.

### 4.3 Внешний транспорт.

Транспортное обслуживания села по перевозке пассажиров и народно-хозяйственных грузов выполняется - филиалом Енисейского государственного бассейного управления водных путей и судоходства. Организован в 1938 году.

Основные показатели деятельности предприятия приводятся ниже.

Таблицы № 4.3.1

| № п/п | Наименование | Единица измерен. | Отчет за 2009год | План на 2015год | План на 2025год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Объем выпускаемой продукции. | тыс. руб. | 9074,81 | 12726,75 | 25035,44 |
| 2 | Произведено в натуральном выражении /по основным видам продукции/. | чел./час | 41193,5 | - | - |
| 3 | Инвестиции в развития предприятия. | мил. руб. | - | 2,7 | 3,4 |
| 4 | Среднесписочная численность трудящихся. | человек | 145 | 150 | 150 |

Пункт сбыта продукции - собственные нужды. Производственно-техническая база расположена по ул. Свердлова, 1а в юго-восточной части села.

Перечень и характеристика основных зданий и сооружений.

Таблица № 4.3.2

| № п/п | Наименование зданий и сооружений | Материал стен | Площадь /м2/ | Износ % | Спец. или прис. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Механический цех. | бетон | 691,6 | 44 | спец. |
| 2 | Гараж. | бетон | 552,9 | 35 | спец. |
| 3 | Электроцех. | дерево | 95,0 | 47 | прис |
| 4 | Столярный цех. | дерево | 137,3 | 56 | прис |
| 5 | Склад материалов. | кирпич | 146,2 | 27 | спец. |
| 6 | Котельная. | бетон | 141,7 | 39 | спец |
| 7 | Столовая. | дерево | 159,9 | 27 | спец |

На перспективу предусматривается реконструкция и капитальный ремонт цехов. Занимаемая территория 6,3 га.

### 4.4 Административно-хозяйственные и культурно-бытовые учреждения внепоселкового значения.

В связи с выполнением сельсовета функций административного и культурного центра поселения, здесь размещается ряд учреждений поселкового значения, численность трудящихся которых относится к градообразующей группе. Всего в сфере обслуживания села занято 679 человек, из них к градообразующей группе можно отнести 157 человек.

По отдельным категориям учреждений численность трудящихся распределяется следующим образом:

Таблица № 4.4.1

| № п/п | Наименование учреждений | Численность трудящихся на 01.01.2010г (человек) | в том числе проживает в селе | из них относится к градооб-разующей группе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Дошкольные учреждения: (Детский сад №7-29 человек; №8-17 человек). | 46 | 46 | - |
| 2 | Образовательные учреждения: (Средняя общеобразовательная школа №2-78 чел.; Енисейская районная вечерняя школа №23-1чел.) | 79 | 79 | 7 |
| 3 | Учреждения здравоохранения: (Врачебная амбулатория-18 чел.; Аптека-3 чел; Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних-41 чел.) | 62 | 62 | 37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Учреждения культуры: (центр культуры-15чел; молодежный центр-15 чел.; Верхнепашинская библиотека-9 чел; детская школа искусств-18 чел.). | 57 | 57 | 21 |
| 5 | Торговля и общественное питание: (магазины «Астра», «Чайка», «Березка», «Экспресс», «Меркурий», «Попутчик», «Лебедушка», «Орион», «Золотое руно», «Таймура», «Север», 47 чел., кафе «Оазис»-10 человек). | 57 | 57 | 14 |
| 6 | Коммунальное обслуживания: (филиал «Верхнепашинский ОАО «Северное» -310чел,; Пч-79-53 человека). | 363 | 363 | 68 |
| 7 | Исполнительная власть: (Верхнепашинский сельсовет-11человек). | 11 | 11 | 8 |
| 8 | Прочие (Верхнепашинский цех связи-4 человека). | 4 | 4 | 2 |
|  | Итого: | 679 | 679 | 157 |

В перспективе расширение административно – управленческого аппарата не предусматривается. С учетом возможного появления обслуживающих предприятий внепоселкового значения численность градообразующих кадров этой группы принимается: на первую очередь 160 человек; на расчетный срок 165 человек.

### 4.5. Неучтенные- резерв.

Размещение новых предприятий по территориальным условиям в селе не предусматривается. Учитывая вероятностный характер долгосрочного прогноза развития экономики села, изложенный выше, не исключается возможность за счет освободившихся промышленных территорий (23,0 га) появятся не учтенные в расчетах предприятия и организации малого и среднего бизнеса, в связи с чем проектом предусматривается резерв градообразующих кадров в 3,0% на первую очередь и 14%- на расчетный срок.

### 4.6. Отраслевая структура экономики села по численности занятые, градообразующие кадры.

Сводные показатели численности трудящихся и градообразующих кадров по отраслям экономики села приводятся ниже.

Таблица № 4.6.1

| № п/п | Отрасли экономики | Средне-списочная численность трудящихся на 01.01.2010г. | в т.ч. градообразующие кадры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | современное состояние | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Промышленность. | 827 | 579 | 580 | 580 |
| 2 | Сельское хозяйство. | 67 | 67 | 67 | 70 |
| 3 | Внешний транспорт. | 145 | 145 | 150 | 150 |
| 4 | Административно - хозяйственные и культурно-бытовые учреждения вне поселкового значения. | 679 | 157 | 160 | 165 |
| 5 | Не учтенные, резерв. | - | - | 30 | 158 |
|  | Итого: | 1718 | 948 | 987 | 1123 |

Перечень предприятий, организаций села и численность занятых в них

трудящихся градообразующих кадров.

Таблица № 4.6.2

| № п/п | Отрасли народного хозяйства и предприятия. | Среднесписоч ная численно сть трудящих. на 1.01.010г. | Численность градообразу-щих кадров проживающих в селе. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | современное состояние | первая очередь | расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Промышленность: |  |  |  |  |
|  | ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» | 827 | 579 | 580 | 580 |
| 2. | Сельское хозяйство: |  |  |  |  |
|  | ООО «Верхнепашино» | 67 | 67 | 67 | 70 |
| 3. | Внешний транспорт: |  |  |  |  |
|  | Филиал Енисейского государственного бассейного управления. | 145 | 145 | 150 | 150 |
| 4 | Административно-хозяй- ственные и культурно быто вые учреждения. | 679 | 157 | 160 | 165 |
| 5 | Неучтенные, (резерв). | - | - | 30 | 158 |
|  | Всего: | 1718 | 948 | 987 | 1123 |

### 4.7 Население и демографическая ситуация.

По данным материалам численность постоянного населения на 01.01. 010 года составляла: по селу Верхнепашино 3625 человек.

Динамика населения села за последние 9 лет.

Таблица № 4.7.1

| № п/п | Годы на 01.01. | Населения тыс. чел. | Общий прирост тыс.чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2002 | 3,208 |  |
| 2 | 2003 | 3,570 | +0,362 |
| 3 | 2004 | 3,451 | -0,112 |
| 4 | 2005 | 3,068 | -0,383 |
| 5 | 2006 | 3,654 | +0,586 |
| 6 | 2007 | 3,647 | -0,007 |
| 7 | 2008 | 3,656 | +0,009 |
| 8 | 2009 | 3,648 | -0,008 |
| 9 | 2010 | 3,625 | -0,023 |

Как видно из приведенных данных, начиная с 2002 года и до начала 2008 года динамика населения села ежегодно колеблется между ростом и убылью. Начиная с 2009 года, тенденция изменилась, численность населения начала постепенно падать и сейчас стабилизировалась на уровне 3,625 тыс. человек.

Исходя из общей демографической ситуации в крае, не следует ожидать существенного перелома в сложившейся тенденции и обозримом будущем.

Важным индикатором демографических процессов являются показатели рождаемости и смертности населения, которые характеризуются следующими данными.

Таблица № 4.7.2

| № п/п | Показатели | 2008 год | 2009год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рождаемость. | 44 | 56 |  |
| 2 | Смертность. | 42 | 55 |  |
| 3 | Естественный прирост(+), убыль(-) населения. | +2 | +1 |  |
| 4 | Коэффициент естественного прироста населения. | +0,06 | 0,003 |  |
| 5 | Прибыло. | 206 | 214 |  |
| 6 | Выбыло. | 214 | 167 |  |
| 7 | Механический прирост (+), отток (-) населения. | -8 | +47 |  |
| 8 | Коэффициент миграционного прироста, оттока на (1000 жителей). | -0,008 | 0,047 |  |

Как видно из таблицы, естественный прирост населения имеет положительный характер, а численность населения на уровне 3648-3625 человек также удерживается за счет миграционного прироста населения регионов Красноярского края.

Прогноз динамики возрастной структуры населения села на расчетный период генплана на основе сложившейся демографической ситуации с учетом вышеизложенных соотношений приводится ниже.

Динамика возрастной структуры населения.

Таблица № 4.7.3

| № п/п | Возрастные группы. | Населения на 01.01.2010 года |  | 2015 год. в % | 2025 год в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | в % |  |  |
| 1 | Дошкольники (0-6 лет) | 348 | 9,6 | 9,4 | 9,1 |
| 2 | Школьники (7-15 лет) | 357 | 9,9 | 9,5 | 8,7 |
|  | Итого населения младше трудоспособного возраста: | 705 | 19,5 | 18,9 | 17,8 |
| 3 | Население в трудоспособном возрасте. | 2050 | 56,5 | 56,8 | 57,3 |
| 4 | Население старше трудоспособ- ного возраста. | 870 | 24,0 | 24,3 | 24,9 |
|  | Итого: | 3625 | 100 | 100 | 100 |

В соответствии с данной возрастной структурой населения и рекомендациями по его перспективной занятости произведен прогнозный расчет занятости населения.

Баланс занятости населения (в %).

Таблица № 4.7.4

| № п/п | Показатели | На 01.01.10 г. | На 2015 г. | На 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население в трудоспособном возрасте -Всего: | 56,5 | 56,8 | 57,3 |
|  | в т.ч. а/ неработающие инвалиды трудоспособного возраста. | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | б/ лица занятые в домашнем и личном подсобном хозяйстве, безработные. | 20,6 | 20,5 | 19,9 |
|  | в/ учащиеся старше 15 лет, обучающиеся с отрывом от производства. | 4,7 | 4,7 | 4,5 |
|  | г/лица занятые в общественном производстве. | 30,2 | 30,6 | 31,9 |
| 2 | Население в пенсионном возрасте - Всего: | 24,0 | 24,3 | 24,9 |
|  | в т.ч. а/ неработающие пенсионеры. | 12,1 | 12,5 | 13,2 |
|  | б/ занятые в общественном производстве. | 11,9 | 11,8 | 11,7 |
|  | Всего занятых -трудовые ресурсы (п. 1г+п.2б): | 42,1 | 42,4 | 43,6 |

В соответствии с приведенными прогнозными данными по занятости населения и гипотезой экономического развития села произведен расчет перспективной численности села по методу трудового баланса.

Удельный вес обслуживающей группы в общей численности занятых в селе с учетом его географического положения, величины, особенностей демографической ситуации, места в системе расселения принимается: на первую очередь-15,4 % и 13,7% на расчетный срок. Удельный вес  градообразующей группы, исходя из баланса общей занятости, составит соответственно 27,0 % и 29,9 %, что не расходится с общепринятыми рекомендациями.

Соотношения демографических групп.

Таблица № 4.7.5

| № п/п | Группы населения | На 01.01.010 г. | На 2015 г. | На 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего занятых (трудовые ресурсы) | 42,1 | 42,4 | 43,6 |
|  | в т.ч.: а/ обслуживающая группа. | 16,6 | 15,4 | 13,7 |
|  | б/ градообразующая группа | 25,5 | 27,0 | 29,9 |
| 2 | Несамодеятельная группа | 57,9 | 57,3 | 56,4 |
|  | Итого: | 100 | 100 | 100 |

Проектная численность населения рассчитано по формуле:

Н=Ах100Т−Б, где

А - абсолютная численность градообразующих кадров;

Т – трудовые ресурсы %

Б – обслуживающая группа %

В соответствии с принятыми показателями развития села расчетная численность населения составит:

- на 2015 год: Н=987х10042,4−15,4=3656=3660человек

- на 2025 год: Н=1123х10043,6−13,7=3756=3760человек

Вышеприведенный расчет по методу трудового баланса более характерен для условий планового хозяйства. В условиях рыночной экономики, при отсутствии четких планов перспективного развития народного хозяйства более приемлем, особенно на краткосрочную перспективу, метод на основе демографического прогноза, естественного и механического прироста населения. Но пока методика такого расчета не отработана, приходится руководствоваться соображениями и предположениями общего характера.

# Часть 5. Проектная организация территории.

### 5.1. Основные направления территориального развития населенного пункта.

Анализ ситуационных факторов позволил сделать следующие выводы о характере и особенностях перспективного планировочного развития, а также функционального зонирования:

- - рациональная организация территории села, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;

- - уплотнение и упорядочение сельской застройки, создание поселкового центра и территории зеленых насаждений общего пользования;

- -ориентация в жилищном строительстве на доступное и комфортное усадебное  жильё;

- -строительство социального жилья;

- -проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования.

### 5.2. Предложения архитектурно-планировочной организации селитебной территории.

Село Верхнепашино имеет территориальное развитие  в двух направлениях – северном и южном, селитебная зона занимает большую часть всей используемой территории.

В последние годы  застройка села велась по ранее разработанным генеральным планам, поэтому .для нынешнего административного  центра с. Верхнепашино Верхнепашинского сельсовета, расположенного вдоль левого берега р. Енисей, характерна частично организованная  планировочная структура, наиболее чёткая в северной и южной частях, и менее упорядоченная  в центральном районе.

Сложившаяся градостроительная структура носит линейный характер. Планировочными осями являются автомагистраль «Красноярск-Енисейск» - ул. Советская, проходящая параллельно набережной р. Енисей.

Чёткого функционального зонирования  не соблюдается, кроме того, в жилой застройке  находятся производственные и коммунальные предприятия различных классов вредности, не имеющие санитарно-защитных зон.

В селе недостаточно полно решено транспортное и культурно-бытовое обслуживание, инженерное обеспечение, система озеленения, не организованы места для активного отдыха - спортивные и парковые  зоны и т.д.

Архитектурно- планировочная структура села Верхнепашино, предлагаемая проектом генплана, определена современными градостроительными требованиями, максимальным учётом всех влияющих на организацию застройки факторов, а именно: климатических особенностей, ландшафта, инженерно-геологической характеристики площадки, экономичности использования территорий, а также сложившейся планировочной ситуации.

Предлагаемые планировочные преобразования территории базируются на основе комплексной реконструкции существующей застройки в сочетании с освоением новых площадок, созданием в селе развитой инфраструктуры для обеспечения  наилучших условий проживания.

Существующие принципы застройки не позволяют организовать чёткое зонирование территорий, т. к. основная часть промпредприятий  находятся в жилой застройке.

Конструктивным решением является предложенный  проектом вынос недействующих предприятий, перепрофилирование их в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности.

На месте предлагаемых к выносу предприятий планируется  разместить новые кварталы жилой застройки с благоустроенной набережной для прогулок и пляжным комплексом для летнего отдыха.

Магистральная структура села по генеральному плану представляет собой единую систему транспортных маршрутов, связывающих зоны между собой и обеспечивающих нормативную доступность населения к производственным предприятиям и элементам общественного центра.

Основной  планировочной  осью остаётся  магистральная - ул. Советская (главный въезд в село), вдоль которой предлагается развивать  общественный центр.

Новые селитебные территории предлагается разместить в северо-восточной части, на берегу р. Енисей, а также на  свободных от лесного массива территорий в северо-западном направлении и в южных частях села; в центральной части предлагается частичная реконструкция.

Общественный центр обслуживания расположен в южной центральной части села (квартал Геофизиков) на месте существующего в настоящее время. Проектом предусматривается дальнейшее его развитие на свободных от застройки территорий, включающие в себя крытые спортивные площадки, дом культуры. Рядом расположена парковая пришкольная и лесопарковая зоны, выходы на набережную р. Енисея и благоустроенную набережную с местами для кратковременного отдыха.

Проектом генерального плана, согласно нормативным расчётам предлагается строительство следующих объектов: ДОУ на 50 мест,  объектов торговли, рыночного комплекса, предприятий общественного питания, учреждений  бытового и культурного обслуживания, а также коммунально-хозяйственного назначения.

Получит развитие  и сеть повседневного обслуживания населения, объекты которой разместятся  в организованных  подцентрах  новых жилых районов.

В лесопарковой зоне, у пришкольного участка, размещается спортивно-оздоровительный комплекс для активного отдыха, включающий лыжную базу, спортзал, плавательный бассейн, спортивную школу т. д.

Кроме активного отдыха, предлагается создание условий для  пассивного созерцательного отдыха – прогулочные аллеи, беседки, павильоны, площадки для отдыха родителей с детьми, а также отдыха на набережной р.Енисей.

Гаражи, хозпостройки предусмотрены в междворовых пространствах внутри кварталов 2-х этажной застройки, в кварталах усадебной застройки - непосредственно на приусадебных участках.

Ниже, в специальных разделах даны предложения по всем видам необходимых работ, учитывая весь комплекс преобразований,  обеспечивающих достижение благоприятных условий проживания.

### 5.3. Планировочная организация производственно-коммунальных территорий.

Большая часть промышленно-коммунальных территорий находятся вне застройки, но непосредственно  примыкают к ней.

Общая площадь промышленно-коммунальных территорий, коммунально-складских, инженерно-технических сооружений и спецтерриторий составляет – 109,76 га, в т.ч.: 11,23 га расположены в жилой застройке, 38,85 га, находятся вне жилой застройки.

Значительная часть предприятий и организаций села в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли заброшенные пространства, составляющие в настоящее время – 59,68 га.

По генеральному плану в Верхнепашино предложено более рационально организовать промышленно-коммунальные площадки и территории, которые пустуют, заброшены, нарушенные земли - карьеры необходимо рекультивировать.

На расчетный срок предложены следующие  мероприятия:

- рекомендуется вынос из застройки производственных предприятий, санитарно-защитную зону от которых, ввиду их деятельности и объемов выпускаемой продукции нет возможности сократить, в этих зонах находится значительная часть жилой и иной застройки;

- рациональная организация пустующих территорий для производственной и непроизводственной  деятельности, для развития малого и среднего бизнеса в большей степени за пределами застройки;

На расчетный срок производственные и коммунально-складские территории в Верхнепашино составят 72,94 га, т.е. сокращение составит 36,82 га. Территории промзон по проекту частично застраиваются жилищным фондом, частично, озеленяются

Генеральным планом с. Верхнепашино предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах для малого бизнеса и объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения, в северной части поселения на территории 13,31 га.

На данных площадках могут размещаться предприятия IV-V класса вредности.

Реализация предложенных мероприятий  генерального плана приведет к упорядочению промышленной и коммунальной застройки, что улучшит качественное и безопасное проживание населения.

### 5.4. Коммунально-складские территории.

На территории населенного пункта должны быть основные объекты коммунально-складского хозяйства: оптовые склады, хранилища для овощей и фруктов, склады строительных материалов и твердого топлива.

Территории и площади, необходимые для складов определены по нормативным показателям СНиП 2.07.01-89*, исходя из полного обеспечения потребностей населения в потребительских товарах (таблица № 5.4.1.).

К расчетному сроку для поселка необходимо иметь 1,78 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 1,66 тыс.м2.

Расчет вместимости и площади участков складов

Таблица № 5.4.1

| № п/п | Наименование | 1 очередь |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь складов, м2 |  | Площадь уч-ка, га |  | Площадь складов м2 |  | площадь уч-ка, га |  |
|  |  | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. 3,6 т.ч, м2 | расч. на 1т.ч., м2 | треб. на расч. население | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. насел. 3,7 т.ч., м2 | расч. на 1т.ч. | треб. на расч. население |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Склады продовольственных товаров | 77 | 277,2 | 310 | 0,11 | 77 | 285,0 | 310 | 0,11 |
| 2 | Склады непродовольственных товаров | 217 | 782,0 | 740 | 0,26 | 217 | 803,0 | 740 | 0,27 |
| 3 | Распределительные холодильники | 27 | 97,0 | 190 | 0,68 | 27 | 99,9 | 190 | 0,7 |
| 4 | Фруктохранилища | 17 | 61,2 |  |  | 17 | 62,9 |  |  |
| 5 | Овощехранилище | 54 | 194,4 | 1300 | 0,47 | 54 | 199,8 | 1300 | 0,48 |
| 6 | Картофелехранилища | 57 | 205,3 |  |  | 57 | 210,9 |  |  |
| 7 | Склады строительных материалов |  |  | 300 | 0,10 |  |  | 300 | 0,11 |
| 8 | Склады твердого топлива с использованием угля |  |  | 300 | 0,10 |  |  | 300 | 0,11 |
|  | Итого: | 449 | 1567,1 | 3140 | 1,72 | 449 | 1661,5 | 3140 | 1,78 |

### 5.5. Озеленение.

Система зелёных насаждений формируется для оздоровления окружающей человека среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения облика райцентра.

Планировочная структура зелёных насаждений должна решаться таким образом, чтобы обеспечить относительно равномерное размещение насаждений общего пользования на селитебных территориях, в центрах обслуживания, на производственных участках.

Несмотря на то, что с. Верхнепашино расположено в окружённом лесными массивами месте, оно не имеет чёткой системы озеленения, соответствующей нормативным требованиям. Слабо озеленены улицы, производственные и складские предприятия не имеют санитарно-защитных зон, отсутствуют организованные зоны отдыха.

Проектом генерального плана предусматривается единая система зелёных насаждений, связывающая жилые и производственные территории между собой, общественными зонами обслуживания. а также с прилегающими зелёными массивами.

Проектная система включает в себя  озеленение улиц, организацию бульваров, парковой, лесопарковой и спортивной зон, набережной, санитарно-защитных полос, а также палисадников и усадебных участков.

Парковая зона расположена около пришкольной территории, переходящая в лесопарковую прогулочную территорию. Благоустроенная набережная вдоль берега р.Енисей  включает элементы озеленения для отдыха и развлечения – аллеи, набережную для прогулок, поляны и площадки для игр. Членение зелёных массивов расположение аллей, пешеходных дорожек, цветников должно быть подчинено общей планировочной структуре парка.

Улицы озеленены рядовыми посадками и живыми изгородями из кустарников. Отдельные зелёные элементы вводятся в планировочную структуру сельсовета.

Поскольку условия произрастания зелёных насаждений суровы ввиду резкой континентальности климата, при подборе ассортимента рекомендуются морозоустойчивые породы.

Составной частью общей системы озеленения поселения являются зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и санитарно-защитных зон. Для охраны природы, создания оптимальной санитарно-гигиенической среды в селе большое значение имеет правильная организация защитных зон, служащих барьером для распространения производственных загрязнений.

### 5.6. Жилищный фонд и расселение.

Создание нормальных жилищных условий является первоочередной задачей в развитии социальной инфраструктуры села Верхнепашино. Как уже отмечалось, в главе 3, обеспеченность жилфондом в настоящее время составляет 14,9 м2 общей площади квартир на 1 человека. Техническое состояние жилфонда в основном не удовлетворительное. В перспективе ставится задача значительно обновить жилфонд и довести обеспеченность до нормы.

Средняя обеспеченность населения общей площадью принимается:

на первую очередь-18 м2/человека.

на расчетный срок 22 м2/человека.

При принятой численности населения и норме обеспеченности проектный жилищный фонд села Верхнепашино должен составлять:

65,88 тыс.м2 на 2015 год;

82,72 тыс. м2 на 2025 год.

Расчет объемов нового жилищного строительства по селу Верхнепашино произведен с учетом следующих условий:

- существующий жилфонд с износом более 66 % (11,09 тыс.м2) к концу первой очереди и с износом более 30 % (50,61 тыс.м2) к концу расчетного срока полностью сносится как не соответствующий условиям проживания.

- в зонах реконструкции застройки жилищный фонд сносится независимо от степени износа.

Всего по селу убыль жилищного фонда на первую очередь составит 11,09 тыс. м2, за расчетный срок-50,61 тыс.м2.

Сводный расчет объемов нового жилищного строительства приводится ниже.

Таблица № 5.6.1

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Всего на расчетный срок | в том числе первая очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Численность населения на конец расчетного срока. | человек | 3760 | 3660 |
| 2 | Норма обеспеченности общей пло-ю | м2/чел. | 22 | 18 |
| 3 | Требуется по расчету. | тыс.м2 | 82,72 | 65,88 |
| 4 | Имеется на 01.01.2010 года. | «-«-« | 53,9 | 53,9 |
| 5 | Сносится на расчетный период по естественному износу. | «-«-« | 50,61 | 11,09 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд. | «-«-« | 3,29 | 42,81 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства п.3-п.6 | «-«-« | 79,43 | 23,07 |

Учитывая социально-экономический уклад жизни села, необходимость размещения нового жилищного строительства, а также значительный снос, застройка села предусматривается, 1-2 этажными усадебными и 2 этажными секционными домами.

- усадебная -1-2 этажная -80 %

-секционная 2 этажная -20 %

С учетом принятой этажности динамика жилищного фонда на расчетный срок выглядит следующим образом:

Таблица № 5.6.2

| № п/п | Этажность | Общая площадь тыс.м2 |  |  | Новое строи-во |  | Всего по проекту. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест. | сносим. | сохран. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1-этажная усадебная. | 34,87 | 32,56 | 2,31 | 63,55 | 80 | 65,86 | 79,6 |
| 2 | 2-этажная секционная | 19,03 | 18,05 | 0,98 | 15,88 | 20 | 16,86 | 20,4 |
|  | Итого: | 53,9 | 50,61 | 3,29 | 79,43 | 100 | 82,72 | 100 |

Расчет потребности в территориях для жилищного строительства произведен, исходя из принятой этажности и нормативной плотности населения (СНиП 2.07.01-89*, приложение-5) и приводится ниже:

Таблица № 5.6.3

| № п/п | Этажность | Объем нового строительства /тыс.м2/ | Население /человек/ | Плотность населения /чел./га/ | Требуется территории /га/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 этаж. усадебная | 63,55 | 2889 | 14 | 206,4 |
| 2 | 2этажная секционная | 15,88 | 722 | 130 | 5,56 |
|  | Итого: | 79,43 | 3611 | х | 211,96 |

1-2 этажная застройка предусматривается с приусадебными участками до 20 соток. За счет сноса ветхого жилфонда размещается 1-2 этажная усадебная и коттеджная застройки. На свободных территориях 2 этажная секционная и частично 1-2 этажная усадебная.

Всего по проекту размещаются требуемые 82,72 тыс.м2 общей площади в том числе 79,43 тыс.м2 нового строительства.

Конкретные типы жилых домов в застройке села определяются на последующих стадиях проектирования. В данной работе могут быть изложены рекомендательные соображения общего характера. Проектом рекомендуется застройку села вести по индивидуальным и повторно применяемым проектам.

### 5.7. Организация культурно-бытового обслуживания

Как уже отмечалось выше, уровень культурно-бытового обслуживания села не обеспечивает всех потребностей населения, как по объему, так и по качеству услуг. На перспективу проектом ставится задача формирования социальной инфраструктуры села в полном объеме по действующим нормам. Расчет потребности в учреждениях обслуживания произведен на проектную численность населения (см. таб. № 5.7.3)

Территориальная организация сети культурно-бытовых учреждений принимается по принципу межселенной, единой, ступенчатой, обеспечивающей равноценные условия обслуживания всех контингентов населения, комплексность обслуживания и минимальные затраты времени на посещения объектов. Принимается ступенчатая система обслуживания по принципу частоты пользования их учреждениями, подразделяющихся на три группы:

I группа – предприятия повседневного пользования: детские дошкольные учреждения, школы, магазины с товарами повседневного спроса, столовые, приемные пункты бытового обслуживания, спортплощадки – размещаются в радиусе пешеходной доступности.

II группа – предприятия периодического пользования: поликлиники, клубы, кино - видео залы, КБО, магазины с товарами периодического спроса и др.

III группа – эпизодического пользования: административно-хозяйственные учреждения, специализированные магазины и др.

Емкость проектируемых учреждений принята в соответствии с расчетной потребностью, естественной убылью объектов по износу, (см. таб. № 5.7.1)

Перечень сохраняемых и проектируемых объектов обслуживания.

Таблица № 5.7.1

| № п/п | Наименование объекта | Единица измер. | Количество | Строительный объем /м3/ | Площадь участка /га/ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Детский сад №7 | мест | 120 | 4943 | 0,91 | сохр. |
| 2 | Аптека | объект | 1 | - | встр. | сохр. |
| 3 | Магазины | м2торг.пл. | 272 | 2320 | 0,2 | сохр. |
| 4 | Кафе «Оазис» | пос. мест | 20 | 1275 | 0,02 | сохр. |
| 5 | Верхнепашинская администрация. | объект | 1 | 2052 | 0,17 | сохр. |
| 5 | ФГУ ПС «Почта России» | объект | 1 | 1981 | 0,04 | сохр. |
| 6 | Филиал УФПС Красноярского края. | объект | 1 | 839 | х | сохр |
| 7 | Пожарное депо №79. | а/маш. | 7 | 12449 | 0,58 | сохр. |
| 8 | Детский сад. | мест | 35 | 1164 | 0,14 | проект. |
| 9 | Детский сад. | мест | 35 | 1164 | 0,14 | проект |
| 10 | Общеобразовательная школа. | учащихся | 645 | 15680 | 2,8 | сохр. |
| 11 | Поликлиника | пос./см. | 140 | 4610 | 0,3 | проект |
| 12 | Аптека | объект | 1 | 494 | встр. | проект |
| 13 | Молочная кухня. | порция в сутки. | 120 | 90 | 0,15 | проект |
| 14 | Раздаточный пункт детской молочной кухни /29-30 чел./ | м2общ.пл. на 1 реб. | 9 | 40 | встр. | проект |
| 15 | Клубные помещения. | мест | 800 | 31830 | х | по заданию на проектир |
| 16 | Сельская библиотека. | тыс./том. | 25 | 1580 | х | «-«-« |
| 17 | Продмаги | м2торг.пл. | 300 | 3440 | 0,24 | проект |
| 18 | Проммаги | м2торг.пл. | 556 | 5330 | 0,45 | проект |
| 19 | Предприятия общественного питания. | пос. мест | 130 | 3640 | 0,26 | проект |
| 20 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 30 | 680 | 0,05 | проект |
| 21 | Бани. | пом. мест | 26 | 1720 | 0,2 | проект |
| 22 | Прачечные. | кг. белья в смену | 225 | 1154 | 0,1 | проект |
| 23 | Филиал сбербанка. | окно | 2 | 610 | 0,05 | проект |
|  | Всего по селу: | х | х | 99085 | 6,8 | х |

Всего по генплану размещается около 30 объектов культурно-бытового назначения с общим строительным объемом 99,09 тыс. м3, из них 73,23 тыс. м3 вновь строящиеся. В среднем обеспеченность на 1 жителя с учетом административно-хозяйственных учреждений составляет 26,4 м3, а собственно учреждений обслуживания 25,4 м3 при рекомендуемой норме 26 м3/человека.

Проектная обеспеченность основными учреждениями обслуживания по селу составит:

Таблица № 5.7.2

| № п/п | Наименование объектов | Единица измерения | Требуется по расчету | Проекти-руется | % обес-печен-ности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 188 | 190 | 101,1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | учащихся | 545 | 560 | 102,8 |
| 3 | Поликлиники | пос./см. | 132 | 140 | 106,1 |
| 4 | Клубные помещения. | мест | 790 | 800 | 101,3 |
| 5 | Библиотеки. | тыс. томов | 23 | 25 | 108,7 |
| 6 | Магазины. | м2 торг.пл. | 1128 | 1130 | 100,2 |
| 7 | Предприятия общественного питания. | пос. мест | 150 | 150 | 100,0 |
| 8 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 26 | 30 | 115,4 |
| 9 | Бани | пом. мест | 26 | 26 | 100,0 |
| 10 | Пожарное депо. | авто/ машин | 2 | 7 | х |

Подробный расчет учреждений соцкультбыта и краткие пояснения к нему представлены ниже.

Объекты народного образования.

В настоящее время в селе функционируют два детских сада общей вместимостью 157 мест. К концу расчетного срока сохраняется детский сад №7 на 120 мест.

Нормативное количество мест в детских дошкольных учреждениях на 1000 жителей на перспективу с учетом прогнозируемой демографической структуры населения принимается 50 мест.

Расчетная потребность составит 190 мест, в том числе нового строительства 70 мест.

Расчетное количество мест в общеобразовательных школах при условии обучения всех детей в одну смену (исходя из нормы, рассчитанной по демографическим данным села - на расчетный срок 145 мест на 1 тыс. жителей) составит к 2025 году 560 мест. Сохраняется школа на 645 мест.

Учреждения здравоохранения.

Сеть существующих учреждений здравоохранения представлена врачебной амбулаторией. Генпланом предусматривается строительство на расчетный срок поликлиники на 140 пос./смену, также проектом предлагается на территории поликлиники строительство детской молочной кухни на 120 порций в сутки.

Учреждения культуры.

В селе в настоящее время функционирует один дом культуры на 150 мест ветхое (70% износа), одноэтажное деревянное здание, сносится до 2015 года.

Молодежный центр на 120 мест, 1 этажное, приспособленное деревянное здание сносится на первую очередь строительства.

Расчетная потребность в клубных помещениях и кино - видео залах для населения 2025 года составит 800 мест.

Две сельские библиотеки 2,8 и на 7,1 тыс. томов занимают приспособленные здания с высоким % износа (до 80%) и сносятся на первую очередь строительства.

До конца расчетного срока сохраняется  библиотека на 10,1 тыс. томов, приспособленное кирпичное здания до 30% износа. Проектом предлагается строительства библиотеки на 25 тыс. томов, которая способна обеспечить населения данным видом услуг на перспективу.

Верхнепашинская детская школа искусств на 200мест, деревянное 2 этажное здание (43% износа) сохраняется до конца расчетного срока.

Предприятия торговли и общественного питания.

На расчетный срок сохраняются магазины на 272 м2 торговой площади в капитальных зданиях до 30% износа.

Расчетная потребность в торговых предприятиях составляет на 2025 год 1128 м2 торговой площади. Объем нового строительства-858 м2 торговой площади. Строительство намечается в подцентрах и жилых кварталах.

В перспективе намечается строительство столовых – кафе в подцентрах на 130 пос. мест. На перспективу сохраняется кафе «Оазис» на 20 пос. мест кирпичное здания 3% износа.

Бытовое обслуживания и коммунальное хозяйство.

В числе предприятий коммунально-бытового обслуживания предусмотрено строительство фабрики-прачечной на 225 кг. белья в смену, химчистки на 13,2 кг. вещей в смену в комплексе с прачечной. На существующей промышленно-коммунальной территории. В жилых образованиях возможно организация приемных пунктов прачечных, встроенных в жилые здания или в отдельно-стоящем учреждении бытового обслуживания.

В целом по селу предусмотрены учреждения бытового обслуживания населения: парикмахерские, мастерские по ремонту обуви, бытовой техники, пункты проката и другие объекты. Общее количество работающих в учреждениях бытового обслуживания к концу расчетного срока должно составлять не менее 30 рабочих мест.

В соответствии с нормами пожарной безопасности, в населенном пункте с численностью населения от 1 до 7 тыс. человек необходимо наличие двух, а/машин. Проектом сохраняется существующее и обслуживающее Верхнепашинский с/с пожарное депо ПЧ-№79 на 7 а/машин.

Расчет учреждений культурно-бытового обслуживания по селу.

Таблица № 5.7.3

| № п/п | Наименование учреждений | Единица измерения | Норма на 1000 жит. |  | Требуется по расчету |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2025 | 2015 г. /3,66 тыс.ч./ | 2025 г. /3,76 тыс.ч./ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 50 | 50 | 183 | 188 |
| 2 | Общеобразовательные школы. | мест | 145 | 145 | 531 | 545 |
| 3 | Поликлиники | пос.см. | 26 | 35 | 95 | 132 |
| 4 | Аптеки | объект | на микрорайон | 1 | 2 | 2 |
| 5 | Молочные кухни. | порц./с. | 4 | 4 | 116 | 120 |
| 6 | Раздаточные пункты детских молочных кухонь (29-30 человек). | м2 общ. пл. на 1 ребенка. | 0,3 | 0,3 | 97 | 9 |
| 7 | Клубные помещения. | мест | 210 | 210 | 769 | 790 |
| 8 | Сельские библиотеки. | тыс.том. | 5 | 6 | 18 | 23 |
| 9 | Магазины: | м2торг.пл. | 300 | 300 | 1098 | 1128 |
|  | в т.ч.: продмаги | «-« | 100 | 100 | 366 | 376 |
|  | проммаги | «-« | 200 | 200 | 732 | 752 |
| 10 | Предприятия общест-венного питания. | пос. места | 40 | 40 | 146 | 150 |
| 11 | Предприятия бытово- го обслуживания. | раб. мест | 7 | 7 | 26 | 26 |
|  | в т.ч.: непосредственно обслуживания населе-я. | раб. мест | 4 | 4 | 15 | 15 |
|  | Производственные предприятия централизованного выполнения заказов. | раб. мест | 3 | 3 | 11 | 11 |
| 12 | Прачечные | кг. белья в смену | 60 | 60 | 219 | 225 |
|  | в т.ч. :прачечные самообслуживания | «-« | 20 | 20 | 73 | 75 |
|  | фабрики-прачечные. | «-« | 40 | 40 | 146 | 150 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Химчистки. | кг вещей в смену. |  | 3,5 |  | 3,5 | 12,8 | 13,2 |
| 14 | Бани | пом.мест |  | 7 |  | 7 | 26 | 26 |
| 15 | Отделение связи. | объект |  | 1 |  | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Филиал сбербанка. | окно на 1-2тыс.человек. |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 17 | Пожарное депо. | 2а/маш. н а 1-7тыс. чел. |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 18 | Кладбище. | га | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,88 | 0,91 |

### 5.8. Организация малого предпринимательства.

Развитие малого предпринимательства представляется социально-экономическим приоритетом, который может быть выбран в качестве одного из ключевых факторов, определяющих уровень социально-экономического развития села и формирования благоприятного хозяйственного климата.

Генеральным планом с. Верхнепашино предусмотрены площадки в общественно-деловой и промышленно-коммунальной зонах для малого бизнеса и объектов коммерческой недвижимости общественно-делового назначения, в северной части поселения на территории 13,31 га.

На данных площадках могут размещаться предприятия IV-V класса вредности. К таким предприятиям могут относиться:

-малые предприятия и цеха малой мощности: по переработке мяса до 5т/сутки, молока – до 10 т/сутки

- - предприятия по обработке пищевых продуктов и вкусовых веществ: кондитерские фабрики, хлебозаводы;

- сельскохозяйственные производства и объекты: хранилища, фруктов, овощей, картофеля, зерна; тепличные парниковые хозяйства и т.д.

### 5.9. Охрана объектов культурного наследия.

В генеральном плане муниципального образования подтверждается сохранение исторического наследия сельсовета с учетом градостроительных регламентов и требований Закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ.

На территории сельсовета, на южной окраине села, около существующего кладбища расположен памятник регионального значения:

- Братская могила четырнадцати партизан, замученных и расстрелянных в феврале 1919 года Колчаковским карательным отрядом (решение исполнительного комитета Красноярского краевого Совета народных депутатов от 16.06.1980 № 384-15).

# Часть 6. Транспортная инфраструктура.

### 6.1. Внешний транспорт.

Современное состояние. Село Верхнепашино - административный центр Верхнепашинского сельсовета Енисейского района, расположено на левом берегу реки Енисей, на автомобильной дороге регионального значения «Красноярск – Енисейск». Население села  - 3656 человек, площадь территории  - 8,745 кв. км.

Село расположено между двумя городами: Енисейском и Лесосибирском.

Село имеет общую границу с административным центром района – г. Енисейском.  Расстояние до г. Лесосибирска составляет 30 км, до краевого центра г. Красноярска - 318 км.

В состав сельсовета входит 5 населенных пунктов: с. Верхнепашино,

д. Прутовая, д. Горская, д. Южакова, п. Байкал.  Все населенные пункты сельсовета, кроме д. Горской, расположены южнее с. Вернепашино,  на автодороге «Красноярск – Енисейск» III категории, имеющей капитальное покрытие.

С деревней Горской связь осуществляется через автодорогу межмуниципального значения «Енисейск-Горская» IV категории, протяженностью 6,0 км, из них 4,0 км капитального покрытия и 2,0 км переходного (гравийного).

Сельсовет занимает выгодное транспортно-географическое положение, по сравнению с другими сельсоветами района, благодаря наличию судоходной реки Енисей, автомобильной дороги  регионального значения «Красноярск-Енисейск» хорошего качества с капитальным покрытием III категории, а также близости двух крупных городов края: Енисейска и Лесосибирска.

Ближайший аэропорт МВЛ расположен в северо-западной части г. Енисейска, класс аэропорта 2, класс аэродрома «В». Размеры ИВПП – 2190мх42м, покрытие – асфальтобетон. Принимаемые типы самолетов, в соответствии со Свидетельством № 17 о государственной регистрации  и годности аэродрома к эксплуатации – ИЛ-76 в зимний период, Ил-18, Ту-134, Як-40, Ан-26, Ан-74(72), Ан-2, Ан-3, и вертолеты всех типов круглогодично и круглосуточно. В аэропорту имеется аэровокзал вместимостью 50 пассажиров в час.

Ближайшим аэропортом  международных авиалиний является  аэропорт «Красноярск-Емельяново».

Ближайшая железнодорожная станция находится в г. Лесосибирске, в 30 км от села. По железной дороге  «Ачинск – Лесосибирск» осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Река Енисей судоходна. Береговая линия, в границах села, составляет более 5,0 км. Социальных и коммерческих пассажирских линий речного транспорта в селе не имеется. Пассажирские перевозки по р. Енисей осуществляются из г. Енисейска, в котором размещается речной порт и речной вокзал.

Проектные предложения. В Схеме территориального планирования  Красноярского края, выполненной  в 2008г ФГУ РосНИПИУрбанистики (г. Ленинград), предусматривается, что по территории Енисейского района пройдет Северо-Сибирская железнодорожная магистраль «Усть–Илимск – Сургут», определенная Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030г, которая огибает г. Лесосибирск и г. Енисейск с западной стороны.

Параллельно данной магистрали, пройдет автомобильная дорога, от которой предусматриваются подъезды к вышеуказанным населенным пунктам.

Следовательно, через с. Верхнепашино может значительно снизиться поток транзитных грузов.

### 6.2. Речной транспорт.

Современное состояние. В с. Верхнепашино базируется речное предприятие – «Енисейский район водных путей и судоходства – филиал Енисейского государственного бассейнового управления водных путей и судоходства», осуществляющее грузовые перевозки по р. Енисей. В береговой линии в центральной части села расположен затон, где осуществляется отстой судов в зимнее время.

В северной части села расположен речной причал ЗАО «Енисейлес». Социальных и коммерческих пассажирских линий речного транспорта в селе не имеется. Маломерный речной флот частных владельцев хаотично расположен на берегу р. Енисей.

В Енисейском отделении ГИМС (государственной инспекции по маломерным  судам) зарегистрировано 2452 маломерных судна, из них на территории с. Верхнепашино - 35 моторных лодок. Обеспеченность населения составляет 10 лодок на 1 тыс. жителей.

Проектные предложения.  На перспективу генеральным планом предусматривается  организация береговой линии. Грузовой причал переносится ниже по течению от застройки села.  В новой застройке устраивается набережная и размещается лодочная станция.

### 6.3. Автомобильный транспорт.

По данным администрации сельсовета, на его территории находится 287 транспортных единиц наземного использования, в том числе: грузовых автомобилей - 10, легковых индивидуальных владельцев – 213, мотоциклов – 29, тракторов – 17, других – 6, внедорожников – 12.

Обеспеченность  легковыми автомобилями индивидуальных владельцев по сельсовету составляет 50 машин на 1 тыс. жителей, мотоциклов – 7.

Пассажирский транспорт. Основные перевозки грузов и пассажиров производит автотранспортное предприятие МУП «Енисейское АТП», расположенное в г. Енисейске.

Через Вернепашино проходят пригородные и междугородные автобусные маршруты из Енисейска в Красноярск (ежедневно 23 рейса) и в другие населенные пункты.

Перевозки осуществляются  автобусами  марки Газель, Лаз и автобусами импортного производства.

В с. Верхнепашино действуют четыре автобусных маршрута:

- №7 «Геофизиков – ДРСУ»;

-№8 «Автовокзал-Лесозаводская-Озерное-Геофизиков»;

-№3 «ДРСУ-Прутовая»;

-№7А «Озерное, Геофизиков».

Расписание движения пассажирского транспорта составлено с учетом обращений граждан, а так же, проведенного мониторинга. Остановки осуществляются по требованию пассажиров.

Кроме того, пассажирскими перевозками занимаются частные предприниматели (ЧП «Премьер» - такси).

Легковой транспорт. Данные о наличии автотранспорта в с. Верхнепашино отсутствуют. За последние 5 лет, по данным администрации сельсовета,  населением было приобретено ориентировочно 150 легковых автомобилей.

Исходя из уровня автомобилизации по сельсовету, в селе ориентировочно может находиться до 200 автомобилей.

На расчетный срок проектом принимается уровень автомобилизации – 200 машин на 1 тыс. жителей, в том числе на I очередь - 100 машин на 1 тыс. жителей.

Количество автомобилей индивидуальных владельцев на расчетный срок составит 750 единиц, в том числе на I очередь – 370 единиц

- Грузовой транспорт. Грузовые перевозки автомобильным транспортом осуществляются, как специализированным предприятием МУП «Енисейское АТП», так и  индивидуальными предпринимателями.

### 6.4.Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспорта.

Автостоянки для длительного хранения. Население села, проживающее в частном секторе, индивидуальный транспорт хранит в гаражах, расположенных на территории приусадебных участков.

Население 2-х этажных домов хранит свой транспорт в гаражном массиве для автомототранспорта индивидуальных владельцев на 85 боксовых гаражей,  расположенном на ул. Комсомольская, 6А и на придомовых территориях. Транспорт предприятий и организаций хранится в гаражах на своих территориях.

К расчетному сроку количество автомобилей индивидуальных владельцев, проживающих в 2-х этажных домах, составит 150 автомобилей, следовательно, потребуется строительство гаражного массива еще на 65 машин.

Автостоянки для кратковременного хранения.

Потребность мест для кратковременного хранения автомобилей принимается  на расчетный срок для 70 % парка легковых автомобилей индивидуальных владельцев в 1155 единиц (2,9 га), в том числе, мест:

- жилые районы (25%) – 289 (0, 7 га)

- промышленные и коммунально-складские (25%) –– 289 (0,72 га)

- общегородские и специализированные центры (5%) – 58 (0,15 га)

- зоны массового кратковременного отдыха (15%) – 173 (0,43га)

АЗС, СТО моечные пункты. На северном выезде из села, ул. Советская 1г, существует 1 автозаправочная станция - ООО «Нефто», рядом расположено придорожное кафе «Оазис» и автомойка, ул. Советская 1м. В юго-западной части села, ул. Комсомольская 1, запроектирована вторая АЗС, строительство которой на 01.01.2011г не начато.

В селе имеется шиномонтажная мастерская, которая не введена в эксплуатацию.

Согласно СНиП 2.07.01.- 89* автозаправочные станции проектируются из расчета 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, СТО - 1 пост на 200 легковых автомобилей.

С учетом предполагаемого роста автомобилизации, заправка автомобилей рассматриваемого населенного пункта и транзитных, обеспечится 1 существующей и 1 проектируемой АЗС. Постов СТО не хватает, к расчетному сроку рекомендуется разместить СТО на 5 постов (с учетом обслуживания транзитного транспорта) при существующей автозаправочной станции на северном выезде из села.

### 6.5. Улично-дорожная сеть.

Современное состояние. При выполнении плана современного использования территории населенного пункта выявлено, что протяженность улично-дорожной сети  составляет 36,6 км, в том числе улиц – 22,1 км, а с дорогой «Красноярск-Енисейск», проходящей по ул. Советская – 27,1 км.

Характеристика улиц села представлена в таблице № 6.4.1.

Сюда входит транзитная ул. Советская, являющаяся составной частью автомобильной дороги регионального значения «Красноярск-Енисейск».  Значение дороги определено по Федеральному закону от 08.11.2007 №257-Ф3.  Дорога относится к краевой форме собственности.  Дорога проходит через все село на протяжении 5,0 км. Ширина проезжей части ул. Советская 7,0 м, обочины с двух сторон по 1,5 м. По аварийности ул. Советская на всем протяжении является опасной.

Протяженность улиц с капитальным покрытием составляет 8,8 км (24,0 %), переходное покрытие (гравий) - 17,8 км (48,7 %), остальные дороги грунтовые – 10,0 км (27,3 %). Плотность улично-дорожной сети составляет  3,5 км/км2 общей территории села.

Протяженность улиц, по которым проходит общественный пассажирский транспорт составляет 6,9 км, плотность – 0,8 км/ км2 территории села.

Главной улицей села является ул. Советская.

Кроме того, на территории усадебной застройки имеется 2,4 км хозяйственных проездов (скотопрогонов), шириной 5,0 – 10,0 м, без устройства проезжей части.

Характеристика улиц с. Верхнепашино.

Таблица № 6.5.1

| № п/п | Наименование улиц. | Длина /км/ | Площадь /кв. м/ | Тип дорожного покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ул. Советская (автодорога «Красноярск-Енисейск») | 5,0 | 50000 | асфальт |
| 2 | ул. Геофизиков | 0,65 | 5525 | асфальт |
| 3 | ул. Пролетарская | 0,65 | 4550 | асфальт |
| 4 | ул. Комсомольская | 1,4 | 9800 | гравий,бетон |
| 5 | ул. Солнечная | 1,0 | 6000 | гравий |
| 6 | ул. Ферсмана | 0,4 | 2400 | гравий |
| 7 | ул. Есенина | 0,45 | 2700 | гравий,бетон |
| 8 | ул. Северная | 0,22 | 900 | гравий |
| 9 | пер.Лесной | 0,25 | 1500 | гравий |
| 10 | ул. Усова | 0,7 | 4200 | гравий |
| 11 | ул. Обручева | 0,43 | 2580 | гравий |
| 12 | ул. Маяковского | 0,15 | 900 | гравий |
| 13 | ул. Нансена | 0,22 | 1266 | асфальт |
| 14 | ул. Гагарина | 0,46 | 2580 | асфальт |
| 15 | ул. Школьная | 0,3 | 1200 | гравий |
| 16 | ул. Строителей | 0,45 | 2580 | асфальт |
| 17 | ул. Рабочая | 1,3 | 9100 | гравий, етон |
| 18 | ул. Калинина | 0,15 | 900 | гравий |
| 19 | ул. Свердлова | 0,8 | 4800 | гравий |
| 20 | ул. Заречная | 1,6 | 9600 | гравий |
| 21 | пер. Советский-1 | 0,2 | 912 | грунт |
| 22 | пер. Советский-2 | 0,2 | 582 | грунт |
| 23 | ул. Зеленая | 0,2 | 1200 | гравий |
| 24 | ул. Новая | 0,15 | 900 | гравий |
| 25 | ул. Геологическая | 0,5 | 3000 | гравий |
| 26 | ул. Дорожная | 0,4 | 2400 | гравий |
| 27 | ул. Таёжная | 0,4 | 2400 | гравий |
| 28 | ул. Енисейская | 0,54 | 3240 | гравий |
| 29 | ул. Вавилова | 2,1 | 14700 | гравий |
| 30 | ул. Пионерская | 0,45 | 2700 | гравий |
| 31 | ул. Юбилейная | 0,74 | 3000 | гравий |
| 32 | ул. Набережная | 0,4 | 2400 | гравий |
| 33 | Переулок-1 | 0,06 | 348 | грунт |
| 34 | Переулок-2 | 0,06 | 264 | грунт |
| 35 | ул. Лермонтова | 0,3 | 1500 | гравий |
| 36 | ул. Павлова | 0,54 | 3000 | гравий |
| 37 | ул. Полевая | 0,54 | 3000 | гравий |
| 38 | ул. Суворова | 0,54 | 3000 | гравий |
| 39 | ул. Советская | 1,2 | 6040 | асфальт |
| 40 | ул. Гидрогеологов | 0,1 | 600 | гравий |
| 41 | ул. Новоселов | 0,4 | 2400 | гравий |
| 42 | ул. Подсобная | 0,5 | 3000 | гравий |
|  | Итого: | 27,1 | х | х |

Проектные предложения. В основу проектного решения генерального плана развития села заложен принцип максимально возможного сохранения существующей структуры улиц с выделением их по классификации в соответствии со СниП 2.07.01-89*:

- поселковые дороги - связь сельского населенного пункта с внешними   автомобильными дорогами общей сети;

- главная улица - связь жилых и промышленных территорий с общественным центром, выход на внешние автомобильные дороги;

- основная улица - связь внутри территорий и с главной улицей;

- второстепенная улица - связь между основными улицами;

-  проезд – связь жилых домов, размещаемых внутри кварталов с улицей.

Костяк улично-дорожной сети поселка составляет система сельских дорог, главных и основных улиц.

Распределение дорог по значениям и поперечные профили показаны на схеме  «Транспортной инфраструктуры».

Главные улицы и дороги обозначены поперечными профилями:

- 1-1, ширина в красных линиях 20,0 м, ширина проезжей части 7,0 м, с двумя полосами движения;

- 2-2, ширина в красных линиях 20,0 – 30,0м, ширина проезжей части 7,0 м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,5м.

Основные улицы обозначены профилями:

- 3-3, ширина в красных линиях 15,0 – 20,0м, ширина  проезжей части 7,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,5м.

Второстепенные улицы в жилой застройке обозначены профилями:

- 4-4, ширина в красных линиях 15,0 – 20,0м, ширина проезжей части 6,0м, с двумя полосами движения, ширина тротуаров 2х1,0 м;

- 5-5, ширина в красных линиях 10,0 м – 15,0 м, ширина проезжей части 4,5м, с одной полосой движения, ширина тротуаров 1х1,0м;

Протяженность улично-дорожной сети на расчетный срок составит 47,4 км, в том числе магистральной – 10,3 км, с пассажирским сообщением 9,7 км. Плотность улично-дорожной сети составит 4,5 км/км2 территории села, в том числе  магистральной – 1,0 км/км2, с пассажирским сообщением – 0,9 км/ км2.

Улично-дорожная сеть предусматривается на расчетный срок с капитальным покрытием.

Баланс улично-дорожной сети на расчетный срок.

Таблица № 6.5.2

| № п/п | Наименование |  | Тип профиля |  |  | Длина /км/ | Ширина, м |  |  |  |  | Площадь,м2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в красных линиях |  | проезжей части |  | тротуаров | в красных линиях |  |  | проезжей части | тротуаров |  |  |
| Дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Южный выезд |  | 1-1 |  | 0,35 | 20,0 |  | 7,0 |  | - |  | 7000 |  | 2450 | - |  |  |
| Главные улицы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Советская |  | 2-2 |  | 6,45 |  | 20-30 | 7,0 |  | 2х1,5 |  |  |  | 193500 | 45150 | 19350 |  |  |
| Основные улицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Комсомольская, Геофизиков и в новой застройке |  | 3-3 |  | 3,5 |  | 16- 20 | 7,0 |  | 2х1,5 |  |  |  | 70000 | 24500 | 10500 |  |  |
| Второстепенные улицы и дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Второстепенные улицы и проезды |  | 4-4 5-5 |  | 37,1 |  | 15-20 10-15 | 6,0 4,5 |  | 2х1,0 1х 1,0 |  |  |  | 614500 | 212300 | 55600 |  |  |
|  | Всего |  |  |  | 47,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 885000 | 284400 | 85450 |  |  |

- Проектом рекомендуется к расчетному сроку реконструировать 27,8 км  улично-дорожной сети с устройством капитального типа покрытия и построить 10,8 км новых улиц и дорог, в том числе на I очередь соответственно 14,0 км и 5,4 км.

Проектом предусматривается замена покрытий с гравийного и грунтового на асфальтобетон, спрямление искривлённости улиц, где это возможно, для более свободного движения транспорта и создание одинаковой ширины улиц в красных линиях. Расширение улиц в красных линиях не предусматривает тотального сноса, просто при необходимости нового строительства, дома должны строиться с учетом новых красных линий.

### 6.6. Показатели развития транспортной инфраструктуры.

Таблица № 6.6.1

| № п/п | Наименование | Един. измерения | сущ. | 1 очередь | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 36,6 | 42,0 | 47,4 |
|  | - асфальтобетон | км | 8,8 | 18,2 | 47,4 |
|  | - гравий | км | 17,78 | 23,8 | - |
|  | - грунт | км | 10,0 | - | - |
|  | - из общей протяженности - магистральная сеть | км | 6,8 | 9,2 | 10,3 |
| 2 | Реконструкция улиц и дорог | -//-//- | - | 14,0 | 27,8 |
| 3 | Строительство улиц и дорог | -//-//- | - | 5,4 | 10,8 |
| 4 | Протяженность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением | км | 7,5 | 8,5 | 9,7 |
| 5 | Плотность улично-дорожной сети, в т. ч. | км/кв.км тер-ии | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
|  | - магистральной | -//-//- | 0,65 | 0,88 | 0,99 |
| 6 | Плотность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением | км/кв.км тер-ии | 0,72 | 0,82 | 0,93 |
| 7 | Уровень обеспеченности автомобилями индивидуальных владельцев | машин/ 1 тыс. жит. | 50 по сельсовету | 100 | 200 |
| 8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | н. д. | 370 | 750 |
| 10 | Количество АЗС | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Количество СТО | постов | - | 2 | 5 |
| 12 | Территория | кв. км | 10,43 | 10,43 | 10,43 |
| 13 | Население | чел. | 3625 | 3660 | 3760 |

# Часть 7. Инженерная подготовка территории.

Инженерное благоустройство с. Верхнепашино разработано в масштабе 1:5000. Схемой намечены основные инженерные мероприятия, которые уточняются на последующих стадиях проектирования.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке разработан в следующем составе:

- Водоотвод;

- Защита территории от затопления;

- Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Устройство пляжей;

- Рекультивация нарушенных территорий.

Село Верхнепашино расположено на левом берегу р. Енисей. С юга в него впадает р. Симонова. Рельеф местности, в целом, спокойный, с крутыми берегами. Отметки поверхности изменяются от 70,0 м до 95,0 м БС. Высотная разность отметок в пределах проектируемой территории составляет около 25 м. Общий уклон рельефа – на северо-восток.

Водопост Красноярского Гидрометцентра расположен в районе г. Енисейска. Наивысший уровень воды р. Енисей 1% обеспеченности в с. Верхнепашино равен 76,94 м БС.

### 7.1. Водоотвод.

Для отведения дождевых и талых вод с территории предлагается комбинированная система водоотвода. На чертеже показаны водоотводные сооружения только по основным магистралям и переломным точкам для отражения принципиальной схемы водосбора. Сброс воды с территории кварталов производится на проезжую часть. Существующие улицы, не имеющие водоотводных сооружений, и проектируемые улицы и дороги оборудуются придорожными кюветами или лотками. Размеры назначаются по гидравлическим расчетам или по типовым поперечникам. Кюветы и лотки перекрыть металлическими съемными решетками. Водоотводные сооружения по улицам и проездам запроектировать с креплением (из камня, бетона или железобетонных элементов). В остальных  случаях укрепить одерновкой. Кюветы, лотки, пересекающиеся с улицами, дорогами, тротуарами, въездами во дворы жилых домов и т. д., перекрываются плитами, решетками, мостиками или забираются в трубы. Существующие водоотводные сооружения (лотки, кюветы, водоперепускные трубы) прочистить, лотки, кюветы укрепить бетонными элементами.

По кюветам и водоотводным лоткам вода транспортируется в водоотводные канавы, в отдельных случаях – в закрытые ливневые коллекторы, а затем – к месту выпуска в водоем.

По действующим в настоящее время нормам ливневые стоки не должны сбрасываться в водоемы без очистки, поэтому у каждого выпуска запроектированы очистные сооружения. Предприятия, расположенные на территории города и загрязняющие окружающую среду, должны иметь локальные очистные сооружения для очистки дождевых вод. После очистки вода выпускается в общую сеть ливневой канализации либо в водоем.

В соответствии с высотным расположением планируемая территория разделена на три водосборных бассейна. Один водосборный бассейн расположен на р. Енисей, два – на р. Симонова. Выпуск № 1 запроектирован в районе причала. Водоприемником является р. Енисей. Площадь водосборного бассейна Б-1 составляет 332,3 га. Для перекачки ливневых вод на очистные сооружения запроектирована насосная станция. Выпуск № 2 расположен на левом берегу р. Симонова. Площадь водосборного бассейна Б-2 ориентировочно составит 306,9 га. Р. Симонова является водоприемником для дождевых вод и с территории водосборного бассейна Б-3. Очистные сооружения запроектированы на правом берегу. Площадь водосборного бассейна составит 82,8 га (выпуск № 3). Очистные сооружения предусматриваются закрытого типа, запроектированные и предназначенные для полной очистки ливневых сточных вод, обезвреживания и утилизации образующегося осадка с подачей очищенных ливневых сточных вод в подрусловые горизонты водоемов рыбохозяйственного назначения.

Проектом предлагается применить очистные сооружения механической очистки, в состав которых входят: решётки, песколовки, отстойники, флотосепараторы, нефтемаслосборник, седиментатор, ферментно-кавитационный реактор, обеззараживающая установка.

В высотном положении очистные сооружения запроектированы выше отметки 1% паводка. Расстояние от уреза воды до территории очистных сооружений должно составлять не менее 50 метров.

По действующим нормам сброс сточных вод в черте населенного пункта запрещен. Поэтому локальные очистные сооружения, запроектированные в границах проектируемой территории, носят временный характер, до строительства общей сети ливневой канализации, с выносом очистных сооружений за пределы населенного пункта.

### 7.2. Защита территории от затопления.

Часть ул. Свердлова, ул. Заречной и застройка, расположенная по ул. Заречной, подвергается затоплению р. Симонова. Мероприятия по защите территории от затопления сводятся к расчистке русла, профилированию, укреплению и благоустройству берегов. При регулировании русла предусматриваются работы по приданию проектного профиля с подчисткой и выравниванием дна. Протяженность участков р. Симонова, подлежащих берегоукреплению, составит ориентировочно 1,3 км.

### 7.3. Благоустройство водоемов и прилегающих к ним территорий. Устройство пляжей.

Прибрежную зону реки Енисей и р. Симонова, используемые в целях рекреации, необходимо благоустроить. Береговые откосы рек укрепить одерновкой. При дальнейшем проектировании схема благоустройства может быть дополнена на отдельных участках применением бетонного крепления. Протяженность благоустройства береговых откосов реки Енисей составит 5,3 км, р. Симонова –     0,7 км; затона – 0,7 км.

### 7.4. Рекультивация нарушенных территорий.

По планировочным требованиям недействующий карьер, расположенный на проектируемой территории, подлежит засыпке. Ориентировочная площадь засыпки составит 0,4 га.

Данные мероприятия по инженерной подготовке территории носят предварительный характер и требуют уточнения и дополнения на последующих стадиях проектирования.

# Часть 8. Инженерная инфраструктура.

В данном разделе рассмотрено существующее состояние коммунальной инфраструктуры и даны проектные предложения по развитию инженерной инфраструктуры  с. Верхнепашино Енисейского района Красноярского края на 1 очередь и расчетный срок.

При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СНиП 23-01-99*  «Строительная климатология»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Раздел «Инженерное оборудование» разработан по заданию Заказчика, на основании исходных материалов для проектирования предоставленных  Заказчиком.

### 8.1. Водоснабжение.

### 8.1.1. Расчет водопотребления.

Водопотребителями с.Верхнепашино являются:

- население;

- объекты соцкультбыта;

- предприятия местной промышленности.

Наряду с этим предусматривается расход воды на полив зеленых насаждений, улучшенных покрытий дорог и на нужды пожаротушения.

Население с.Верхнепашино составляет:

- на первую очередь строительства                                 – 3,660 т.чел.

- на расчетный период                                                      – 3,760 т.чел.

Застройка с.Верхнепашино предусматривается 1, 2х этажными зданиями.

Расходы на хозяйственно-питьевые нужды.

Нормы расхода воды приняты по таблице №1 СНиП 2.04.02-84* и составляют– 230 л/сут на 1 человека. Расход воды на нужды местной промышленности, обеспечивающий население продуктами, услугами принимаются дополнительно в размере 10% от суммарного расхода воды на хозяйственно – бытовые нужды населения. Общий расход воды на хозяйственно-бытовые, производственные и противопожарные нужды составляет:

– на 1 очередь строительства – 1271,00 м³/сут.

– на Расчетный срок                 – 1301,30 м³/сут.

Суммарные расходы на нужды водоснабжения с.Верхнепашино сведены в таблицу №8.1.1.4.

Расчет водопотребления.

Таблица №8.1.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства. | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 230 | 3,660 | 841,80 | 3,760 | 864,80 |
| Итого |  |  | 3,660 | 841,80 | 3,760 | 864,80 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 84,20 |  | 86,50 |
| Всего |  |  | 3,660 | 926,00 | 3,760 | 951,30 |

Расход воды на полив зеленых насаждений и дорог.

Таблица №8.1.1.2

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут. на человека | 1 очередь |  | Расч. срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | население т.чел | расход м³/сут | население т.чел | расход м³/сут |
| 1 | Полив зеленых насаждений и покрытий улиц и дорог | 50 | 3,660 | 183,00 | 3,760 | 188,00 |

Расход воды на пожаротушение.

Нормы расхода воды на пожаротушение приняты по таблице №7 приложений к ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

На период пополнения пожарного запаса воды допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды до 70% расчетного расхода, а подача воды на производственные нужды производится по аварийному графику.

Расчетные расходы на пожаротушение.

Таблица №8.1.1.3

| № п/п | Объекты пожаротушения |  | Население т. чел. | Кол-во пожаров |  | Расход воды |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | на 1 пожар л/сек |  | общий л/сек | общий м³. |
|  | 1 очередь строительства. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное пожаротушение |  | 3,660 | 1 |  | 10 |  | 10 | 108,00 |
| 2 | Внутреннее пожаротушение |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 54,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |
|  | Расчетный срок. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Наружное пожаротушение |  | 3,760 | 1 |  | 10 |  | 10 | 108,00 |
| 2 | внутреннее пожаротушение |  |  | 1 |  | 5 |  | 5 | 54,00 |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 |

Количество пожаров принято на 1 очередь 1 по 10 л/сек на наружное пожаротушение. На расчетный срок 1 по 10 л/сек.

Время пополнения пожарных запасов – 24 часов, а продолжительность тушения пожара – 3 часа. Тушение пожара предусматривается из пожарных гидрантов и пожарных кранов.

Объемы водопотребления с.Верхнепашино.

Таблица №8.1.1.4

| № п/п | Наименование расходов. | 1 очередь, м³/сут. | Расчетный срок, м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-питьевые расходы по жилой застройке и местной промышленности | 926,00 | 951,30 |
| 2 | Расход воды на полив зеленых насаждений, дорог и улиц | 183,00 | 188,00 |
| 3 | Расход воды на пожаротушение | 162,00 | 162,00 |
|  | Всего: | 1271,00 | 1301,30 |

### 8.1.2. Сети водоснабжения.

Существующее положение.

Водоснабжение с.Верхнепашино осуществляется с помощью системы централизоваенного водоснабжения, в составе водозаборных артезианских скважин,  сетей и сооружений водоснабжения и водонапорных башен. Система водоснабжения с. Верхнепашино зонированная. Состоит из трех зон  водоснабжения разделенных по территориальному признаку.

Жилая застройка, находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

Магистральные сети водоснабжения имеют диаметр 89-102мм. Материал труб – сталь. Глубина залегания в среднем составляет 2,0м. Общая длина трубопроводов систем водоснабжения составляет 33,00км. Степень износа трубопроводов составляет 70%.

Водозаборные сооружения в составе 8 водозаборных скважин, общей мощностью 1536,0 м³/сут., износ оборудования составляет 50%.

Проектные предложения.

На 1 очередь:

Проектом предлагается строительство  системы централизованного водоснабжения для обеспечения населения водой питьевого качества на хозяйственно-бытовые нужды, а так же на нужды местной промышленности. Водопровод  проектом предлагается объединенный, для подачи воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды пожаротушения.

Для этого проектом предлагается строительство водопровода централизованного водоснабжения от водозаборных сооружений по ул.Комсомольская по улицам Комсомольская, Советская, Трактовая с подключением к нему существующих зонированных систем водоснабжения.

Проектом предлагается строительство насосной станции II-го подъема и резервуаров хранения воды, а так же станции обеззараживания воды в составе комплекса сооружений водоснабжения в районе ул.Комсомольская.

Насосная станция II-го подъема предлагается по ТП 901-02-124 производительностью 250м³/час, с напором Н=40м.

Так же проектом предлагается строительство резервуаров для воды, сборных, из элементов железобетонных по ТП Т.П. 901-4-71.83. В них же проектом предлагается осуществлять хранение противопожарного запаса воды.

Существующие водозаборные скважины и сооружения системы водоснабжения, за исключением сооружений в районе ул. Комсомольская проектом предлагается исключить из схемы водоснабжения, скважины каптировать, либо оборудовать системами обеззараживания и вывести в резерв.

Для обеспечения нормативных объемов водоснабжения проектом предлагается при необходимости выполнить строительство водозаборных скважин в районе ул.Комсомольская в дополнение к существующим. Расширение существующего водозабора предлагается осуществлять в южном направлении.

Водоснабжение объектов общественно-деловой застройки и проектируемых жилых кварталов предлагается централизованное. Для существующей и проектируемой жилой и общественно-деловой застройки проектом предлагается водопользование с устройством вводов водопровода в здания.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

Проектом предлагается использовать установки обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO марки «А» по ГОСТ 11086-76.

Необходимо выполнить  обустройство  зон  санитарной охраны I, II, III поясов источников водоснабжения.

Проектом предлагается выполнять строительство сетей водоснабжения из труб стальных по ГОСТ 10704-91. Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

В необходимых местах установить предохраненную от замерзания запорно-регулирующую арматуру, водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Водопроводные колодцы проектируются сборные, из элементов железобетонных, в соответствии с ТП 901-09-11.84. Глубина заложения сетей водопровода должна быть на 0,5м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

Проектом предлагается при реконструкции и капитальном ремонте сооружений систем водоснабжения и их оборудования применять решения, обеспечивающие ресурса - и энергосбережение, снижение затрат на их последующую эксплуатацию.

На расчетный срок:

На Расчетный срок в с.Верхнепашино проектом предусматривается строительство сетей водоснабжения из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т». Водопроводные сети  прокладываются в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Водоснабжение предусматривается централизованное для существующих и проектируемых  жилых кварталов, а так же для кварталов общественно-деловой застройки, с устройством вводов водопровода в здания. Так же проектом рекомендуется выполнить  капитальный ремонт и реконструкцию ветхих сетей и сооружений водоснабжения. Существующие сети водоснабжения закольцевать. Объем работ по объектам водоснабжения  сведен в таблицу №8.1.2.1.

Объемы работ по объектам водоснабжения.

Таблица№8.1.2.1.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопровода из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. | 8000,00 | 1010,00 |
| 2 | то же, Ø160мм. |  | 6750,00 | - |
| 3 | Строительство НС II-го подъема по ТП 901-02-124 мощностью до 250м³/ч и Н=30м. | соор. | 1 | - |
| 4 | Резервуары для воды прямоугольные, железобетонные, в составе водозаборных сооружений, V=300м³ по ТП 901-4-71.83 (2 шт. по 150м³) | соор. | 1 | - |
| 5 | Станция обеззараживания мощностью V=250м³/ч | соор. | 1 | - |
| 6 | Врезка в существующие сети водоснабжения | шт. | 3 | - |
| 7 | Реконструкция водовода от ВЗ до ул.Комсомольская с увеличением диаметра Ø250мм. | м.п. | 190,00 | - |

### 8.2.. Канализация.

### 8.2.1. Расчет водоотведения.

Проектом предусматривается централизованный сбор, отвод и очистка сточных вод  на очистных сооружениях.

Объектами водоотведения являются:

- население;

- местная промышленность;

- объекты соцкультбыта.

Нормы водоотведения равными водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды.

Общий расход сточных вод  составляет:

– на 1 очередь строительства – 926,00 м³/сут.

– на Расчетный срок – 951,30 м³/сут.

Суммарные расходы на нужды водоснабжения с.Верхнепашино сведены в таблице №8.2.1.1.

Расчет объемов водоотведения.

Таблица №8.2.1.1.

| № п/п | Потребители и степень благоустройства | Норма л/сут на человека | 1 очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население т.чел | Расход м³/сут | Население т.чел | Расход м³/сут |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 230 | 3,660 | 841,80 | 3,760 | 864,80 |
| Итого |  |  | 3,660 | 841,80 | 3,760 | 864,80 |
| 2 | Неучтенные расходы на нужды местной промышленности | 10% |  | 84,20 |  | 86,50 |
| Всего |  |  | 3,660 | 926,00 | 3,760 | 951,30 |

### 8.2.2. Сети и сооружения канализации.

Существующее положение.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации в с.Верхнепашино отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям с последующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом на очистные сооружения г.Енисейска.

Проектные предложения.

Проектом предлагается строительство системы централизованной канализации для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод с последующей  передачей на  очистные сооружения.

Для этого предлагается строительство комплекса очистных сооружений в границах населенного пункта  с соблюдением зон санитарной охраны.

Проектом предлагается схема организации канализования раделенная на два этапа в соответствии с очередностью развития населенного пункта.

Сточные воды от населения и объектов общественно-делового назначения собираются в индивидуальных герметичных выгребах с последующим вывозом на очистные сооружения. В дальнейшем выполняется строительство системы канализационных трубопроводов для передачи сточных вод от абонентов и очистные сооружения.

1 очередь:

На 1 очередь развития проектом предлагается строительство очистных сооружений глубокой биологической очистки с механическим обезвоживанием и системой обеззараживания с использованием гипохлорита натрия NaCIO  марки «А» по ГОСТ 10086-76. Очистные сооружения проектом предлагаются полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и станцией обеззараживания очищенных сточных вод. В составе очистных сооружений проектом предлагается сливная станция с резервуаром-накопителем, канализационная насосная станция. Сооружения предлагается использовать  модульного типа, высокой заводской готовности.  Выпуск очищенных вод предусматривается в р.Енисей, ниже по течению реки от населенного пункта. Тип выпуска русловой. Место организации выпуска очищенных сточных вод определяется при разработке проекта очистных сооружений.

Строительство системы канализации в с.Вернепашино проектом предлагается выполнить в два этапа:

- На начальном этапе предлагается строительство канализационных очистных сооружений. Так же проектом предусматривается расширение существующей сети канализации. Для этого необходимо строительство сети канализационных трубопроводов от проектируемых кварталов до очистных сооружений,  с подключением действующего канализационного коллектора.  Здания не имеющие подключения к канализационным коллекторам  проектом предлагается оборудовать герметичными выгребами с вывозом стоков спецавтотранспортом на очистные сооружения.

- на последующем этапе проектом предлагается выполнить строительство канализационных трубопроводов для увеличения зоны действия системы централизованной канализации.

Проектом предлагается канализационные  самотечные трубопроводы выполнять из труб полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1), канализационные напорные трубопроводы выполнять  из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Подключение напорной канализации К1Н к участкам самотечной канализационной сети К1 выполнять с устройством камер гашения напора КГ.

Насосные станции проектируются по ТП 902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

Переходы трубопровода напорной канализации К1Н через природные водотоки осуществляется в дюкере согласно ТП 3.820.1-84.01.

Расчетный срок:

Проектом предлагается строительство централизованной системы самотечной канализации для приема хозяйственно-бытовых сточных вод от жилой застройки и общественно-деловой застройки, с последующим отводом их на очистные сооружения.

Проектом предлагается канализационные  самотечные трубопроводы выполнять  из труб  полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1), канализационные напорные трубопроводы выполнять  из труб ПЭ 100 по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т».

Подключение напорной канализации К1Н к участкам самотечной канализационной сети К1 выполнять с устройством камер гашения напора КГ.

Насосные станции проектируются по ТП  902-1-138.88  с учетом проектируемой нагрузки на КНС.

В жилых кварталах,  не подключенных к централизованной системе канализации, канализование сточных вод производится в индивидуальные герметичные выгребы, с последующим вывозом специализированным автотранспортом на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод.

Мощность очистных сооружений проектируется с учетом приема сточных вод от абонентов, не имеющих подключения к системе централизованной канализации.

Объем работ по сетям канализации.

Таблица №8.2.2.1

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство самотечной канализации К1 из труб полиэтиленовых с двухслойной гофрированной стенкой «PRAGMA» (ТУ 2248-001-76167990-2005 с изм. №1), с уплотнением грунта основания Ø150мм | м.п. | 8750,00 | 1130,00 |
| 2 | то же, Ø250мм | м.п. | 4225,00 | - |
| 3 | Канализационные очистные сооружения полной биологической очистки мощностью 1000м³/сут с сооружениями механического обезвоживания осадка и станцией обеззараживания | соор. | 1 | - |
| 4 | Канализационные насосные станции по ТП 902-1-138.88 | соор. | 1 | - |
| 5 | Строительство сетей напорной канализации К1Н из труб полиэтиленовых по ГОСТ 15899 – 2001 марки «Т» Ø110мм. | м.п. | 530,00 | - |
| 6 | Дюкер для трубопроводов напорной канализации К1Н по ТП 3.820.1-84.01. | м.п. | 150,00 | - |

### 8.3. Устройства связи.

### 8.3.1. Телефонизация.

Раздел проекта «Устройства связи» выполнен на основании технических норм и правил и правил проектирования средств связи Министерства связи РФ.

В состав проектируемых устройств,  входят:

телефонные аппараты;

телефоны-автоматы.

Проектом предусматривается расширение сетей телефонизации на 1 очередь строительства и на расчетный срок с учетом существующих сетей.

В основу расчета положены данные о  численности населения, нормы телефонной плотности  «Нормы проектирования. Нормы телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности на период до 2000г.» НП.2.008-7-85 института «Гипросвязь-2» г. Ленинград и данных ОАО «Гипросвязь-4» г.Новосибирск.

Норма телефонной плотности сельских населённых пунктов – 20% ная телефонизация для квартирного сектора и 4 телефона-автомата на 1000 жителей.

По данным технико-экономического расчета количество квартир на 1 очередь – 415 шт. На расчетный срок по данным технико-экономического расчета количество квартир – 425 шт.

Для обеспечения квартирного сектора необходимо 85 телефонных номеров.

Число телефонных номеров для обеспечения проектируемых встроенных, пристроенных и отдельно стоящих объектов бытового и общественного назначения составит примерно 7% от числа телефонных номеров для населения, а именно – 6 шт. Учитывая, что количество встроено-пристроенных помещений проектом не определяется, произведено округление количества телефонных номеров до 10 шт.

Проектом  предлагается установить терминалы спутниковой связи в комплекте с таксофоном спутниковой связи.

Телефонов-автоматов:

1*4=4 шт.

Исходя из выше изложенного, проектируемое число стационарных телефонных аппаратов составляет 85+10+4=99 шт.

На территории с.Верхнепашино  функционирует мобильная телефонная связь. Действуют основные операторы сотовой связи.

### 8.3.2. Радиофикация

Проектом предусматривается радиовещание в диапазоне УКВ.

Количество уличных громкоговорителей определяется из соотношения 1 громкоговоритель на 2000 жителей, что составляет 1 шт.

1 громкоговоритель соответствует 44 радиоточкам общего пользования мощностью 0,25Вт., следовательно 1 уличных громкоговорителей соответствуют 44 бытовым радиоточкам.

Нагрузка радиотрансляционной сети составит  11,0 Вт.

Проектом предлагается подключение от ближайшей опорно-усилительной подстанции с установкой трансформаторной подстанции на расчетный срок строительства.

Ведомость объемов работ.

(для жилой части, встроено-пристроенных помещений и соцкультбыта)

Таблица №8.3.2.1.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка телефонного аппарата, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 99 |  |
| 2 | Установка радиоточки, включая общегородские затраты и внутреннее оборудование | шт | 1 | из них 1 громкоговоритель |

### 8.4. Теплоснабжение.

Климатические данные:

В соответствии с СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», рассматриваемый район расположен в Северной строительно-климатической зоне и относится к I климатическому району, подрайон IВ. Климат характеризуется резкой континентальностью с холодной продолжительной зимой и относительно теплым коротким летом.

Климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха              - минус 46ºС

для проектирования отопления

( средняя наиболее холодной пятидневки )

- средняя  температура  отопительного периода             - минус 9,6°С;

- продолжительность отопительного  периода                - 245 суток

Общие данные:

Расчетный расход тепла на отопление жилых зданий определен по общей площади и укрупненному показателю максимального теплового потока, который принят по ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Расчетный расход тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Существующее положение.

В настоящее время в с.Верхнепашино действует  система централизованного теплоснабжения. Система теплоснабжения зонированная. Тепловая энергия подается по трубопроводам в основном на нужды отопления и горячего водоснабжения.

Перечень котельных.

Таблица №8.4.1.

| № п/п | Адрес котельной, наименование | Марка котлов, количество | Мощность общая, Гкал/час | Вид, марка топлива | Кол.тепловой энергии отпускаемой потребителям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул.Советская, 91. ТЭУ-1 | Квр-1,16К КВ-1,25к НР-18 | 3,3 | уголь, 3 БР | 1,532 |
| 2 | ул.Пролетарская, 16. ТЭУ-2 | КЕ 4/14 КЕ 10/14 КВРК-5 | 24,8 | уголь, 3 БР | 4,33 |
| 3 | ул.Юбилейная, 19. ТЭУ-4 | НР-18 (4шт) | 2,40 | уголь, 3 БР | 0,709 |

Все котельные обеспечены водоснабжением от централизованного водоисточника. Общий объем водопотребления составляет 16,5 м³/сут.

Степень износа оборудования котельных составляет 50%.

Теплоснабжение части жилой и общественно-деловой застройки находящейся вне зоны действия системы теплоснабжения обеспечивается индивидуальными теплогенераторами, работающими на различных видах топлива.

Тепловые сети из трубопроводов стальных, диаметром Ø20-219мм. Магистральные тепловые сети имеют диаметр Ø102-219мм. Трубопроводы выполнены подземными, в каналах непроходных. Общая длина тепловых сетей составляет 16,70 км. Степень износа трубопроводов теплоснабжения составляет 60%.

Проектные предложения.

Существующая схема организации теплоснабжения не изменяется. Существующая застройка жилого и общественно-делового назначения имеющая подключение к сетям теплоснабжения на расчетный срок сохраняется.

К обеспечению индивидуальным теплоснабжением и горячим водоснабжением приняты все 1-2 этажные жилые дома и общественно-деловые здания в проектируемых и существующих кварталах. Теплоснабжение жилых домов частного сектора усадебной застройки принято от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива.

При определении среднечасовых расходов тепла на горячее водоснабжение, норма расхода горячей воды при температуре 60ºС принята по СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» в общественных зданиях в зависимости от назначения.

1 очередь и Расчетный срок:

Расчет потребности в тепловой энергии  жилищно-коммунального сектора выполнен на основании данных генерального плана размещения нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилищного фонда.

Укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление жилых зданий принят по  ТСН 23-3ХХ-01 Красноярского края «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Расчетный расход  тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий принят по удельным отопительно-вентиляционным характеристикам в зависимости от наружного объема зданий.

Норма расхода горячей воды при температуре разбираемой воды 60 ºС принята по СНиП 2.04.01.85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:

- в общественных зданиях - в зависимости от их назначения.

Котельные проектируются встроенно-пристроенные, либо в отдельно стоящих зданиях в зависимости от назначения и мощности.

Проектируемые объекты бюджетных учреждений и проектируемые общественно-деловые здания проектом предлагается обеспечить индивидуальными котельными, расположенными во встроенно-пристроенных либо отдельно стоящих сооружениях, оборудованными электрокотлами, либо котлами работающими на твердом топливе. Котельные, расположенные в отдельно стоящих зданиях предлагается разместить на коммунальной территории, выделенной в пределах границ земельных участков проектируемых учреждений.

Проектом предлагается теплоснабжение усадебной и индивидуальной малоэтажной застройки с.Верхнепашино осуществлять от индивидуальных отопительных котлов, работающих на различных видах топлива, в том числе газовых. Индивидуальные отопительные котлы оборудовать системами дожига и оснастить фильтрами для очистки дымовых газов.

Проектом предлагается, индивидуальные отопительные печи заменить на отопительные котлы, имеющие системы дожига и оснащенные фильтрами для очистки дымовых газов.

Объемы потребления тепловой энергии.

Таблица №8.4.2.

| № п/п | Наименование | Этапы развития |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь, МВт. | Расчетный срок, МВт. |
| 1 | Жилой фонд* | 5,400 | 6,240 |
| 2 | Объекты соц-культ. бытовые | 0,800 | 0,915 |
| Всего |  | 6,200 | 7,155 |

Примечание*: в объем потребления тепловой энергии жилым фондом включены жилые дома обеспеченные от индивидуальных источников теплоснабжения.

Тепловые нагрузки объектов культурно-бытового обслуживания

на 1 очередь

Таблица №8.4.2.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | 0,197 | 0,048 | 0,008 | – | 0,253 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,206 | 0,039 | 0,002 | – | 0,247 |
| 3 | Поликлиники /амбулатория/ | 0,02 | 0,012 | 0,001 | – | 0,033 |
| 4 | Предприятия торговли | 0,044 | – | 0,003 | – | 0,047 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | 0,014 | 0,024 | 0,006 | – | 0,044 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 0,003 | 0,001 | 0,001 | – | 0,005 |
| 7 | Клубные помещения | 0,055 | 0,031 | 0,001 | – | 0,087 |
| 8 | Бани | 0,007 | 0,06 | 0,009 | – | 0,025 |
| 9 | Пожарное депо | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 0,800 |

Тепловые нагрузки объектов  культурно-бытового обслуживания

на расчетный срок

Таблица №8.4.3.

| № п/п | Наименование потребителя | Расчетный тепловой поток, МВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление | вентиляция | ГВС | технологические нужды | всего |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | 0,197 | 0,048 | 0,008 | – | 0,253 |
| 2 | Общеобразовательные школы | 0,147 | 0,028 | 0,002 | – | 0,177 |
| 3 | Поликлиники /амбулатория/ | 0,05 | 0,03 | 0,001 | – | 0,081 |
| 4 | Предприятия торговли | 0,045 | – | 0,003 | – | 0,048 |
| 5 | Предприятия общественного питания. | 0,03 | 0,049 | 0,013 | – | 0,092 |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания | 0,011 | 0,002 | 0,001 | – | 0,014 |
| 7 | Клубные помещения | 0,105 | 0,059 | 0,002 | – | 0,166 |
| 8 | Бани | 0,007 | 0,06 | 0,009 | – | 0,025 |
| 9 | Пожарное депо | 0,046 | 0,011 | 0,002 | – | 0,059 |
|  | Всего: |  |  |  |  | 0,915 |

### 8.5. Электроснабжение.

Современное состояние

Электроснабжение с.Верхнепашино осуществляется от электрических сетей ОАО «Красноярскэнерго» филиал «Северные электрические сети».

Основным источником энергоснабжения является ПС «Вернепашино» 110/10кВ. ПС 110/10кВ оснащена одним трансформатором мощностью 16000,0КВА.

Распределение энергии выполняется на напряжение 10кВ по ВЛ-КЛ 10 кВ. Распределительные сети по данным эксплуатирующих организаций имеют высокую степень износа.

Подсчет нагрузок выполнен на основании СП 31-110-2003 с учетом установки в 1-2 этажных домах новой застройки кухонных электроплит, в старой части с.Верхнепашино с усадебной застройкой плит электрических. Нагрузка промышленных предприятий принята по установленной мощности трансформаторов, с принятым коэффициентом нагрузки 0,7.

Электрические нагрузки.

Таблица №8.5.1.

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилые дома | кВт | 1015,30 | 1275,60 |
| 2 | Общественные здания | кВт | 665,00 | 700,00 |
|  | Всего: |  | 1680,30 | 1975,60 |

Проектные предложения.

1 очередь и расчетный срок:

Проектом предлагается выполнить капитальный ремонт и реконструкцию существующих сетей электроснабжения 10/0,4 кВ и трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ.

Так же проектом предлагается выполнить капитальный ремонт оборудования ПС «Высокогорская» 110/10кВ, а так же выполнить ее реконструкцию с установкой второго трансформатора мощностью 6300КВА для повышения надежности энергосистемы с.Верхнепашино.

Для энергоснабжения проектируемых жилых кварталов проектом предлагается строительство ТП 10/0,4 кВ. и воздушных линий энергоснабжения В.Л 10кВ.

Объемы работ.

Таблица №8.5.2.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Прим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Строительство и монтаж трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ типа УК-42-1000 с двумя трансформаторами 100 кВа. | шт. | 6 |  |
| 4 | Строительство ЛЭП ВЛ 10 кВ на опорах железобетонных. | м.п. | 6920,0 |  |

# Часть 9. Земли и их использование.

### 9.1 Граница села и баланс территории.

В соответствии с Земельным кодексам, вступившим в силу 30 октября 2001 года, земли населенных пунктов должны быть отделены от других территорий границей устанавливающей размеры и пределы территории. Граница села в соответствии с Градостроительным кодексам РФ определяется в рамках данного проекта генерального плана. В данной работе на основе принятых архитектурно – планировочных решений и предложений администрации МСУ даются предложения по начертанию границ села и экспликации земель.

Существующая граница села утверждена 31.03.2005 года. Общая площадь села в его границах по данным вычисления площадей по топокартам масштаба 1:5000 составляет 1042,88 га. Проектный баланс территории села, составленный по материалам вычисления площадей, по принятому архитектурно - планировочному решению, приводится ниже.

Баланс территории.

Таблица № 9.1.1.

| № п/п | Наименование территорий | Всего в границах поселения. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | м2/чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Жилая застройка –всего: | 219,9 | 21,1 | 584,8 |
|  | в т.ч.:1-2 этажная усадебная застройка. | 213,8 | 20,5 | 568,6 |
|  | 2 этажная секционная застройка. | 6,1 | 0,6 | 16,2 |
| 2 | Общественно-деловая застройка. | 12,46 | 1,2 | 33,1 |
| 3 | Спорткомплекс | 4,42 | 0,4 | 11,8 |
| 4 | Улицы местного значения. | 70,29 | 6,7 | 187,0 |
| 5 | Магистральные улицы | 18,21 | 1,7 | 48,4 |
| 6 | Зеленые насаждения общего пользования. | 42,96 | 4,1 | 114,3 |
| 7 | Лесопарк | 100,5 | 9,6 | 267,3 |
| 8 | Санитарно-защитная зона. | 31,4 | 3,0 | 83,5 |
| 9 | Производственные территории. | 56,9 | 5,5 | 151,3 |
| 10 | Коммунально-складские территории. | 16,04 | 1,5 | 42,7 |
| 11 | Инженерно-технические территории. | 3,8 | 0,4 | 10,1 |
| 12 | Лесные массивы. | 206,1 | 19,8 | 548,1 |
| 13 | Водная акватория. | 7,1 | 0,7 | 18,9 |
| 14 | Территория пляжа. | 4,7 | 0,5 | 12,5 |
| 15 | Коллективное садоводство. | 11,1 | 1,1 | 29,5 |
| 16 | Земли сельскохозяйственного использования. | 11,3 | 1,1 | 30,0 |
| 17 | Не используемые под застройку территории /ландшафт/. | 221,0 | 21,2 | 587,8 |
| 18 | Зона рекультивации. | 0,4 | - | 1,1 |
| 19 | Кладбище. | 4,3 | 0,4 | 11,4 |
|  | Итого в проектных границах села: | 1042,88 | 100,0 | 2773,6 |

Проектная поселковая граница Верхнепашино полностью совпадает с существующей границей.

Новое внутрипоселковое строительство размещается на свободных от застройки территориях.

# Часть 10. Первая очередь строительства.

Первая очередь строительства охватывает период с 2010-2015 годы. На этом этапе проектом ставится задача ликвидировать ветхий и аварийный жилой фонд, обеспечить постоянное население жилищным фондом по социальной норме 18 м2 на человека, расширить сеть учреждений соцкультбыта приблизив к норме, построить основные объекты и сооружения централизованных систем инженерного обеспечения.

### 10.1. Жилищное строительство

Численность населения села на 2015 год определена в 3,66 тыс. человек. При норме обеспеченности в 18 м2 на человека к концу первой очереди село должно располагать жилищным фондом 65,88 тыс.м2 общей площади квартир. Из существующего жилфонда 53,9 тыс. м2 с износом более 66 % подлежит сносу и составляет 11,09 тыс. м2, сохраняемый жилфонд-42,81 тыс. м2

Объем нового строительства с учетом сохраняемого жилфонда составит 23,07тыс. м2.

Этажность застройки принимается усадебная в 1-2 этажа и малоэтажная секционная.

1-2 этажная усадебное строительство 18,45 тыс. м2 размещается выборочно на реконструируемых территориях за счет ветхого жилого фонда и частично на свободных территориях.

Динамика жилищного фонда на 2010-2015 г.г.

Таблица № 10.1.1.

| № п/п | этажность | Общая площадь тыс. м2 |  |  | Новое строительство. |  | Всего по проекту. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | существ | сносим. | сохран. | тыс.м2 | % | тыс.м2 | % |
| 1 | 1-2 эт. усадеб- ная застройка. | 34,87 | 6,84 | 28,03 | 18,45 | 80 | 46,48 | 70,6 |
| 2 | 2 эт. секцион- ная застройка. | 19,03 | 4,25 | 14,78 | 4,62 | 20 | 19,4 | 29,4 |
|  | Итого: | 53,9 | 11,09 | 42,81 | 23,07 | 100 | 65,88 | 100 |

### 10.2. Культурно-бытовое строительство

Объем первоочередного строительства принят в соответствии с неотложными нуждами села и реальными возможностями финансирования строительства.

Перечень и краткая характеристика намечаемых к строительству объектов приводится ниже:

Таблица № 10.2.1

| № п/п | Наименование объектов | Един. измерения | Мощ. вмести-мость | Строит. объем /м3/ | Площ. участка /га/ | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест | 63 | 2520 | 0,25 |  |
| 2 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей пл. на 1ребенка | 10 | 40 | встр. |  |
| 3 | Клубные помещения. | мест | 260 | 11960 | По заданию на проектирования |  |
| 4 | Магазины | м2торг.пл. | 380 | 3990 | 0,31 |  |
| 5 | Предприятия общественного питания. | пос. мест | 50 | 1400 | 0,1 |  |
| 6 | Предприятия бытового обслуживания. | раб. мест | 15 | 450 | 0,1 |  |
| 8 | Бани | пом. мест | 10 | 620 | 0,2 |  |
|  | Итого по I очереди: | х | х | 20980 | 0,96 | х |

Строительный объем существующих (износ до 65%) учреждений соцкультбыта составят 52,71 тыс. м3.. Новое строительство 20,98 тыс. м3. Всего к концу первой очереди село должно иметь учреждений соцкультбыта 73,69 тыс. м3, что в расчете на одного жителя составляет 20,1 м3 с учетом административно-хозяйственных учреждений, а собственно учреждений обслуживания 15,4 м3.

Первоочередные предприятия по другим видам строительства изложены в соответствующих разделах пояснительной записки.

# Часть 11. Основные технико-экономические показатели проекта генерального плана.

Таблица № 11.1

| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория. |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь села в границах поселковой черты. | га | 1042,88 | 1042,88 | 1042,88 |
|  | в т.ч.: жилые территории «нетто» | га | 137,71 | 192,75 | 219,9 |
|  | из них 1-2 эт. усадеб- ная застройка. | га | 129,56 | 184,45 | 213,8 |
|  | 2 этажная секционная | га | 8,15 | 8,3 | 6,1 |
| 1,2 | Общественная застройка. | га | 6,47 | 7,2 | 12,46 |
| 1. 3 | Зеленые насаждения общего пользования. | га | 4,46 | 11,4 | 25,68 |
| 1.4 | Улицы. проезды, транспорт-ные развязки. | га | 78,45 | 81,8 | 88,5 |
| 1,5 | Производственные и коммунально-складские территории. | га | 11,23 | 11,23 | 11,9 |
| 1,6 | Лесные массивы. | га | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 1,7 | Естественный ландшафт. | га | 25,64 | 21,27 | 4,33 |
| 1.8 | Земли сельхозиспользования. | га | 3,48 | 3,48 | 3,48 |
| 1.9 | Инженерно-технические территории. | га | 2,2 | 2,2 | 3,8 |
| 1.10 | Спорткомплекс | га | - | - | 4,42 |
|  | Итого селитебная территория: | га | 285,31 | 347,0 | 390,14 |
| 2 | Производственные и коммунально-складские территории. | га | 38,85 | 38,85 | 61,04 |
| 2.1 | Не действующие предприятия. | га | 59,68 | 59,68 | - |
| 2.2 | Озелененные территории. | га | - | 5,8 | 17,28 |
| 2,3 | Лесопарк. | га | - | 33,5 | 100,5 |
| 2.4 | Лесные массивы. | га | 298,59 | 258,99 | 190,43 |
| 2,5 | Земли с/х использования. | га | 21,96 | 21,96 | 7,82 |
| 2,6 | Водные акватории | га | 6,99 | 7,1 | 7,1 |
| 2.7 | Естественный ландшафт. | га | 310,27 | 238,27 | 216,67 |
| 2,8 | Защитное озеленение. | га | - | 10,5 | 31,4 |
| 2,9 | Прочие территории. | га | 21,23 | 21,23 | 20,5 |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 3 | Население. |  |  |  |  |
| 3.1 | Численность населения | человек | 3625 | 3660 | 3760 |
| 4 | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 4.1 | Жилищный фонд-всего: | тыс. м2 общ. пл. | 53,9 | 65,88 | 82,72 |
| 4.2 | в т.ч.: муниципальный | «-« | 17,57 | х | х |
|  | частный | «-« | 36,33 | х | х |
| 4.3 | 1- эт. усадебный | «-« | 34,87 | 46,48 | 65,86 |
|  | 2-эт. секционный | «-« | 19,03 | 19,4 | 16,86 |
| 4.4 | С износом от 0% до 30% | «-« | 3,29 |  |  |
|  | «-« от 31% до 65% | «-« | 39,52 |  |  |
|  | «-« от 66% и выше. | «-« | 11,09 | х | х |
| 4.5 | Деревянный | «-« | 52,65 | х | х |
|  | Кирпичный | «-« | 1,25 | х | х |
| 4.6 | Убыль жилфонда /снос/ | «-« | х | 11,09 | 50,61 |
| 4.7 | Сохраняемый жилфонд | «-« | х | 42,81 | 3,29 |
|  | в т. ч.:1- 2 этаж. усадебный. | «-« | х | 28,03 | 2,31 |
|  | 2-эт. секционный. | «-« | х | 14,78 | 0,98 |
| 4.8 | Новое жилищное строитель-ство. | «-« | х | 23,07 | 79,43 |
|  | в т. ч.:1-2 эт. усадебный | «-« | х | 18,45 | 63,55 |
|  | 2 эт. секционный | «-« |  | 4,62 | 15,88 |
| 4.9 | Размещается -на свободных территориях | «-« | х | 11,09 | 28,83 |
|  | - на реконструируемых терри -ториях. | «-« | х | 11,98 | 50,6 |
| 4.10 | Средняя обеспеченность насе ления общей площадью квартир. | м2/чел | 14,9 | 18 | 22 |
| 5 | Объекты культурно-бытового обслуживания. |  |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения (ДОУ) | мест на 1000 человек | 157 43 | 183 50 | 190 50 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы /сохраняемая/ | мест на 1000 человек | 645 178 | 645 176 | 645 172 |
| 5.3 | Поликлиники | пос./см на 1000 человек | 95 26 | 95 26 | 140 37 |
| 5.4 | Предприятия торговли. | м2т п.. на1000 чел. | 472 130 | 852 233 | 1128 300 |
| 5.5 | Предприятия общественного питания. | пос./м на 1000 чел. | 20 6 | 70 19 | 150 40 |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 5.6 | Предприятия бытового обслуживания. | раб.мест на 1000 чел. | х | 15 4 | 30 8 |
| 5.7 | Клубные помещения. | мест на 1000 чел. | 150 41 | 260 71 | 800 213 |
| 5.8 | Бани | пом.мест на 1000 чел. | х | 10 3 | 26 7 |
| 5.9 | Пожарное депо | а/маш. на 1000 чел. | 7 2 | 7 2 | 7 2 |
| 5.10 | Общий строительный объем зданий | тыс. м3 | 55,85 | 73,69 | 99,09 |
| 5.11 | Обеспеченность на 1 жителя - всего: | м3/чел. | 15,4 | 20,1 | 26,4 |
|  | в т.ч. :учреждения непосред ственного обслуживания населения. | м3/чел. | 14,1 | 15,4 | 25,4 |
| 6 | Транспортная инфраструктура. |  |  |  |  |
| 6.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в т. ч. | км | 36,6 | 42,0 | 47,4 |
|  | - асфальтобетон | км | 8,8 | 18,2 | 47,4 |
|  | - гравий | км | 17,78 | 23,8 | - |
|  | - грунт | км | 10,0 | - | - |
|  | - из общей протяженности - магистральная сеть | км | 6,8 | 9,2 | 10,3 |
| 6.2 | Реконструкция улиц и дорог. | -//-//- | - | 14,0 | 27,8 |
| 6.3 | Строительство улиц и дорог. | -//-//- | - | 5,4 | 10,8 |
| 6.4 | Протяженность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением. | км | 7,5 | 8,5 | 9,7 |
| 6.5 | Плотность улично-дорожной сети, в т. ч. | км/кв.км тер-ии | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
|  | - магистральной | -//-//- | 0,65 | 0,88 | 0,99 |
| 6.6 | Плотность улично-дорожной сети с пассажирским сообщением. | км/кв.км тер-ии | 0,72 | 0,82 | 0,93 |
| 6.7 | Уровень обеспеченности автомобилями индивидуальных владельцев. | машин/ 1 тыс. жит. | 50 по сельсовету | 100 | 200 |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| 6.8 | Количество автомобилей индивидуальных владельцев | единиц | н. д. | 370 | 750 |
| 6.10 | Количество АЗС | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 6.11 | Количество СТО | постов | - | 2 | 5 |
| 7 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 7.1 | Протяженность придорожных кюветов и лотков (по обе стороны дороги) | км |  |  |  |
| 7.2 | Протяженность закрытых ливневых коллекторов | км |  |  |  |
| 7.3 | Объём грунта, требуемого для подсыпки территории | тыс. м³ |  |  |  |
| 7.4 | Количество ливневых очистных сооружений | шт. |  |  | 3 |
| 7.5 | Берегоукрепление | км |  |  | 1,3 |
| 8 | Инженерная инфраструктура. |  |  |  |  |
|  | Водоснабжение. |  |  |  |  |
| 8.1 | Водоснабжение - всего | Тыс.куб.м / сут. | 0,231 | 0,926 | 0,951 |
|  | В том числе: -на хозяйственно-питьевые нужды | -//-//- | 0,226 | 0,841 | 0,864 |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | 0,005 | 0,084 | 0,086 |
| 8.2 | Вторичное использование воды. | % | - | - | - |
| 8.3 | Производительность водозаборных сооружений. | Тыс.куб.м / сут. | 1,536 | 1000,0 | 1000,0 |
| 8.4 | В том числе на хозяйственно-питьевые нужды. | -//-//- | 0,226 | 0,841 | 0,864 |
| 8.5 | Протяженность сетей. | км | 33,00 | 47,94 | 48,95 |
|  | Канализация. |  |  |  |  |
| 8.6 | Общее поступление сточных вод – всего: | Тыс.куб.м / сут. | 0,241 | 0,926 | 0,951 |
|  | в том числе: -хозяйственно-бытовые сточные воды. | -//-//- | 0,226 | 0,841 | 0,864 |
|  | -производственные сточные воды. | -//-//- | 0,015 | 0,084 | 0,086 |
| 8.7 | Производительность очистных сооружений канализации. | -//-//- | - | 1000,00 | 1000,00 |
| 8.8 | Протяженность сетей. | км | - | 13,50 | 14,63 |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 8.9 | Потребность в электроэнергии – всего: | млн. кВт. ч/год | н/д | 2,930 | 5,264 |
|  | В том числе: -на производственные нужды. | -//-//- | н/д | 1,100 | 1,880 |
|  | -на коммунально-бытовые нужды. | -//-//- | н/д | 1,830 | 3,384 |
| 8.10 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год - в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч -//-//- | н/д | 500 | 900 |
| 8.11 | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 16,00 | 22,30 | 22,30 |
| 8.12 | Протяженность сетей 10 кВ. | км |  |  |  |
|  | Теплоснабжение. |  |  |  |  |
| 8.13 | Потребление тепла. | млн. Гкал/год | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
|  | В том числе на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | 13,97 | 13,97 | 13,97 |
| 8.14 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
|  | В том числе: -ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | -//-//- | - | - | - |
|  | -районные котельные | -//-//- | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| 8.15 | Производительность локальных источников теплоснабжения | -//-//- | - | - | - |
| 8.16 | Протяженность сетей | км | 16,70 | 16,70 | 16,70 |
|  | Газоснабжение. |  |  |  |  |
| 8.17 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения. | % | - | - | - |
| 8.18 | Потребление газа – всего: | млн.куб.м/ год | - | - | - |
|  | В том числе: -на коммунально-бытовые нужды | -//-//- | - | - | - |
|  | -на производственные нужды | -//-//- | - | - | - |
| 8.19 | Источники подачи газа | -//-//- | - | - | - |
| 8.20 | Протяженность сетей | км | - | - | - |
| № п/п | Показатели | Един. измер. | современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Связь |  |  |  |  |
| 8.21 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100% | 100% | 100% |
| 8.22 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров на 100 семей | 20% | 20% | 20% |
| 9 | Санитарная очистка территории. |  |  |  |  |
| 9.1 | Объем бытовых отходов. | т/год | 1087 | 1098 | 1128 |
| 9.2 | Количество свалок не соответствующих сан. нормам | шт | 1 | 1 | - |
| 9.3 | Смет с твердых покрытий | т/год | 1658,0 | 1702,1 | 1849,3 |
| 10 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |
|  | Общее количество кладбищ | га | 1 | 1 | 1 |
| 11. | Охрана природы и рациональное природопользование. |  |  |  |  |
| 11.1 | Рекультивация нарушенных территорий. | га | - | - | 3,0 |

# ПРИЛОЖЕНИЯ.

- Приложение 1