Экз. №

Инв. № 17/5856

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

«КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Утвержден решением Совета депутатов

№                от

Шифр: 212-07

С изменениями и дополнениями

Заказчик: Администрация Енисейского района

Наименование объекта:  Проект генерального плана с.Верхнепашино

ТОМ II

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

И.о. директора института				       Ю.И.Кучеренко

Главный инженер проекта                                           Л.Г. Устинова

г. Красноярск

2012 г.

Работа разработана авторским коллективом мастерской градостроительного проектирования.

Начальник МГП-1							Л.Г. Устинова

Главный специалист							Н.И. Васильева

Ведущий инженер							 А.Ф. Демидова

Содержание

Том II

1. Характеристика существующего состояния окружающей среды	6

2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов	8

2.1. Ресурсные возможности	8

2.2. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы	9

2.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию	10

почвенного слоя	10

2.4. Условия недропользования и перечень мероприятий по охране недр	11

3. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения	12

3.1. Климатическая характеристика	12

3.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха	15

3.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	17

3.4. Мероприятия по защите от шума и электромагнитых	18

излучений	18

4. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения	20

и истощения	20

4.1. Гидрологические условия	20

4.2. Состояние и охрана поверхностных вод	21

4.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и	23

подземных вод	23

5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов	23

6. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды	26

ПРИЛОЖЕНИЯ	29

Приложение 1  Справка о полезных ископаемых в с.Верхнепашино	30

Приложение 2 Справка о фоновом загрязнении атмосферного воздуха	33

#### Введение

Раздел «Мероприятия по охране окружающей среду» разработан в соответствии с действующими санитарными, экологическими и строительными нормами и правилами:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ «Водный кодекс РФ»;

- Федеральный закон  N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 31 декабря 2005 года);

- Градостроительный кодекс РФ;

- Федеральный закон № 2395-1 «О недрах»;

- Лесной кодекс РФ № 200-ФЗ;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских населённых мест»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и других объектов (в ред., утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 N 122)»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01. «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- СНиП 23.01-99.Строительная климатология;

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, C-Пб, 2002;

- СН 2.2.4\2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

- «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.);

- Руководство по учету в проектах планировки и застройки городов требований снижения уровней шума. ЦНИИП Градостроительства, 1984 г. (справочное);

- СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

- СНиП II-12-77 «Защита от шума» (справочное);

- СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99);

- СП 2.6.1.758-99 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99);

- СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы;

- ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

- СанПиН 2.1.4.1110-02. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- СанПиН 2.1.5.980-00. Водоотведение населенных мест,  санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СанПиН 42-128-4690-88. «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления;

- Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов;

- Сборник нормативно-методических документов «Безопасное обращение с отходами».

#### Характеристика существующего состояния окружающей среды

с.Верхнепашино занимает выгодное транспортно-географическое положение благодаря наличию судоходной реки Енисей, автомобильной дороги  регионального значения «Красноярск-Енисейск», а также близости двух крупных городов края: Енисейска и Лесосибирска.

Население села- 3625 человек, общая площадь села в существующих границах составляет 1042,88 га.

Расстояние от села до краевого центра г. Красноярска составляет 318 км, до административного центра района – г. Енисейска – 10 км, до г. Лесосибирска - 30 км. с.Верхнепашино имеет линейную форму благодаря природным условиям, ограничившим развитие с востока– рекой Енисей.

По экологическому состоянию атмосферного воздух, воды, почва ситуация удовлетворительная. Основными загрязнителями являются предприятия: ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция», расположена в юга - западной промзоне, специализируется в области изучения недр по геофизическим и геологическим изысканиями; ООО «Верхнепашенское» основной вид производства- мясомолочная продукция; филиал Верхнепашинский ОАО «Северное»- предприятие жилищно- коммунального хозяйства.

Одной из отраслей, вносящей наряду с предприятиями существенный вклад в загрязнение окружающей среды, является автомобильный транспорт. Наиболее существенно загрязнение от автотранспорта проявляется в населенных пунктах и вокруг них. Через все село на протяжении 5,0 км проходит ул.Советская, являющаяся составной частью автомобильной дороги регионального значения «Красноярск-Енисейск».

На степень загрязнения существенное влияние оказывает также состав перевозимых по автодороге загрязняющих грузов: нефтепродуктов, минерально-строительного сырья и материалов.

Водоснабжение проектируемого населенного пункта осуществляется из скважин, большая часть из которых расположена в южной части села. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения не установлены.

Канализационные очистные в селе отсутствуют, сточные воды от населения и предприятий сбрасываются на рельеф в надворные туалеты.

Одной из важнейших проблем является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов. Бытовые отходы, образующиеся на территории села, вывозятся и складируются на временно отведенном для этих целей земельном участке (на берегу р.Симонова), расположенном за границей села в 380 метрах от жилых территорий. Складирование осуществляет с нарушением требований СанПиН 2.1.7.1322-03.

Отрицательными факторами с точки зрения экологической обстановки являются:

- Ограниченно благоприятные климатические условия: короткий теплый период и продолжительная зима с длительным отопительным периодом, наличие температурных инверсий, слабых ветров, препятствующих рассеиванию вредных примесей в атмосфере.

- Неразвитость инженерной инфраструктуры, отсутствие сетей и очистных сооружений канализации.

- Отсутствие ливневой канализации и очистки ливневых сточных вод.

- Размещение ряда производственно-коммунальных территорий в непосредственной близости от жилой застройки.

- Отсутствие соответствующих санитарным требованиям мест захоронения ТБО, мест утилизации трупов животных.

Благоприятными факторами является отсутствие крупных источников загрязнения среды, невысокая плотность населения, умеренное воздействие на атмосферу, воду, почвы.

В проектируемом населенном пункте с нарушением санитарно-защитных зон и санитарных разрывов размещены следующие объекты:

Таблица 1

| №№ | Наименование промышленных, коммунальных предприятий, сооружений и прочих объектов | Класс вредности | Ориенти-ровочный размер СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АЗС ООО «Нефто» в южной части села | IV | 100 |
| 2 | ООО «Верхнепашинское» | IV | 100 |
| 3 | склад ГСМ ООО «Верхнепашинское» | IV | 100 |
| 4 | торговая лесная компания | IV | 100 |
| 5 | филиал Верхнепашинский ОАО «Северное» | V | 50 |
| 6 | Енисейский район водных путей и судоходства | IV | 100 |
| 7 | ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» | IV | 100 |
| 8 | производственная база в юго- западной части села | V | 50 |
| 9 | личное подсобное хозяйство | V | 50 |
| 10 | свалка ТБО | I | 1000 |

#### 2. Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов

#### 2.1. Ресурсные возможности

Полезные ископаемые:

В соответствии со справкой от 26.03.2010г №03-4/582 (Приложение 1) составленной Филиалом по Красноярскому краю Федерального государственного учреждения «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды МПР России по Сибирскому федеральному округу» по распоряжению «Красноярскнедра» на территории села находится северное окончание разведанной части Прутовского месторождения песчано- гравийных материалов с запасами 41464 тыс.м3. кроме того, к северо- западной границе села вплотную примыкает площадь Верхне- Пашенского месторождения кирпичных суглинков, подсчитанные запасы которого (102,4 тыс.м3) располагаются на площади 8 га, но точные контуры месторождения в отчетных материалах не обозначены.

Верхне- Пашенское месторождение глин, суглинков легкоплавких для кирпича. расположено в 5 км юго- восточнее г.Енисейска. Полезная толща представлена пластообразной залежью суглинков средней мощностью 1,22 м (от 0,5 до 4,5 м). Макроскопически- это темно- и желто- коричневая порода, довольно плотная, пластичная, иногда с ржавыми пятнами окислов железа. Подстилается типичным речным песком.

Площадь, охваченная разведкой по сети 200×200 м, составляет 16 га.

Лабораторные исследования проводились сезонным кирпичным заводом. В результате испытаний установлено, что по гранулометрическому составу суглинки относятся к пылеватым, пластичность их соответствует II классу. Сырье рекомендуется только для производства низкокачественного кирпича для местных нужд.

Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 102,4 тыс.м3, не утверждались.

Прутовское месторождение песчано- гравийных материалов расположено в 11 км к юго- востоку от г.Енисейска, в 0,5 км к западу от д.Прутовая, в непосредственной близости от автодороги Енисейск- Лесосибирск- Красноярск.

Полезная толща сложена песчано- гравийными образованиями, имеет горизонтальное залегание и пластовую форму, приурочена к основанию разреза террасы р.Енисей. вскрытая мощность полезной толщи колеблется от 2,8 до 13,9 м, средняя- 9,92 м. Вскрышные породы представлены суглинками мощностью от 0 до 10- 12 м, в среднем- 5,34 м.

Гравий представлен хорошо окатанными, преимущественно округлыми обломками, состоящими в основном из метаморфических пород с преобладанием кварцита, реже изверженных и осадочных пород. В составе гравия преобладают фракции размером 20, 10 и 5 мм. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в нем не более 1,3%; зерен пластинчатой и игловатой формы- не более 9,9%, в среднем- 3,32%.

Месторождение частично обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Запасы гравия и песка песчано- гравийных отложений в качестве заполнителей для бетонов марки 150 утверждены ТКЗ КГУ в 1963г. По категориям А+В+С1 в количестве 30942 тыс. м3 (А- 4607; В- 3296; С1- 23039)  и забалансовые- 10522 тыс. м3.

Месторождение находится в государственном резерве.

Гидрогеологические и горнотехнические условия месторождений строительных материалов благоприятны для отработки открытым способом.

#### 2.2. Воздействие объекта на территорию и земельные ресурсы

Одной из основных задач, решаемых настоящим проектом, является территориальное развитие населенного пункта, выделение новых площадок для жилищного строительства, а так же для развития промышленных предприятий и коммунально-складского хозяйства.

Общая площадь села в его границах составляет 1042,88 га. Жилая застройка 137,71 га; улицы, переулки, площади, дороги 84,43 га; постройки общественного назначения 6,47 га; производственные и коммунально-складские территории 109,76 га; лесные массивы 314,26 га; земли сельхозиспользования 25,44 га; водное пространство 7,11 га; естественный ландшафт 335,91 га; прочие территории 21,79 га. На перспективу площадь  территории с.Верхнепашино не изменится.

Значительная часть предприятий и организаций села  в последние десятилетия сократила объемы производства или ликвидирована, но территории для других целей не используются, возникли заброшенные пространства.

Проектом предложено перепрофилирование части недействующих предприятий в северной части села в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности, а также разместить новые кварталы жилой застройки с благоустроенной набережной.

Кроме того новые селитебные территории  предлагается разместить в юго-восточной части, на берегу р. Енисей, а также на  свободных от лесного массива территорий в юго-западном направлении; в центральной части предлагается частичная реконструкция.

С южной стороны за границей села в непосредственной близости от русла р.Симонова расположена насанкционированная свалка ТБО (складирование осуществляет с нарушением требований СанПиН 2.1.7.1322-03). Проектом предусмотрена ликвидация свалки путем сбора и вывоза размещенных на ней отходов на проектируемый полигон г.Енисейска. Нарушенная территория площадью 3 га предлагается к рекультивации.

На расчетный срок предложены следующие  мероприятия:

- перепрофилирование части недействующих предприятий в северной части села в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности;

- выделение временных зон запрещения (регулирования) жилой застройки до организации санитарно-защитных зон предприятий или принятия мер по уменьшению вредностей, выделяемых в воздушный бассейн от предприятий, расположенных вблизи жилых зон;

- ликвидация свалки путем сбора и вывоза размещенных на ней отходов, а также рекультивация данной территории, площадью 3 га.

Реализация предложенных мероприятий в генеральном плане приведет к упорядочению промышленной и коммунальной застройки, что улучшит качественное и безопасное проживание населения.

#### 2.3. Мероприятия по охране и рациональному использованию почвенного слоя

При осуществлении решений генерального плана села необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительстве;

- проведение санитарно-гигиенических обследований в зонах запрещения (регулирования) застройки, выделенных проектом вокруг источников загрязнения среды.

  - Если по результатам исследований состояние среды соответствует санитарно-гигиеническим нормам, строительство разрешается.

  - Если по результатам исследований состояние среды по каким-либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, но может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство разрешается с условием проведения этих мероприятий.

  - Если по результатам исследований состояние среды, по каким либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство не разрешается.

- рекультивация территории несанкционированной свалки ТБО- 3,0 га;

- выделение участка для строительства биотермической ямы.

- выделение участка для строительства очистных сооружений канализации.

#### 2.4. Условия недропользования и перечень мероприятий по охране недр

В районе села имеются месторождения полезных ископаемых местного значения, пригодных для использования в строительных и других целях.

Верхне- Пашенское месторождение глин, суглинков легкоплавких для кирпича. расположено в 5 км юго- восточнее г.Енисейска. Полезная толща представлена пластообразной залежью суглинков средней мощностью 1,22 м (от 0,5 до 4,5 м). Макроскопически- это темно- и желто- коричневая порода, довольно плотная, пластичная, иногда с ржавыми пятнами окислов железа. Подстилается типичным речным песком.

Площадь, охваченная разведкой по сети 200×200 м, составляет 16 га.

Лабораторные исследования проводились сезонным кирпичным заводом. В результате испытаний установлено, что по гранулометрическому составу суглинки относятся к пылеватым, пластичность их соответствует II классу. Сырье рекомендуется только для производства низкокачественного кирпича для местных нужд.

Запасы подсчитаны по категории С1 в количестве 102,4 тыс.м3, не утверждались.

Прутовское месторождение песчано- гравийных материалов расположено в 11 км к юго- востоку от г.Енисейска, в 0,5 км к западу от д.Прутовая, в непосредственной

близости от автодороги Енисейск- Лесосибирск- Красноярск

Полезная толща сложена песчано- гравийными образованиями, имеет горизонтальное залегание и пластовую форму, приурочена к основанию разреза террасы р.Енисей. вскрытая мощность полезной толщи колеблется от 2,8 до 13,9 м, средняя- 9,92 м. Вскрышные породы представлены суглинками мощностью от 0 до 10- 12 м, в среднем- 5,34 м.

Гравий представлен хорошо окатанными, преимущественно округлыми обломками, состоящими в основном из метаморфических пород с преобладанием кварцита, реже изверженных и осадочных пород. В составе гравия преобладают фракции размером 20, 10 и 5 мм. Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц в нем не более 1,3%; зерен пластинчатой и игловатой формы- не более 9,9%, в среднем- 3,32%.

Месторождение частично обводнено. Горнотехнические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.

Запасы гравия и песка песчано- гравийных отложений в качестве заполнителей для бетонов марки 150 утверждены ТКЗ КГУ в 1963г. По категориям А+В+С1 в количестве 30942 тыс. м3 (А- 4607; В- 3296; С1- 23039)  и забалансовые- 10522 тыс. м3.

Месторождение находится в государственном резерве.

Гидрогеологические и горнотехнические условия месторождений строительных материалов благоприятны для отработки открытым способом.

Согласно статьи 7 Федерального Закона о недрах и  ст. 4 Закона Красноярского края «О порядке предоставления и пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также строительства подземных сооружений местного значения на территории Красноярского края» участок недр в соответствии с лицензией на пользование недрами для добычи полезных ископаемых предоставляется пользователю в виде горного отвода – геометризованного блока недр. В настоящее время добыча и  использование местных ископаемых производится без горных отводов.

Существующие участки добычи глин, суглинков, ПГМ сохраняются для дальнейшего использования. Для рационального использования ресурсов недр необходимо проведение комплекса мер по упорядочиванию использования месторождений, предотвращению их истощения, застройки мест залегания и т.д.

Мероприятия по охране недр:

Контроль со стороны местных органов самоуправления за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых:

- предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

- достоверный учет извлекаемых и оставляемых в недрах запасов основных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и попутных компонентов при разработке месторождений полезных ископаемых;

- предупреждение самовольной застройки площадей залегания полезных ископаемых и соблюдение установленного порядка использования этих площадей в иных целях;

- приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

#### 3. Мероприятия по охране воздушного бассейна от загрязнения

#### 3.1. Климатическая характеристика

Территория села Верхнепашино относится к климатическому подрайону IB. Климат умеренно континентальный, характеризуется резкими перепадами температур, как в течение суток, так и в течение года, а так же продолжительной холодной зимой и коротким, довольно жарким, летом.

Солнечная радиация:

Продолжительность светового дня в зимнее время не превышает 7 часов, а летом достигает 18 часов. Сумма суммарной солнечной радиации при ясном небе составляет за год 5681 МДж/м2, при этом в январе за месяц этот показатель составляет 60 МДж/м2, а в июле – 903 МДж/м2. При средних условиях облачности радиационный баланс  деятельной поверхности с апреля по октябрь положительный и изменяется от 11 МДж/м2 в октябре до 343 МДж/м2 в июле, с ноября по март радиационный баланс принимает отрицательные значения. Продолжительность солнечного сияния за год составляет 1816 часов, средняя продолжительность за день с солнцем колеблется от 10,1 ч в июле до 2,6 ч в декабре.

Атмосферное давление:

В зимнее время над поверхностью формируется устойчивый Сибирский антициклон, обусловливающий ясную и морозную погоду со слабыми ветрами. Антициклональный тип погоды составляет до 60% за зиму. Среднее месячное атмосферное давление с ноября по март более 760 мм рт. ст. (1012,5 – 1017,2 гПа), летом, когда разрушается зимний антициклон, среднее месячное атмосферное давление снижается и в июле составляет 748 мм рт. ст.

Температурный режим:

Континентальность климата обеспечивает быструю смену зимних холодов на весеннее тепло. Однако низменный рельеф способствует проникновению арктического антициклона. Его действие усиливается после разрушения сибирского антициклона с наступлением теплого периода. Поэтому до июня бывают заморозки.

Таблица 2

Средняя месячная и годовая температура воздуха, м/с.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -22,0 | -19,5 | -10,7 | -0,9 | 7,1 | 15,1 | 18,5 | 14,9 | 8,2 | -0,5 | -12,3 | -20,7 | -1,9 |

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца –22,0°С.

Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18,5°С.

Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца +24,5°С.

Средняя минимальная температура наиболее холодного месяца -27,9°С.

Абсолютный максимум температур +37°С.

Абсолютный минимум температур -59°С.

Дата первого заморозка: 		средняя – 9.IX;

наиболее позднего - 29.IX.

Дата последнего заморозка: 		средняя – 29.V;

наиболее раннего – 7.V.

Продолжительность безморозного периода – 102 дня, максимум – до 130 дней. В отдельные годы безморозного периода может не наблюдаться.

Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤0°С – 187 дней, с температурой ≤8°С (отопительный период) – 245 дней.

Осадки: за год в селе выпадает 501 мм осадков, из них жидких – 287 мм, твердых – 174 мм, смешанных – 37 мм. Распределение осадков в течение года неравномерно: в теплый период, с апреля по октябрь, выпадает     360 мм (72%), в холодный период, с ноября по март, лишь 141 мм (28%). Годовой минимум осадков приходится на конец зимы -  начало весны. С середины мая осадки учащаются. Максимальное суточное количество осадков 5% обеспеченности – 44 мм.

Ветровой режим

Преобладающие направления ветра в течение всего года – юго-восточное, юго-западное и западное, их повторяемость в сумме составляет 59 %. Летом велика так же  составляющая северо-западных ветров – 24%.

Таблица 3

Повторяемость направлений ветра, %.

| Направление ветра | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | 1 | 1 | 11 | 33 | 9 | 23 | 17 | 5 | 28 |
| Июль | 6 | 5 | 9 | 16 | 10 | 13 | 17 | 24 | 24 |
| Год | 4 | 3 | 10 | 21 | 10 | 19 | 19 | 14 | 18 |

Часто повторяющийся антициклональный тип погоды сопровождается слабыми ветрами и штилями, что   обусловливает высокий потенциал загрязнения атмосферы. Среднегодовая скорость ветра – 2,7 м/с. В течение года наблюдается 50 дней с ветром более 8 м/с, 17 дней – с ветром более 15 м/с.

Летом развивается циклональная деятельность на арктическом фронте, северные ветра приносят холодный воздух

Таблица 4

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,3 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 2,7 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 3,1 | 2,4 | 2,7 |

Несмотря на то, что количество солнечной радиации, приходящейся на земную поверхность достаточно велико – 1650 ч/г., проектируемое село находится в зоне ультрафиолетового дефицита до 2-х месяцев.

Высота снежного покрова 50-60 см. Климатические условия ограниченно благоприятны для проживания и рекреации, позволяют заниматься приусадебным сельским хозяйством.

При освоении территории следует учитывать, что она относится к зоне с высоким потенциалом загрязнения атмосферы, необходимо учитывать макро- и микроклиматические особенности, аэрологические характеристики местности. Условия для рассеивания вредных веществ неблагоприятны.

#### 3.2. Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха

Состояние атмосферного воздуха в населенном пункте зависит от количества выбрасываемых загрязняющих веществ, расположения источников, способности атмосферы к самоочищению. Климатические параметры, такие как продолжительные периоды со слабыми ветрами, приземные инверсии, создают неблагоприятные условия для рассеивания выбросов.

Существующее состояние атмосферы характеризуют фоновые концентрации загрязняющих веществ. Постоянных наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в с.Верхнепашино не ведется ввиду отсутствия крупных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. ГУ «Красноярский ЦГМС» предоставил информацию о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе в соответствие с поселками-аналогами с населением до 10 тыс. чел. (письмо от 17.03.2009 г. №Ц-161) (Приложение 2).

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с.Верхнепашино имеют следующие значения, мг/м3:

Таблица 5

| Наименование ингредиентов | ПДК средне-суточная, мг/ м3 | ПДК максимально-разовая, мг/ м3 | Фоновая концентрация загрязняющих веществ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | доли ПДКс.с. |
| Диоксид серы | 0,05 | 0,5 | 0,015 | 0,3 |
| Оксид углерода | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 0,5 |
| Диоксид азота | 0,04 | 0,2 | 0,05 | 1,25 |

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ находятся в пределах максимально-разовых ПДК. Однако превышают среднесуточные ПДК по диоксиду азота.

К основным источниками антропогенного воздействия на атмосферный воздух на проектируемой территории относятся:

- ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция»;

- Енисейский район водных путей и судоходства;

- филиал Верхнепашинский ОАО «Северное»;

- Автомобильный транспорт.

ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция» - ведет геофизические работы регионального характера по выявлению возможных крупных зон нефтегазонакопления.

Данные о количестве и составе выбросов вредных веществ в атмосферный воздух представило предприятие- Енисейский район водных путей и судоходства.

Характеристика валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Таблица 6

| Наименование предприятия | Наименование вредных веществ в выбросе | Класс опасности вещества | Валовый выброс загрязняющих веществ, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/сек | т/год |
| Енисейский район водных путей и судоходства | диЖелезо триоксид | 3 | 0,0557 | 0,1074 |
|  | Марганец и его соединения | 2 | 0,001 | 0,0032 |
|  | Олово оксид/в пересчете на олово/ | 3 | 0,000005 | 0,0000036 |
|  | Азота оксид | 3 | 0,018 | 0,295 |
|  | Бензол | 2 | 0,00005 | 0,00007 |
|  | Бенз/а/пирен | 1 | 0,0000018 | 0,00003 |
|  | Бензин (нефтяной, малосернистый)/в пересчете на углерод/ | 4 | 0,0179 | 0,014351 |
|  | Керосин |  | 0,34674 | 0,280423 |
|  | Алканы С12-С19 (Углеводороды предельные С12-С19; растворитель РПК-265П и др.) | 4 | 0,17787 | 0,0807 |
|  | Свинец и его неорган ические соединения (в пересчете на свинец) | 1 | 0,00000333 | 0,0000024 |
|  | Азота диоксид | 3 | 0,19868 | 1,9919 |
|  | Кислота серная /по молекуле H2SO4/ | 2 | 0,000023 | 0,000034 |
|  | Углерод (сажа) | 3 | 0,23811 | 3,8406 |
|  | Сера диоксид | 3 | 0,3662 | 5,9526 |
|  | Дигидросульфид (сероводород) | 2 | 0,0001 | 0,00014 |
|  | Углерод оксид | 4 | 1,12715 | 12,1059 |
|  | Фтористые газообразные соединения | 2 | 0,00017 | 0,0006 |
|  | Пыль неорганическая (70-20%) | 3 | 1,245 | 16,8288 |
|  | Пыль неорганическая (ниже 20%) | 3 | 0,0174 | 0,14205 |
|  | Пыль абразивная |  | 0,018 | 0,0156 |
| Всего: |  |  | 3,8281 | 41,6595 |

Основное количество загрязняющих веществ (пыль неорганическая с содержанием SiO2 от 20 до 70%, зола, сажа, оксид углерода, диоксиды серы и азота, оксид азота, бенз(а)пирен)- выбрасываюся в атмосферу от котлоагрегатов котельной. Валовые выбросы от стационарных (или условно стационарных) источников автотранспортного хозяйства, двигателей речного флота (прогрев и запуск двигателей, движение по территории), участков по ремонту и обслуживанию транспорта составляют незначительную часть от общей величины выбросов, но разнообразны по составу.

Основные три источника загрязнения атмосферного воздуха в селе- предприятия невысокого класса опасности (IV- V), опасных производств I класса опасности на территории рассматриваемого населенного пункта не имеется. В целом состояние воздушного бассейна в селе оценивается как удовлетворительное.

#### 3.3. Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Важной мерой по улучшению состояния атмосферы является упорядочение  коммунальных территорий в селитебной зоне, выделение зон развития промышленных предприятий, организация санитарно-защитных зон.

В проектируемом населенном пункте с нарушением санитарно-защитных зон и санитарных разрывов размещены следующие предприятия:

- АЗС ООО «Нефто» в южной части села;

- ООО «Верхнепашинское»;

- ГСМ ООО «Верхнепашинское»;

- Торговая Лесная компания;

- филиал Верхнепашинский ОАО «Северное»;

- Енисейский район водных путей и судоходства;

- ООО «Илимпейская геофизическая экспедиция»;

- производственная база в юго- западной части села;

- личные подсобные хозяйства в юго- западной части села;

- котельные.

Проектом выделены зоны запрещения (регулирования) нового строительства до проведения специальных мероприятий – это территории, расположенные в санитарно-защитных зонах вышеперечисленных предприятий.

На этих территориях предусматривается проведение санитарно-гигиенических обследований в зонах запрещения (регулирования) застройки, выделенных проектом вокруг источников загрязнения среды.

- Если по результатам исследований состояние среды соответствует санитарно-гигиеническим нормам, строительство разрешается.

- Если по результатам исследований состояние среды по каким-либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, но может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство разрешается с условием проведения этих мероприятий.

- Если по результатам исследований состояние среды, по каким либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство не разрешается.

Кроме того проектом предлагается перепрофилирование части недействующих предприятий в северной части села в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности со строгим соблюдением размеров санитарно- защитных зон;

При размещении новых предприятий на резервных промышленно-коммунальных площадках, следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха.

В Схеме территориального планирования  Красноярского края, выполненной  в 2008г ФГУ РосНИПИУрбанистики (г. Ленинград), предусматривается, что по территории Енисейского района пройдет Северо-Сибирская железнодорожная магистраль «Усть–Илимск– Сургут», определенная Стратегией развития железнодорожного транспорта РФ до 2030г, которая огибает г. Лесосибирск и г. Енисейск с западной стороны.

Параллельно данной магистрали, пройдет автомобильная дорога, от которой предусматриваются подъезды к вышеуказанным населенным пунктам.

Следовательно, через с. Верхнепашино может значительно снизиться поток транзитных грузов, что положительно отразится на состоянии атмосферного воздуха.

#### 3.4. Мероприятия по защите от шума и электромагнитых

#### излучений

Существенным источником шума на селитебных территориях является автомобильный транспорт.

Шумовая характеристика рассчитана для жилых улиц и магистральной улицы Советская (по «Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (Министерство Транспорта Федеральный дорожный департамент, 1995г.)) в соответствии с интенсивностью движения, принятой в транспортной схеме настоящего проекта.

Таблица 7

| Участок магистрали, улица | Кол-во грузового транспорта, % | Средневзвешенная скорость потока, км/час | Интенсивность движения, эк/час | Расчетный уровень LАэкв, дБА | Требуемая величина снижения уровня шума до 55 дБА | Зона шумового дискомфорта до 55 дБА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P | V | N | ΔL трп + ΔL V | ΔL в | Расстояние, м |
| Транзитная ул. Советская | 20 | 40 | 184 | 76,0 | 21 | 100 |
| Жилые улицы | 7 | 30 | 50 | 62 | 7 | 25 |

Зона шумового дискомфорта от транзитной улицы  составляет 100 м, от жилых улиц – 25 м при отсутствии шумозащитных мероприятий. Для создания шумозащитного озеленения на большинстве улиц недостаточно места.

Изменения в транспортной структуре проектируемого села представлены в соответствующем разделе.

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- Запрещение нового строительства жилых домов и других нормируемых объектов в полосе 100 метров от ул.Советская до проведения следующих мероприятий:

- на первую очередь- устройство шумозащитных экранов;

- на расчетный срок- строительство автомобильной дороги с западной стороны от села.

- Формированием общей системы зеленых насаждений, способствующей шумозащите, созданию тихих зон для отдыха населения.

- Обеспечение акустического комфорта в помещениях возможно при использовании шумозащитного остекления, применением шумозащитных экранов и озеленения.

На территории села имеются воздушные линии электропередач напряжением 110 кВ. Согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» и «Правилам устройства электроустановок» (ПУЭ) вдоль линий устанавливаются охранные зоны от крайних проводов при неотклоненном их положении для линий 110 кВ на расстоянии 20 м.

#### 4. Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

#### и истощения

#### 4.1. Гидрологические условия

с.Верхнепашино расположен на левом берегу р.Енисей после слияния её с р.Ангара, расход  воды которой больше на 24% расхода воды в р.Енисей в месте слияния. Долина реки здесь расширяется, глубины резко возрастают до 10-15 м. Течении становится медленным. Долина реки ассиметрична – с узким крутым правым и широким левым бортами. Левый борт имеет четыре аллювиальные террасы с относительными высотами от 10 до 100 м. В районе села ширина долины Енисея около 1000 м. Скорость течения реки составляет 1,4 м/с.

Енисей - одна из крупнейших рек Восточной Сибири, образуется от слияния  Большого и Малого Енисея у г.Кызыл и впадает в Енисейский залив Карского моря. Длина реки от слияния Большого  и Малого Енисея до устья 3487 км. Общая площадь водосбора 2580000 кв.км.

До зарегулирования стока р.Енисей плотиной Красноярской ГЭС (1967г.) наводнения носили, в основном, следующий характер:   талых вод (снеговые) и смешанные (снегово-дождевые).

Весеннее половодье на р.Енисей в незарегулированных условиях начиналось в апреле. Наивысшие уровни воды  до регулирования стока наблюдались в конце мая - начале июня. В этот период половодья иногда носили катастрофический характер.

Наполнение водохранилища Красноярской ГЭС с весны 1967г. по август 1970г. выразилось в изменении режима  стока р.Енисей. Так,  водность в створе ГЭС оказалась на 470 мз /сек. меньше многолетней. За счет этого была достигнута срезка высоких расходов воды в мае-июле, а в августе-сентябре часть воды была задержана в водохранилище, зато в зимний период увеличился в 2-3 раза  расход воды по сравнению с бытовым режимом реки в зимний период.

Ход уровней в условиях зарегулированного режима нарушается резкими подъемами, обусловленными попусками Красноярской ГЭС. Амплитуда проектных суточных колебаний уровней может достигнуть 2,1 м.

На участке р. Енисей, в пределах поселка, большое значение в изменении его режима и стока имеет режим и сток р. Ангары. Сток р. Ангары зарегулирован каскадом Ангарских ГЭС, режим которой находится в прямой зависимости от попусков ГЭС.

Таким образом, на исследуемом участке р.Енисей, в пределах с.Верхнепашино, ее режим и сток находятся в прямой зависимости от попусков с Красноярской и Ангарских ГЭС.

Наивысший уровень воды р. Енисей 1% обеспеченности в с.Верхнепашино равен 76,94 мБС.

Река Енисей является основной водной артерией края, средний многолетний расход воды составляет-  7750 м3/сек., наибольший- 57400 м3/сек.

Водопост Красноярского Гидрометцентра расположен в районе г. Енисейска. Начало осенних ледовых явлений на Енисее в данном створе приходится в среднем на 24 октября, начало ледостава – на 13 декабря, весенний ледоход начинается с 22 апреля и длится до 20 мая. Общая продолжительность ледостава – 126 суток, всех ледовых явлений – 209 суток.

Средняя скорость течения при максимальном расходе воды, равном 12400 м3/с (1988 г.), составляет 1,92 м/с, наибольшая скорость потока при этом расходе –  2,80 м/с. Наименьшая средняя скорость течения – 0,71 м/с.

Более всего воды реки Енисей прогреваются в августе-сентябре (в среднем 11,1-11,2°С), наивысшая температура воды за год – 14,4°С.

#### 4.2. Состояние и охрана поверхностных вод

Водоохранная зона р.Енисей согласно Водному кодексу РФ 2006 г. составляет 200 м, р.Симонова- 100 метров.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах водоохраной зоны запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос закрепляются на местности специальными информационными знаками в соответствии с земельным законодательством.

В водоохранную зону реки попадают: территория причала, ЗАО «Енисей- лес», котельная, торговая лесная компания, филиал Верхнепашинский ОАО «Северное», Енисейский район водных путей и судоходства. В соответствии с Водным кодексом РФ, настоящим генеральным планом предусматривается все вышеперечисленные объекты, находящиеся в водоохранной зоне, оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

Водоснабжение с.Верхнепашино частично осуществляется с помощью системы централизованного водоснабжения из водозаборных артезианских скважин. Жилая застройка, находящаяся вне зоны действия централизованной системы водоснабжения, обеспечивается водой при помощи колодцев шахтного типа и индивидуальных водозаборных скважин.

Водозаборные сооружения в составе 8 водозаборных скважин, общей мощностью 1536,0 м³/сут. Износ оборудования составляет 50%. Данных о химическом и бактериологическом составе воды заказчиком не предоставлены.

В непосредственной близости от водозаборных сооружений расположена жилая усадебная застройка и огороды. В соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» на территории первого пояса ЗСО (30- 50 метров) не допускаются размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

На перспективу проектом предлагается строительство водопровода централизованного водоснабжения от водозаборных сооружений по ул.Комсомольская и проектируемых головных водозаборных сооружений в юго- западной части села с подключением к нему существующих зонированных систем водоснабжения.

Существующие водозаборные скважины и сооружения системы водоснабжения, за исключением сооружений в районе ул.Комсомольская проектом предлагается исключить из схемы водоснабжения, скважины каптировать, либо оборудовать системами обеззараживания и вывести в резерв.

Водозаборные сооружения централизованных систем водоснабжения оборудовать системами очистки и обеззараживания воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 к качеству питьевой воды. Качество воды нецентрализованных систем водоснабжения должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02.

В настоящее время сети и сооружения  централизованной канализации стоков  с.Верхнепашино отсутствуют. Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Канализование стоков производится при помощи надворных туалетов и выгребных ям с последующим вывозом сточных вод спецавтотранспортом на очистные сооружения г.Енисейска.

Проектом предлагается строительство системы централизованной канализации для сбора хозяйственно- бытовых сточных вод с последующей  передачей на  очистные сооружения. Для этого предлагается строительство комплекса очистных сооружений полной биологической очистки, с механическим обезвоживанием осадка и станцией обеззараживания очищенных сточных вод в границах населенного пункта  с соблюдением санитарно- защитной зоны.

#### 4.3. Перечень мероприятий по охране поверхностных и

#### подземных вод

- Организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль р.Енисей и р.Симонова.

- Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками.

- Объекты, попадающие в водоохранную зону: территория причала, ЗАО «Енисей- лес», котельная, торговая лесная компания, филиал Верхнепашинский ОАО «Северное», Енисейский район водных путей и судоходства необходимо оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.).

- Разработка проекта зон санитарной охраны водозабора, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения.

- Строительство канализационных очистных сооружений.

- Создание систем сбора поверхностного стока на жилых территориях и на промплощадках.

- Полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

#### 5. Мероприятия по охране окружающей среды при складировании (утилизации) отходов

Одной из важнейших проблем является отсутствие рациональной системы сбора и вывоза бытовых отходов. Бытовые отходы, образующиеся на территории села, вывозятся и складируются на земельном участке за границей села в 380 метрах от жилых территорий, непосредственно у берега р.Симонова. Складирование осуществляет с нарушением требований СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»; отвечающий установленным санитарным требованиям полигон ТБО не организован.

Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к вопросам местного значения администрации поселения. Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (5 августа 1988 г. № 4690-88). В соответствии с СанПиН 2.1.7.1038-01 "Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов" рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных пунктов.

Проектом рекомендуется организация раздельного сбора ТБО для более эффективной утилизации отходов и возможности  вторичного использования.

На территории населенного пункта должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

В проекте генерального плана г.Енисейска для решения проблемы утилизации отходов в городе и прилегающих населенных пунктах предлагалась площадка под новый полигон твердых бытовых и промышленных отходов с южной стороны города Енисейска в районе восстанавливаемого кирпичного завода.

Для решения проблем утилизации твердых бытовых отходов в селе Верхнепашино предлагается вывоз отходов на проектируемый полигон ТБО в г.Енисейск, после введения его в эксплуатацию. Несанкционированную свалку ТБО в районе села предлагается закрыть, территорию рекультивировать.

Расчетная численность населения по с.Верхнепашино на I очередь- 3660 человек, на расчетный срок – 3760 человек.

Общее количество твердых бытовых отходов по поселку с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:

- на I очередь		300 кг × 3660 чел. = 1098 тонн в год,

- на расчетный срок	300 кг × 3760 чел. = 1128 тонн в год.

Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 369850 м2. Смет с твердых покрытий при норме 5 кг с 1 м2 твердых покрытий в год составит:

на расчетный срок 	5 кг  369850 м2 = 1849,3 т /год

Необходимое количество машин

Таблица 8

|  | Нормативное | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очередь | расчетный срок |
| Мусоровозы | 20 на 100 тыс. жителей | 1 | 1 |
| Уборочные | 60 на 1 млн. м2 улич. покрытий |  | 22 |

Отходы первого класса опасности для окружающей среды (ртуть-содержащие отходы). Из-за малых объемов такого вида отходов устройство полигона для их захоронения для села нецелесообразно по экономическим и экологическим соображениям. Необходимо определить безопасное место временного хранения таких отходов и осуществлять их передачу на демеркуризацию по договорам в ООО «Экоресурс» г.Красноярск.

В соответствии с «Ветеринарно- санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным Главным государственным ветеринарным инспектором РФ, биологические отходы предполагается утилизировать путем обеззараживания в биотермических ямах. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- строительство биотермической ямы для утилизации биологических отходов (трупов животных);

- вывоз твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО г.Енисейска;

- ликвидация несанкционированной свалки с южной стороны села на берегу р.Симонова, рекультивация земель на площадке.

# 6. Перечень мероприятий по  охране окружающей среды

При осуществлении решений генерального плана поселка необходимо выполнение следующих мероприятий, направленных на рациональное использование земель населенного пункта:

- ликвидация несанкционированной свалки путем сбора и вывоза размещенных на ней отходов и рекультивация данной территории, площадью 3 га;

- соблюдение санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от источников загрязнения среды до жилых территорий, школ, ДОУ, больницы при новом строительств;

- проведение санитарно-гигиенических обследований в зонах запрещения (регулирования) застройки, выделенных проектом вокруг источников загрязнения среды:

  - Если по результатам исследований состояние среды соответствует санитарно-гигиеническим нормам, строительство разрешается.

  - Если по результатам исследований состояние среды по каким-либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам, но может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство разрешается с условием проведения этих мероприятий.

  - Если по результатам исследований состояние среды, по каким либо критериям не соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не может быть достигнуто в результате защитных мероприятий, то строительство не разрешается.

- выделение участка для строительства биотермической ямы;

- выделение участка для строительства очистных сооружений канализации.

Для сохранения благоприятной экологической ситуации и снижения количества поступающих в воздушный бассейн загрязняющих веществ необходимо проведение следующих мер:

- выполнение технологических мероприятий для уменьшения объемов отходящих газов и подавления вредных выбросов в воздушный бассейн от  котельных и других стационарных источников атмосферных загрязнений (применение малоотходных технологий, современного оборудования, эффективных методов очистки);

- при размещении новых предприятий на резервных промышленно-коммунальных площадках, следует отдать предпочтение современным малоотходным технологиям и высокоэффективным методам очистки воздуха;

- перепрофилирование части недействующих предприятий в северной части села в производственные предприятия среднего и малого бизнеса IV-V классов вредности со строгим соблюдением размеров санитарно- защитных зон.

Мероприятия по защите от воздействия физических факторов:

Снижение транспортного шума на жилых территориях достигается следующими мероприятиями:

- запрещение нового строительства жилых домов и других нормируемых объектов в полосе 100 метров от ул.Советская до проведения следующих мероприятий:

- на первую очередь- устройство шумозащитных экранов;

- на расчетный срок- строительство автомобильной дороги с западной стороны от села.

Мероприятия по охране водных объектов, подземных вод:

- организация водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы вдоль р.Енисей и р.Симонова;

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками;

- объекты, попадающие в водоохранную зону: территория причала, ЗАО «Енисей- лес», котельная, торговая лесная компания, филиал Верхнепашинский ОАО «Северное», Енисейский район водных путей и судоходства необходимо оборудовать сооружениями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения (отведение ливневых вод с территории данных объектов, устройство локальных очистных сооружений, устройство твердых покрытий и т.д.);

- разработка проекта зон санитарной охраны водозабора, проведение мероприятий по организации ЗСО источников водоснабжения;

- проектирование и строительство канализационных очистных сооружений;

- создание систем сбора поверхностного стока на жилых территориях и на промплощадках;

- полное инженерное обеспечение новых площадок для строительства жилья и предприятий.

Мероприятия по совершенствованию системы сбора и утилизации отходов:

- совершенствование договорной системы в области сбора и вывоза бытовых и промышленных отходов, приближение к 100-процентному рубежу охвата населения и хозяйствующих субъектов договорами на сбор и вывоз отходов;

- определение количества контейнеров для населения и разработка схемы размещения контейнерных площадок;

- устройство контейнерных площадок с твердым покрытием;

- комплектация парка специализированной техники для вывоза отходов;

- введение системы раздельного сбора ТБО;

- строительство биотермической ямы для утилизации биологических отходов (трупов животных);

- ликвидация несанкционированной свалки на берегу р.Симонова, рекультивация земель на площадке;

- вывоз твердых бытовых отходов на проектируемый полигон ТБО г.Енисейска.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1  Справка о полезных ископаемых в с.Верхнепашино

#### Приложение 2 Справка о фоновом загрязнении атмосферного воздуха